Оглавление

Введение     …………………………………………………………4

1	Арифметические основы ЭВМ	5

1.1	Системы счисления	5

1.2	Перевод чисел из одной системы счисления в другую	8

1.2.1	Преобразования с использованием весов разрядов	8

1.2.2	Метод деления (умножения) на новое основание	11

1.2.3	Метод с использованием особого соотношения оснований систем счисления	14

1.3	Арифметические операции над положительными числами	17

1.3.1	Операции сложения в двоичной системе счисления.	17

1.3.2	Операция вычитания	18

1.3.3	Операция умножения	19

1.3.4	Деление двоичных чисел	23

1.4	Арифметика с алгебраическими числами	25

1.4.1	Кодирование алгебраических чисел	26

1.4.2	Операции с двоичными числами в дополнительном коде.	29

1.4.3	Операции с двоичными  числами в обратном коде	30

1.4.4	Модифицированные коды	31

1.4.5	Арифметика с алгебраическими двоично-десятичными числами	33

1.5	Логические операции с двоичными кодами	37

1.6	Представление чисел с фиксированной точкой	42

1.6.1	Арифметические операции  над числами, представленными с фиксированной точкой	43

1.6.2	Деление с фиксированной точкой	43

1.7	Представление чисел с плавающей точкой	47

1.7.1	Арифметика с плавающей точкой	48

1.8	Представление данных в ЭВМ.	54

2	Логические основы ЭВМ	56

2.1	Основные понятия алгебры логики	56

2.2	Элементы алгебры Буля	59

2.2.1	Законы и правила алгебры Буля	59

2.2.2	Формы представления логических функций	61

2.2.3	Синтез логических схем по логическим выражениям	64

2.2.4	Минимизация логических выражений	66

2.2.4.1 Минимизация методом Квайна	66

2.2.4.2 Минимизация с диаграммами Вейча	69

2.3	Логические базисы И-НЕ, ИЛИ-НЕ	74

3	Схемотехнические основы ЭВМ	78

3.1	Элементы ЭВМ	78

3.1.1	Логические элементы.	78

3.1.2	Запоминающие элементы	81

3.1.2.1 R S   -    т р и г г е р.	82

3.1.2.2 T-, JK-, D-триггер	89

3.2	Узлы  ЭВМ	91

3.2.1	Комбинационные узлы	91

3.2.2	Накапливающие узлы	101

3.3	Элементы теории цифровых автоматов	109

3.3.1	Основные определения	109

3.3.2	Задание цифрового автомата с помощью графа	113

3.3.3	Переход от одной формы задания автомата к другой	114

3.3.4	Синтез цифрового автомата	118

3.4	Устройства ЭВМ	124

3.4.1	Арифметико-логическое устройство ЭВМ	124

3.4.2	Граф- схема алгоритма выполнения операции	126

3.4.3	Построение блока управления	130

3.4.3.1.	Аппаратный принцип построения блока управления.	130

3.4.3.2.	Микропрограммный принцип построения блока управления	139

3.5	Процессор	148

3.6	Запоминающие устройства	153

3.6.1	Оперативная память	154

3.6.2	Постоянные запоминающие устройства	158

введение

Начало развития машин для выполнения вычислений можно отнести к семнадцатому столетию, когда в 1642 г  выдающийся французский математик Блез Паскаль  изобрел и сконструировал  первую суммирующую машину. Однако из-за несовершенства развития механики того времени созданная им машина не нашла  практического применения. В конце этого же столетия в 1694г.  немецкий математик  Гофрид Лейбниц построил вычислительную машину, которая могла выполнять не только операции сложения, но и операции умножения. В 1874 г российский инженер В.Т. Однер сконструировал арифмометр, которой был лучшим для того времени и долгое время оставался прототипом разрабатывавшихся впоследствии машин подобного назначения.

Идея создания машины с элементами программирования, т.е. с автоматической организацией вычислительного процесса, принадлежит Чарльзу Боббиджу, предложившему в 1833г. проект «аналитической машины», которая помимо использования принципа программного управления имела память для хранения программы, исходных данных и результатов их обработки. В предложенной машине были предусмотрены средства ввода исходной информации с перфоленты и средства вывода информации в печатной форме. Эта машина была даже построена, однако реализация сравнительно сложных идей, положенных в  основу этой «аналитической  машины», на базе сравнительно несовершенной механики того времени привела к тому, что созданная машина оказалась настолько ненадежной, что  не нашла фактически  никакого практического использования.

Все разрабатываемые машины для выполнения расчетов до 40-х гг. строились на основе механических узлов.  Появление первых электронных вычислительных машин можно отнести к сороковым годам. Одной из первых ЭВМ является «ENIAC», созданная в США Джоном Мокли и Дж. Преспером Эккертом. При построении машины было использовано около 20 тысяч электронных ламп. Она имела колоссальные габариты    (для ее размещения было построено специальное помещение площадью более 100 метров) и имела фантастическое по тем временам  быстродействие - 5 тысяч сложений в секунду.

С сороковых годов развитие вычислительной техники с точки зрения используемой технологической базы можно подразделить на этапы создания ЭВМ следующих поколений:

- ЭВМ на электронных вакуумных  приборах;

- ЭВМ на полупроводниковых приборах;

- ЭВМ на интегральных схемах;

- ЭВМ на больших интегральных схемах;

- ЭВМ на сверхбольших интегральных схемах.

При переходе от  поколения к следующему поколению почти на порядок улучшались основные параметры ЭВМ, к числу которых относятся:

- быстродействие;

- емкость памяти;

- потребляемая мощность;

- габариты.

За это время существенно изменилась структурная организация ЭВМ, её внешняя память, средства ввода - вывода информации.

- Современные ЭВМ при габаритах, как правило, соответствующих настольному варианту, обладают быстродействием, измеряемым десятками миллионов операций в секунду, имеют только оперативную память емкостью в десятки(а в некоторых случаях сотни) миллионов байт, оснащены разнообразными средствами ввода -вывода, позволяющими вести обмен информации с пользователем в удобной для последнего форме.

- Структура современной  ЭВМ включает следующие основные компоненты:

- ОП - оперативная память, используемая для хранения исполняемых в данное время программ, исходных данных, промежуточных и окончательных результатов;

- процессор - устройство, осуществляющее основную обработку информации в соответствии с исполняемой программой;

- ПУ - периферийные устройства, включающие средства ввода- вывода информации, представленной в различной форме, осуществляющие двусторонний обмен данными с пользователем, а также устройства типа внешней памяти, имеющие огромную информационную ёмкость, позволяющую хранить все исходные данные, программы, промежуточные и конечные результаты  обработки информации.

В данном пособии рассматриваются основополагающие материалы, связанные с ЭВМ, а  именно:

- арифметические основы ЭВМ;

- логические основы ЭВМ;

- схемотехнические основы ЭВМ.

Приведенные материала основываются на разделах  «Физика»,  «Математика» и «Электротехника».

Полученные при их изучении знания могут быть использованы при изучении дисциплин по программированию («Конструирование программ и языки программирования», «Системное программное обеспечение» и др.) и всех дисциплин, связанных с аппаратной частью ЭВМ.

# Арифметические основы ЭВМ

## Системы счисления

Арифметическая обработка чисел во многом определяется системами счисления, представляющими собой совокупность используемых цифр и набором правил, позволяющих однозначно представлять числовую информацию.

В своей повседневной деятельности человек использует различные системы счисления, к числу которых относятся десятичная система счисления, римская система, система исчисления времени и т.д. Все системы счисления можно подразделить на позиционные и непозиционные.

В не позиционных системах счисления  «доля» цифры или её вес в количественном измерении записанного числа не зависит от местоположения данной цифры в записи этого числа. Типичным примером такой системы счисления является римская система счисления. В этой системе используются цифры:

I      V        X       L       C        D        M   и т.д.            - римские  цифры;

1       5       10      50    100    500    1000                  - десятичные  эквиваленты                                                                                                  .                                                                                          римским              цифрам.

При количественной оценки числа его значение определяется как сумма значений цифр, составляющих запись числа, кроме пар, состоящих из цифры меньшего веса, предшествующей цифре большего веса, значение которой определяется как разность веса большей  и меньшей цифр. Например, значение числа

МММСМLIX

определяется как сумма

1000 + 1000 + 1000 +(1000-100) + 50 + (10- 1), что соответствует десятичному эквиваленту  3959.

Позиционная система счисления характеризуется тем, что «доля» некоторой цифры в количественной оценки записанного числа определяется не только видом цифры, но и местоположением (позицией) данной цифры в записи числа, т.е. каждая позиция (разряд) в записи числа имеет определенный вес.

Количественная оценка  записанного числа в такой системе счисления определяется как сумма произведений значения цифр, составляющих запись числа, умноженных на вес позиции, в которой располагается цифра.

Примером  такой системы счисления является широко используемая десятичная система счисления. Например, количественная оценка  десятичного числа

395910

определяется как

3*1000+9*100+5*10 +9*1, где 1000, 100, 10, 1 - соответственно веса четвертого,  третьего, второго, первого разрядов записи оцениваемого числа.

Десятичная система счисления является также системой с равномерно распределенными весами, которые характеризуются тем, что соотношение весов двух любых соседних разрядов имеют для такой системы одинаковое значение. Это соотношение называется основанием системы счисления, которое в дальнейшем будем обозначать как «q».

Общая запись числа в системе с равномерно распределенными весами имеет вид

Nq = Аn А n-1.... А2 А 1 А 0.                                                                                (1)

Значение такого числа определяется как

Nq = А n *qn  + А n-1*q n-1 + А n-2*q n-2 + ..... А 2 *q 2+ А 1 *q 1 + А 0 *q 0,           (2)

где  А i  - цифра записи числа, удовлетворяющая  условию

0<= А i <=(q-1);

q - основание системы счисления.

При q =10  А изменяется в диапазоне от 0 до 9, т.е. до (10-1).

Запись числа  N  в виде (1) называется кодированной, а запись в форме (2) называется расширенной записью.

Помимо   q=10 (десятичная система счисления) возможны другие значения для основания системы счисления:

- двоичная система счисления;

- восьмеричная система счисления;

- шестнадцатеричная система счисления и т.д.

Для обозначения цифр в различных системах счисления в качестве цифр используются обозначение соответствующих цифр десятичной системы счисления  - 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, а  в случае, когда десятичных цифр «не хватает»  (для систем счисления с основанием q , большим чем 10),  для цифр, превышающих 9, вводятся дополнительные обозначения, например, для q =16 это будут обозначения  А, В, C, D, E, F, которые соответствуют шестнадцатеричным цифрам, десятичные эквиваленты которых равны, соответственно 10, 11, 12, 13, 14, 15.

В связи с тем, что в дальнейшем изложении будут использоваться различные системы счисления, примем обозначение:

Nq   - число N, представленное в системе счисления с основанием  q.

Примеры записи чисел в различных системах счисления:

N 2 =  10011011 = 1*27  + 0*26  + 0*25  + 1*24 + 1*23+ 0*22  + 1*21 +1*20,

N 8=  471025 =4*85  + 7*84  + 1*83  + 0*82  + 2*81+5*80,

N 16= 84FE4A= 8*165   + 4*164  + F*163  + E*162  + 4*161 +A*160,

N10 = 35491 = 3*104 + 5*103  + 4*102  + 9*101  + 1*100.

На основании вышеизложенного можно заключить, что запись одного и того же числа в различных системах счисления будет тем длиннее, чем меньше основание системы счисления. Например,  число N, десятичное значение которого равно 2063,  в различных системах счисления представляется как

N = 206310 = 1000000011112=40178   = 80F16 .

При работе с различными сиcтемами счисления полезно помнить соотношения, приведенные в                                                                                                 Таблица 1.1-1 и Таблица 1.1-1.

Таблица 1.1-1

| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2n | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 | 2048 |

Человек в своей практической деятельности  наиболее часто использует десятичную систему счисления. Двоичная система счисления является  удобной для обработки информации в ЭВМ. Промежуточное место между этими системами занимает двоично-десятичная система счисления. Эта система в принципе является десятичной, но отдельные десятичные  цифры в ней записываются в виде набора двоичных разрядов. Существуют различные двоично-десятичные системы,

Таблица 1.1-1

| N п.п. | q=2 | q=8 | q=16 | q=10 | Десятичный эквивалент | Двоичный эквивалент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0000 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0001 |
| 3 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0010 |
| 4 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 0011 |
| 5 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 0100 |
| 6 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 0101 |
| 7 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 0110 |
| 8 |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 0111 |
| 9 |  |  | 8 | 8 | 8 | 1000 |
| 10 |  |  | 9 | 9 | 9 | 1001 |
| 11 |  |  | A |  | 10 | 1010 |
| 12 |  |  | B |  | 11 | 1011 |
| 13 |  |  | C |  | 12 | 1100 |
| 14 |  |  | D |  | 13 | 1101 |
| 15 |  |  | E |  | 14 | 1110 |

которые, отличаются способом представления набором двоичных разрядов  десятичных цифр. Наиболее широкое распространение получила двоично-десятичная система 8,4,2,1. Данная система характеризуется тем, что отдельные десятичные цифры в ней представляются их четырех битовым двоичным эквивалентом, как это показано в таблице 1.1-2.Например, десятичное число

804714

в двоично-десятичной системе 8,4,2,1 представляется в виде

1000 0000 0100 0111 0001  0100.

В дальнейшем для сокращения  будем использоваться название               «двоично-десятичная система», имея в виду двоично-десятичную систему  8,4,2,1.

## Перевод чисел из одной системы счисления в другую

Наличие различных систем счисления предполагает использование способов перевода записи числа из одной системы счисления в другую. Для этой цели применяются следующие способы преобразований:

- метод преобразования с использованием весов разрядов в исходной и в искомой записи числа;

- метод деления (умножения) на новое основание;

- метод с использованием особого соотношения заданной и искомой систем счисления.

### Преобразования с использованием весов разрядов

Метод преобразования с использованием весов разрядов  записи числа в исходной и в искомой системах предполагает использование расширенной записи числа  (2) в некоторой системе счисления.

Метод имеет две разновидности в зависимости от того, какая система  счисления (исходная или искомая) является более привычной. Если более привычной является искомая система счисления, то  на основании расширенной  записи исходного числа подсчитываются значения её отдельных разрядов в новой системе счисления. Далее полученные значения суммируются.

Например, при преобразовании целого  двоичного числа

N 2 =110011010

в десятичную систему счисления исходное число  представляется в расширенной записи

N = 28 +27 + 24 + 23 + 21

и рассчитывается вес отдельных (ненулевых) двоичных разрядов в десятичной системе счисления:

256 , 128, 16, 8, 2.

Затем искомая запись числа определяется как сумма весов всех ненулевых разрядов записи числа в заданной системе счисления:

256+ 128+ 16+ 8+ 2 = 410.

При преобразовании правильных дробей в принципе используется тот же подход, но при расчете весов отдельных разрядов берутся отрицательные степени основания счисления.

Кроме того, учитывая, что при преобразовании правильных дробей в общем случае результат получается неточный, перед началом преобразования необходимо подсчитать количество разрядов представления числа в новой системе счисления.  Разрядность результата выбирается таким образом, чтобы ошибка представления результата была бы не более половины единицы младшего разряда  в исходной записи числа.

Например, при использовании двоичной и десятичной систем счисления берется соотношение, согласно которому один десятичный разряд соответствует  точности представления четырехразрядным двоичным числом.

При преобразовании правильных дробей сначала ищется предварительное значение представления заданного числа в новой системе счисления с количеством разрядов, на единицу большим, чем расчетная  разрядность представления числа в новой системе счисления. Дополнительный разряд в предварительном результате преобразования используется для округления, позволяющего с рассчитанным числом разрядов найти окончательный результат.

Пример

Представить  правильную двоичную  дробь 0.101  в десятичной  системе счисления.

Перед началом преобразования определяется, что разрядность записи заданного числа в новой системе счисления должна быть равна 1, поэтому сначала ищется предварительная запись заданного числа в новой системе счисления с двумя  двоичными разрядами

- 0.1012= 2-1+ 2-3=0.5 + 0.13 = 0.63,

- или после округления

- 0.1012= 0.610.

Если более привычной является исходная система счисления, то  запись заданного числа в новой системе счисления определяется разряд за разрядом, начиная со старшего. Первым значащим  разрядом будет являться разряд с максимально возможным весом, но не превышающим значения преобразуемого числа. При этом, определив  старшую цифру (старший разряд) с ненулевым  значением, из исходного числа вычитается вес этого разряда, таким образом формируя  остаток, который должен быть представлен еще не найденным младшим разрядом искомой записи числа в новой системе счисления. Далее, используя полученный остаток, аналогичным приемом ищется второй старший разряд  записи числа в новой системе счисления, определяются новый остаток и   переходят к определению следующего разряда и т.п. Процесс этот напоминает процедуру взвешивания некоторого тела посредством уравновешивания  его веса с помощью эталонных гирь.

Примеры

Найти двоичный эквивалент  десятичного числа:

43610 =____?____  2.

Решение

Первый (старший) разряд, имеющий значение 1 в искомой двоичной  записи числа, будет разряд  весом   28 =256. С помощью остальных (младших) разрядов искомой записи числа необходимо представить значение 180 (180 - остаток, полученный как 436 -256).

Второй разряд с весом 27  - 128 будет иметь в искомой двоичной записи числа значение 1. С помощью остальных (более младших) разрядов искомой записи числа необходимо представить значение 52 ( 52 - остаток, полученный как 188 - 128).

Третий  разряд с весом 25  - 64 будет иметь в искомой двоичной записи числа значение 0.

Четвертый  разряд с весом 25  - 32 будет иметь в искомой двоичной записи числа  значение 1, а остаток - 20.

Пятый разряд с весом 24   - 16 будет иметь в искомой двоичной записи числа  значение 1, а остаток - 4.

Шестой  разряд с весом 23  = 8 будет иметь в искомой двоичной записи числа  значение 0.

Седьмой разряд с весом 22 =  4 будет иметь в искомой двоичной записи числа  значение 1, а остаток - 0.

Восьмой разряд с весом 21 = 2 будет иметь в искомой двоичной записи числа  значение 0.

Девятый  разряд с весом 20  = 1 будет иметь в искомой двоичной записи числа  значение 0.

Таким образом,

43610= 1101101002.

Пример

Найти двоичный эквивалент числа 0.710 =_____?_____ 2 .

Предварительный результат ищется с точностью до пяти двоичных разрядов, причем пятый разряд используется  только для округления при переходе к четырех разрядному окончательному результату.

Первый (старший) разрядом  весом 2-1 =0.5 искомой двоичной  записи числа будет иметь значение 1. С помощью остальных (младших) разрядов искомой записи числа необходимо представить значение 0.2 (0.2 - остаток, полученный как 0.7 - 0.5= =0.2).

Второй (старший) разрядом с весом 2-2=0.25 в искомой двоичной  записи числа будет иметь значение 0.

Третий разрядом с весом 2-3=0.13 в искомой двоичной  записи числа будет иметь значение 1. С помощью остальных (более младших) разрядов искомой записи числа необходимо представить значение 0.07 (0.07 - остаток, полученный как 0.2 -0.13).

Четвертый разрядом с весом 2-4=0.06 в искомой двоичной  записи числа будет иметь значение 1, а остаток - 0.01.

Пятый разряд с весом 2-5 =0.03 искомой двоичной  записи числа будет иметь значение 0.

Таким образом, десятичное число  0.710 = 0.101102.

После округления имеет место

0.710 = 0.10112.

### Метод деления (умножения) на новое основание

Метод деления (умножения) имеет две разновидности соответственно для преобразования целых и дробных чисел.

Преобразование целых чисел.

Задачу представления числа N, заданного в системе q1, в системе счисления с основанием q2 можно рассматривать как задачу поисков коэффициентов полинома, представляющего собой расширенную запись числа N в системе счисления q2:

Nq1 = а0 + а1*q 21  + а2*q22+....+ аn-2*q 2n-2+ аn-1*q2n-1+ аn*q2n  =Nq2.                (3)

Введем скобочную форму для выражения (3):

Nq1 =Nq2 = а0+    q2 (а1 +q2 (а2 +q2 (а3 + . +q2(an-1+q2 (аn)  ...  ) ) );

Nn

N(n-1)

N2

N1

Обозначим выражение в первой скобке как N1, выражение во второй скобке как N2, выражение в третьей  скобке -  как N3 и т.д., выражение в (n-1)-й скобке - как   N(n-1), выражение в n-й  скобке - как Nn. Теперь, основываясь на выражении (3),  можно утверждать, что при делении  Nq1/ q2 будет получена целая часть частного  int(Nq1/q 2) и остаток rest(Nq1/q 2). Это можно записать как

Nq1/q2  int(Nq1/q2),- целая часть частного N1, и остаток rest(Nq1/q 2), равный  а0;

Аналогично для остальных скобок будем иметь:

N1/q 2 int(N1/q2), равно N2 и остаток rest(N1/q2), равный  а1;

N2/q2  int(N2/q2), равно N3, и остаток rest(N2/q2), равный  а2;

........

N(n-2)/q 2   int(N(n-2)/q1), равно N(n-1),  остаток rest(N(n=2)/q1), равный     а(n-2);

N(n-1)/q2   int(N(n-1)/q2)= Nn = аn, и остаток rest(N(n-1)/q2), равный  а (n-1); при этом Nn< q2.

Отсюда вытекает правило     формирования коэффициентов полинома (3) или разрядов записи заданного числа N в системе счисления с основанием q2:

- необходимо разделить исходное число N q1 на новое основание q2, при этом получив целое частное и остаток;

- полученный остаток снова необходимо разделить на q2, процесс деления продолжается до тех пор, пока частное будет не меньше нового основания q2. Если очередное сформированное частное будет меньше , чем q2, то процесс формирования записи  заданного числа в новой системе с основанием q2 считается законченным, а в качестве искомых разрядов новой записи числа используются результаты выполненных операций деления следующим образом:

- в качестве старшего разряда берется значение последнего частного, для остальных разрядов используются значения  остатков в порядке, обратном порядку их получения.

Пример.

Найти запись в двоичной форме  десятичного числа N10=436.

Решение.

Делим сначала исходное число N10, а затем получаемые частные на значение нового основания 2 до получения частного со значением, меньше чем  два:

436/2int(436/2) =218 и rest (436/2)= 0;

218/2int(218/2) =109 и rest (218/2)= 0;

109/2int(109/2) =54 и rest (109/2)= 1;

54/2int(54/2) = 27и rest (54/2)= 0;

27/2int(27/2) = 13 и rest (27/2)= 1;

13/2int(13/2) = 6 и rest (13/2)= 1;

6/2int(6/2) = 3 и rest (6/2)= 0;

3/2int(3/2) = 1 и rest (3/2)= 1.

Таким образом,  436  =11 0110100.

Преобразование дробных чисел.

Задача представления дробного числа Mq1, заданного в системе q1, в системе счисления с основанием q2, можно рассматривать как задачу поиска коэффициентов полинома, представляющего собой расширенную запись числа M в системе счисления q2:

b1*q2-1 + b2 -2 *q2+ b3*q2-3 +....+b n-2*q2-(n-2) + b n-1*q2-(n-1) + bn*q2-n =M q2 . (4)

Введем скобочную форму для выражения (4):

Mq2 =Mq1 = q2 -1(b1 + q2 -1(b2+ q2 -1(b3+...+q2 -1(b n-1 +  q2 -1 ( bn ) )...) ) );

M n-1

Mn

M3

M2 M1

Обозначим выражение в первой скобке как M1, выражение во второй скобке - как M2, выражение в третьей  скобке - как M3 и т.д., выражение в (n-1)-й скобке как M n-1, выражение в n-ой  скобке как Mn.

Число M q1 - правильная дробь, поэтому при умножении M q1* q2 будет получено произведение, в общем случае состоящее из целой части   int(M q1* *q2) и дробной части  DF (M q1* q2). Использование введенных обозначений позволяет записать:

M q1* q2 =  (int(M q1* q2) = b1) + ( DF(M q1* q2) = M1 );

аналогично для остальных скобок будем иметь:

M1* q2  = (int(M1* q2) =b2) + ( DF(M1* q2) = M2);

M2* q2 = (int(M2* q2) =b3) + ( DF(M2* q2) = M3);

M3* q2= (int(M3* q2) =b4) + ( DF(M3* q2) = M4);

.......................................

Mn-2* q2  = (int(Mn-2* q2) =bn-1)+ ( DF(M n-2* q2) =  Mn-1);

Mn-1* q2  = (int(Mn-1* q2) =bn) + ( DF(M n-1* q2) = Mn);

M n* q2  = (int(M n* q2) =b n+1) + ( DF(M n* q2) = Mn+1).

Отсюда вытекает следующее правило формирования коэффициентов полинома, которые одновременно являются разрядами записи заданного числа M в системе счисления с основанием q2:

- определяется количество разрядов «n» в  записи числа Mq2 в новой системе счисления (см. подраздел 1.2.1);

- исходное число Mq1 умножается на q2, при этом будет получено смешанное число;

- дробная часть полученного произведения снова умножается на q2 и т.д.;  процесс умножения  повторяется n раз. В качестве искомых разрядов новой записи числа используются результаты выполненных операции деления следующим образом:

- в качестве первого старшего разряда искомой записи числа в новом основании берется значение целой части первого произведения, в качестве второго старшего разряда искомой записи числа в новом основании берется значение целой части второго произведения и т.д.

Пример

Найти запись в двоичной форме  десятичного числа M10 =0.7.

Определяем количество разрядов числа M2. Так как исходная запись числа содержит один десятичный разряд, то запись данного числа в двоичном основании должна содержать четыре разряда. Учитывая округление, ищется предварительный двоичный эквивалент с пятью разрядами.

Умножаем исходное число M10, а затем дробные части последовательно получаемые произведений на новое основания 2. Выполняется пять таких операций умножения, в результате получаем:

0.7*2 =1.4 (int(0.7*2) =1 и DF (0.7*2)= 0.4);

0.4*2=0.8 (int(0.4*2) =0 и DF(rest (0.4*2)=0.8);

0.8*2=1.6 (int(0.8*2) =1  и DF(rest (0.8*2)=0.6);

0.6*2=1.2 (int(0.6*2) =1 и DF(rest (0.6*2)=0.2);

0.2*2=0.4 (int(0.2*2) =0 и DF(rest (0.2*2)=0.4).

Таким образом,  0.7  =0.1011 0, а окончательный результат перехода в двоичную систему будет

0.710 = 0.10112.

### Метод с использованием особого соотношения оснований систем счисления

Данный метод применим тогда, когда исходное q1 и новое q2 основания могут быть связаны через целую степень, т.е. когда выполняется условие

q1m = q2 ( условие 1)  или   q2 m = q1 ( условие 2).

Если имеет место условие 2, то для преобразования заданного числа

N = аnа n-1а n-2... а1а0

запись его в новом основании q2 ищется следующим образом:

- каждому разряду аi исходной записи числа ставится в соответствие его      m-разрядный эквивалент в системе счисления с основанием q2;

- исходная запись всего заданного числа формируется за счет объединения всех полученных m- разрядных групп.

Если имеет место  условие 1, то запись  заданного числа

N  =аnа n-1а n-2... а1а0

в новом основании q2 ищется следующим образом:

- исходная запись числа разбивается на группы по  m разрядов, двигаясь от точки вправо и влево (недостающие разряды в крайних группах (слева и справа) дополняются нулями;

- каждой полученной группе ставится в соответствие цифра новой системы счисления;

- искомая запись заданного числа в новой системе счисления образуется из  цифр, соответствующих группам, на которые была разбита исходная запись.

Пример 1

Найти двоичный эквивалент восьмеричного числа 67401.648.

Решение

Основания исходной и новой систем счисления можно выразить через целую степень:

23 =8.

Поэтому применяем третий метод для случая перехода из системы с большим основанием в систему с меньшим основанием. Ставим в соответствие каждой цифре исходной записи числа трехразрядный двоичный эквивалент:

6           7         4        0        1  .       6        4

110      111    100   000    001     110    100

Формируем окончательный результат посредством объединения полученных трехразрядных двоичных чисел в единый двоичный эквивалент:

67401.648  = 110111100000001.110100.

Пример 2

Найти шестнадцатеричный  эквивалент двоичного числа

N =11100101110110.1110110012.

Решение

Основания исходной и новой систем счисления можно выразить через целую степень:

24=16.

Поэтому применяем третий метод для случая перехода из системы с меньшим основанием в систему с большим основанием. Разбиваем исходную запись числа на группы по четыре разряда вправо и влево от точки, в крайних левой и правой группах недостающие разряды заполняем нулями  и каждой полученной группе из четырех разрядов ставим в соответствие цифру  шестнадцатеричной системы счисления

0011  1001  0111  0110 .  1110  1100  1000

3        9         7         6         E         C        8

Формируем окончательный результат посредством объединения полученных цифр в единый шестнадцатеричный эквивалент

11100101110110 .1110110012 =  3 9 7 6.  E C 816.

Пример3

Найти шестнадцатеричный эквивалент числа 67401.648, представленного в восьмеричной системе счисления.

Решение

Основания исходной q1  и новой q2  систем счисления не могут быть связаны через целую степень, поэтому напрямую третий метод перехода неприменим.  Однако существует система с двоичным основанием, для которой  допустим третий метод перехода  и восьмеричную (исходную для данного примера), и в шестнадцатеричную (новую систему для данного примера) системы счисления, т.к.

23=8 и 24= 16.

Поэтому в данном случае  для решения поставленной задачи целесообразно использовать два быстрых перехода из восьмеричной системы счисления в двоичную (промежуточную), а затем из двоичной системы счисления в шестнадцатеричную третьим методом. Это будет гораздо быстрее, чем использовать для заданного преобразования второй или третий метод.

Таким образом, поставленная задача решается в следующем порядке:

67401.648 = 110 111 100 000 001  . 110 1002;

110 111 100 000 001  . 110 1002  = 0110 1111  0000 0001. 1101 00002 = 6 F 0 1. D 016, т.е.:

67401. 648 = 6F01. D016.

Пример 4

Найти двоичный  эквивалент числа 67401010.

Решение

Основания исходной q1 и новой q2 систем счисления не могут быть связаны через целую степень, поэтому  третий метод перехода неприменим.   В принципе здесь целесообразно использовать второй метод - метод деления на новое основание. Однако в этом случае потребуется большое количество операций деления на два. Для сокращения количества операций деления может оказаться целесообразным решить эту задачу за счет перехода с использованием второго метода в промежуточную шестнадцатеричную систему счисления, а затем, используя третий метод, быстро перейти в заданную двоичную систему счисления:

- выполняем переход в промежуточную систему счисления:

6740/16= 421 (остаток 4);

421/16=26 (остаток  5);

26/16 = 1 (остаток 10);

- для промежуточной системы счисления имеем:

674010  = 1А5416,

- выполняем переход из промежуточной системы счисления в заданную:

1А5416 = 0001 1010 0101 01002.

Как видно из вышеприведенного, для заданного перехода потребовалось выполнить только 4 операции деления на «16»  вместо 13-ти операций деления на 2.

## Арифметические операции над положительными числами

### Операции сложения в двоичной системе счисления.

При выполнении любой операции результат ищется согласно соответствующим правилам, которые удобно представлять в табличной форме, где для всех возможных комбинаций значений одноразрядных операндов приводятся значения результата.

Правила выполнения операции сложения в двоичной системе счисления задаются в виде .

Таблица 1.3-2

| Все возможные значения первого слагаемого задаются во второй и третьей строках первой колонки. Все возможные значения второго слагаемого задаются во второй и третьей колонках первой строки. На пересечении отмеченных значениями операндов строк и колонок располагается результат их сложения. В таблице знаком * отмечен случай, когда в текущем разряде результата получен ноль и имеет место перенос в ближайший старший разряд. + | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0* |

Пример

1011100110

+  0101101101

10001010011

В общем случае при формировании значения в текущем разряде результата приходится дважды применять приведенную таблицу сложения: первый раз при сложении соответствующих разрядов операндов, формируя так называемую поразрядную сумму, и второй раз - при сложении разряда сформированной поразрядной суммы и переноса, пришедшего из ближайшего младшего разряда.

При машинной реализации операции сложения сначала формируется поразрядная сумма операндов без учета переноса, далее формируется код переноса,  и затем  с помощью специальных логических цепей учитываются возникшие переносы. При этом перенос , возникший в некотором разряде, может изменить не только ближайший старший разряд, но и целую группу старших разрядов. В худшем случае перенос, возникший в самом младшем разряде, может изменить значение старших разрядов сформированной поразрядной суммы, вплоть до самого старшего.

При формировании поразрядной суммы и учете возникших переносов используется следующая классификация разрядов складываемых операндов:

- разряд, генерирующий перенос (оба операнда в этом разряде имеют «1»);

- разряд, пропускающий перенос (операнды  в этом разряде имеют разные значения);

- разряд, блокирующий распространение переноса (операнды  в этом разряде имеют одинаковые  значения).

### Операция вычитания

Правила выполнения операции сложения в двоичной системе счисления задаются в виде              .

Таблица 1.3-3

| Все возможные значения вычитаемого задаются во второй и третьей строках первой колонки. Все возможные значения уменьшаемого задаются во второй и третьей колонках первой строки. На пересечении отмеченных значениями операндов строк и колонок располагается результат вычитания второго операнда из первого операнда. В таблице знаком * отмечен случай, когда в текущем разряде результата получена единица при займе из ближайшего старшего разряда. - | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1* | 0 |

Пример

1000111001

-   0101101101

0011001100

Как видно из  таблицы и приведенного примера, реализация  операция вычитания не сложнее операции сложения.

В ЭВМ никогда в перечне выполняемых операций арифметического устройства не присутствует одновременно  операция сложения и операция вычитания. При этом, как правило, присутствует только операция сложения. Что же касается операции вычитания, то она реализуется за счет прибавления к уменьшаемому значения вычитаемого, взятого с противоположным знаком.

### Операция умножения

Умножение  в двоичной системе счисления задаются в виде Error: Reference source not found.

Таблица 1.3-4

| Все возможные значения множимого задаются во второй и третьей строках первой колонки. Все возможные значения множителя задаются во второй и третьей колонках первой строки. На пересечении отмеченных значениями операндов строк и колонок располагается результат умножения первого операнда на второй операнд. * | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |

При умножении много разрядных операндов, как правило, (особенно в десятичной системе счисления) используется метод, при котором формирование произведения выполняется за счет суммирования частичных произведений, которые формируются посредством умножения множимого  на отдельные разряды множителя с учетом веса соответствующего разряда множителя.

Таблица умножения  одноразрядных операндов в двоичной системе существенно упрощает задачу формирования частичного произведения:

- частичное произведение для разряда множителя равняется нулю, если этот разряд равен нулю;

- частичное произведение для разряда множителя равняется множимому, взятому с соответствующим весом, если разряд множителя равен единице.

При последовательном способе формирования частичных произведений, последние могут рассчитываться поочередно для отдельных разрядов множителя, начиная с младшего или старшего разряда. При десятичном основании, как правило, формирование частичных произведений осуществляется, начиная с младшего разряда множителя.

Пример1

Найти произведение  двоичных чисел 1011 и 1101, начиная формирование частичных произведений со старшего разряда множителя.

Решение

При формировании частичных произведений, начиная со старшего разряда множителя, процесс формирования произведения заданных операндов можно представить следующим образом:

1 0 11

*1 10 1

+ 1 0 1 1

+   1 0 1 1

+     0 0 0 0

+        1 0 1 1

1 0 0 0 1 1 1 1

При реализации умножения рассматриваемым способом требуется использование 2n- разрядного сумматора для подсчета промежуточных и конечного произведения и 2n-разрядного сдвигающего регистра для хранения множителя.

Пример 2

Найти произведение  двоичных чисел  1011 и 1101, начиная формирование частичных произведений с младшего разряда множителя и применяя учет сформированных частичных произведений по мере их формирования.

Решение

Реализация данного метода умножения требует использовать                    2n-разрядный сумматор  для последовательного, от такта к такту, формирования 2n - разрядного произведения и 2n- разрядный регистр для хранения и сдвига влево множимого.

1 0 1 1

*  1 1 0 1

0 0 0 0

+  1 0 1 1

1 0 1 1

+ 0 0 0 0_

0 1 0 1 1

+  1 0 11___

1 1 0 1 1  1

+  1 0 1 1_____

10 0 0 1 1 1 1

Реализация данного метода умножения требует использовать 2n-разрядный сумматор  для последовательного, от такта к такту формирования 2n-разрядного произведения и 2n-разрядный регистр для хранения и сдвига влево множимого.

В данном примере для того, чтобы учесть то, что очередной разряд множителя имеет вес, в два раза больший, чем предыдущий разряд, его частичное произведение учитывается со сдвигом на один разряд влево при суммировании с промежуточным результатом. В таком случае говорят, что умножение выполняется со сдвигом множимого.

Однако для того чтобы учесть, что очередное частичное произведение имеет вес, в два раза больший, чем предыдущее, можно при суммировании  сдвигать вправо  промежуточный результат. В таком случае говорят, что умножение выполнятся со сдвигом промежуточного результата. При использовании такого  подхода, умножение чисел 1101 и 1011представляется в виде следующих действий:

|  | 1 0 1 1 * 1 1 0 1 | множимое множитель |
| --- | --- | --- |
| 1р. | 0 0 0 0 + 1 0 1 1 | промежуточный результат (начальное значение). |
| 2р. | 1 0 1 1 0 1 0 1 + 0 0 0 0 | 1 результат сдвига |
| 3р. | 0 1 0 1 0 0 1 0 +1 0 1 1 | 1 11 результат сдвига |
| 4р. | 1 1 0 1 01 1 0 + 1 0 1 1 | 11 111 результат сдвига |
|  | 1 0 0 0 1 1 0 0 0 | 111 1111 результат сдвига |

Вторая колонка отражает длину основной разрядной сетки (n = 4).

В первой колонке приведены номера отрабатываемых разрядов множителя, начиная с младшего. Эти номера отмечают строки, в которых учитывается частичное произведение, соответствующее этому разряду множителя. В этой же первой колонке расположены единицы переполнения, возникающие при суммировании промежуточного результата и очередного частичного произведения, сформированного для соответствующего отрабатываемого разряда множителя (в данном случае единица переполнения имеется при отработки четвертого (4р.), самого старшего, разряда множителя).

Вторая колонка представляет собой основную разрядную сетку.

В третей колонке представлены разряды промежуточных и конечного произведений, «вытолкнутых» за пределы основной разрядной сетки в процессе выполнения очередного сдвига промежуточного произведения.

Из приведенного примера видно, что выталкиваемые за пределы разряды промежуточных произведений в дальнейшем  не изменяются и их значение не влияет на значение суммы, формируемой в пределах основной разрядной сетки. Поэтому для реализации этого метода умножения требуется  n-разрядный сумматор, обеспечивающий суммирования только в пределах основной разрядной сетки.

Аналогично умножению, начиная с младшего разряда множителя, при умножении со старших разрядов можно заменить сдвиг вправо  множителя на сдвиг влево промежуточного произведения.

Операция умножения в общем случае дает точный результат - 2п-разрядное произведение, где n - разрядность операндов.

В ЭВМ при выполнении различных операций, в том числе и операции умножения, разрядность операндов и результатов одинаковая. Это означает, что при умножении правильных дробей последние , младшие, n разрядов отбрасываются , а старшие n разрядов округляются с учетом отбрасываемых младших разрядов.

Например, произведение

0.1011*0.1101 = 0.10001111

представляется в n-разрядном варианте как

0.1001.

В этом случае операция умножения считается приближенной.

Иногда в ЭВМ формируется точное произведение; в таких случаях специально оговаривается, что произведение формируется с удвоенной разрядной сеткой.

При операндах, представленных в виде целых чисел, формирование произведения с такой же разрядностью, что и разрядность операндов, в качестве конечного значения произведения также используются n старших разрядов, которые округляются с учетом  отбрасываемых младших разрядов. При этом масштаб представления произведения изменяется  - он умножается на 2n . Это является одной из причин, по которой в ЭВМ, как правило, используется представление чисел в виде правильных дробей.

Возможные методы  реализации операции умножения можно классифицировать по двум признакам:

- начиная с какого разряда (со старшего или младшего) выполняется отработка множителя;

- что сдвигается - множимое или промежуточное произведение.

- Используя эти два классификационных признака, можно выделить четыре метода умножения:

- умножение с младших разрядов множителя со сдвигом множителя; при реализации данного метода требуется 2n- разрядный сумматор, 2n- разрядный регистр промежуточного произведения, 2n - разрядный регистр для хранения и сдвига множимого  и  n- разрядный регистр для хранения множителя;

- умножение с младших разрядов множителя со сдвигом промежуточного произведения; при реализации данного метода требуется n-разрядный сумматор, 2n-разрядный регистр промежуточного произведения,                      n-разрядный регистр для хранения  множимого  и  n-разрядный регистр для хранения множителя;

- умножение со старшего   разряда множителя со сдвигом множимого; при реализации данного метода требуется 2n-разрядный сумматор, 2n-разрядный регистр промежуточного произведения, 2n-разрядный регистр для хранения и сдвига множимого  и  n- разрядный регистр для хранения множителя;

- умножение со старшего разряда множителя со сдвигом промежуточного произведения; при реализации данного метода требуется n-разрядный сумматор, 2n-разрядный регистр промежуточного произведения,                     n-разрядный регистр для хранения  множимого  и  n-разрядный регистр для хранения множителя.

Используя рассмотренные методы умножения, легко показать, что при умножении правильных дробей 0.1011 на 0.1101 будет получено произведение, равное 0.10001111.

Обобщенная структурная схема устройства для реализации операции умножения приведена  на  рис.1.3-1.

На рисунке приняты следующие обозначения:

- ПК - сигнал разрешения приема кода;

- 1 р.  - выход старшего (1-го) разряда множителя (используется при умножении со старших разрядов множителя);

ВК

1-й р         n-й р

ВК

сдвиг

сдвиг

ПК

РС

Регистр

множителя

Сумматор

Регистр промежуточного

результата

Регистр

множимого

Рис. 1.3-1

- n р. - выход младшего ( n-го) разряда регистра (используется при умножении с младших разрядов множителя).

### Деление двоичных чисел

Деление в принципе является неточной операцией, поэтому при её выполнении  прежде всего устанавливается количество разрядов частного, которые подлежат определению.

Деление в двоичной системе счисления может выполняться точно так же, как и в десятичной, однако формирования частного двоичных операндов реализуется гораздо проще, чем в десятичной системе, т.к.:

- упрощается процедура подбора очередной цифры вследствие того, что в двоичной системе очередной цифрой может быть одна из двух - либо 0, либо 1;

- упрощается процедура  умножения  найденной цифры частного                 на делитель.

Пример

Найти частное от деления двоичных чисел  0.1001 на  0.1101.

Решение

По умолчанию считается, что разрядность  результата и операндов одинаковая, поэтому окончательный результат должен иметь в данном случае 4 разряда. Учитывая необходимость округления, найдем  дополнительный пятый разряд, на основании которого выполним округление.

0.  1 0 0 1                0. 1101    -  делитель

-    1 1 0 1            0. 10110   - частное

1 0 1 0

-    1 1 0 1

1 1 1

-    1 1 0 1

1   - остаток

Таким образомТаким, 0.1001/0.1101 =0.1011

1.3.5. Арифметика с положительными двоично-десятичными числами.

В ЭВМ  часто предусматривается обработка чисел не только в двоичной системе счисления, но в двоично-десятичной. При этом, как правило, стремятся реализовать двоично-десятичную арифметику по правилам двоичной с введением ограниченного количества коррекций.

Сложение двоично-десятичных чисел

Рассмотрим на конкретном примере реализацию этой операции.

Пример

Найти сумму двух десятичных чисел с использованием двоично-десятичной системы счисления:

A = D + C,  где

D= 3927;

C= 4856.

Решение

Составляем двоично-десятичную запись для чисел D и C:

D =3927 = 0011 1001 0010 0111:

C = 4856 =0100 1000 0101 0110.

Найти  значение А можно, реализовав следующую последовательность операций из двоичного сложения и операции коррекции:

*                 **

0011 1001 0010 0111 - D

+  0100 1000 0101 0110 - C

1000  0001 0111 1101  -  двоичная сумма;

+           0110           0110  -  коррекция;

1000 0111 1000   0011   - двоично-десятичная сумма.

Для получения двоично-десятичной суммы A  на основании результата сложения операндов по правилам двоичной арифметики необходимо добавить шестерку (0110) в те тетрады, из которых был перенос. В данном примере это вторая тетрада (отмечена *). Необходимость такой коррекции обусловливается тем, что перенос, сформированный по правилам двоичного суммирования, унес из тетрады шестнадцать, а для десятичного сложения перенос должен был унести десять, т.е. перенос, сформированный по правилам двоичной арифметики, унес лишнюю шестерку. Кроме этого шестерка добавляется в те тетрады, в которых получено значение,

большее девяти.

Такая коррекция обуславливается тем, что по правилам десятичной арифметики  в таких тетрадах должен быть выработан перенос и, чтобы его выработать по правилам двоичной арифметики, в тетраду нужно добавить шестерку. Для рассмотренного такой тетрадой является  и четвертая тетрада (отмечена **).

Пример

Найти разность двух десятичных чисел с использованием двоично-десятичной системе счисления:

A =  C- D,  где

D= 3927;

C= 4856.

Решение

Составляем двоично-десятичную запись для чисел D и C:

D =3927 = 0011 1001 0010 0111:

C = 4856 =0100 1000 0101 0110.

Найти  значение В можно, реализовав следующую последовательность операций из двоичного сложения и операции коррекции:

*                  *

0100 1000 0101 0110 – C;

-  0011 1001 0010 0111 – D;

0000 1111 0010 1111  -  двоичная сумма;

-           0110           0110  -  коррекция;

0000 1001 0010  1001   - двоично-десятичная сумма.

Для получения двоично-десятичной разности «A»  на основании результата вычитания операндов по правилам двоичной арифметики необходимо вычесть  шестерку (0110) из тетрад, в которые пришел заем. Это обусловливается тем, что заем, сформированный по правилам двоичного вычитания, приносит в тетраду шестнадцать, а для десятичного сложения заем должен был принести в тетраду десять, т.е. заём, сформированный по правилам двоичной арифметики, принес лишнюю шестерку. Для рассмотренного примера тетрадами, в которые пришел заем и в которых   необходимо выполнить коррекцию (вычесть шестерку),  являются вторая и четвертая тетрады (отмечены *).

## Арифметика с алгебраическими числами

### Кодирование алгебраических чисел

Для представления чисел со знаком используются специальные коды:

- прямой код;

- дополнительный код;

- обратный код.

Во всех трёх случаях используется следующий формат представления числа, содержащий два поля - поле знака и поле модуля (Error: Reference source not found).

| Поле знака | Поле модуля |
| --- | --- |

Рис. 1.4-2

Поле знака представлено одним разрядом, в котором устанавливается 0, если число положительное, и 1, если число отрицательное.

Поле модуля отражает количественную оценку числа и для каждого кода формируется по-разному. Количество разрядов поля модуля определятся диапазоном изменения отображаемых чисел или точностью их представления.

В прямой код запись целого числа А формируется по следующему правилу:

0. A, если если  А.>=0;

[А]пк =    

1.A , если  А<0.

В дополнительном коде запись целого числа А формируется по следующему правилу:

 0. A, если А>=0;

[А]дк = 

 1 . qn + A , если  А<0,

где: n  - разрядность модульного поля;

q -основание системы счисления;

qn - максимальная не включенная граница диапазона изменения представляемых чисел, т.к. диапазон изменение чисел А определяется как

qn >  A >=0 .

Для случая правильной дроби запись числа В в дополнительном коде имеет вид:

 0. A, если А>=0;

[А]дк = 

          1.   (1 +A ), если  А<0,

где 1 - максимальная не включенная граница диапазона изменения представляемых чисел, т.е. диапазон изменение чисел А определяется как

1 >  A >=0.

В обратном коде запись целого числа А формируется по следующему правилу:

         0. A, если А>=0;

[А]ок = 

            1 . ((qn -1)+ A) , если  А<0,

где  n           - разрядность модульного поля;

q            - основание системы счисления;

(2n  - 1)   - максимальная  включенная граница диапазона изменения представляемых чисел, т.е.  диапазон изменение чисел А определяется как

(qn -1)>= A>=0.

Для случая правильной дроби запись числа В в обратном коде имеет вид:

 0. B, если B>=0;

[А]ок = 

 1.   (1-q-n +B), если  B<0,

где  (1- q-n) - максимальная  включенная граница диапазона изменения представляемых чисел, т.е. диапазон изменение чисел А определяется как

(1-q-n ) >=  A>=0.

Легко показать, что перевод отрицательного числа из обратного или дополнительного кода в прямой выполняется по тому же правилу, что и перевод числа из прямого кода в обратный или дополнительный код:

- для того чтобы перевести отрицательное число из обратного в прямой код, необходимо дополнить его модуль до включенной границы;

- для того чтобы перевести отрицательное число из обратного в прямой код, необходимо дополнить его модуль до не включенной границы.

1.4.2.   Дополнительный и обратный коды двоичных чисел

При переводе двоичных чисел в качестве включенной и не включенной границы диапазона изменения абсолютных значений представляемых чисел используется соответственно 2n и   2n -1.

Представление двоичных чисел в прямом и обратном кодах поясняется следующими примерами.

Пример

Найди запись чисел А= 532 и В = -150 в прямом, дополнительном и обратном двоичных кодах.

Решение

Найдем запись заданных чисел в двоичной системе:

А =53210    =10000101002,    В = -15010= - 100101102.

Если считать, что представляются в заданных кодах только А и В, то разрядность n  модульного поля должна соответствовать разрядности двоичной записи большего числа, т.е. n=10.

Найдем запись заданных чисел в прямом коде:

[A]пр= 0.1000010100,  [B] пр = 1.0010010110.

Найдем запись заданных чисел в дополнительном коде:

[A] д = 0.1000010100,

[B] д  : для определения модульной части прибавим к не включенной границе диапазона ( 2n = 10000000000) число В:

10000000000 +(-10010110) = 1101101010

и тогда [B] д  = 1.1101101010.

Найдем запись заданных чисел в обратном  коде:

[A] о = 0.1000010100,

[B] о  : для определения модульной части прибавим к  включенной границе диапазона  (2n -1= 1111111111) число В

1111111111 +(-10010110) = 1101101001

и тогда [B] о  = 1. 1101101001.

Анализируя запись модульной части отрицательного числа С в обратном коде, можно заключить, что она представляет собой инверсию модульной части записи этого числа в прямом коде, т.е. 0 заменяются 1, а 1 заменяются 0. Отсюда вытекает  правило формирования модуля обратного кода отрицательного двоичного числа:

чтобы сформировать модульную часть записи отрицательного числа в обратном коде, достаточно в  модульной части записи этого числа в прямом коде взять обратные значения всех двоичных разрядов, т.е. необходимо проинвертировать модуль прямого кода.

Переход от обратного кода отрицательного числа к представлению в прямом коде осуществляется по тому же правилу,  т.е. необходимо проинвертировать модуль записи числа в дополнительном  коде.

Если сравнить запись модульных частей дополнительного и обратного кодов отрицательного числа В, то можно заметить что они отличаются на значение, соответствующее единицы младшего разряда. Отсюда вытекает  правило формирования модуля дополнительного кода отрицательного числа:

чтобы сформировать модульную часть записи отрицательного  числа в дополнительном коде, достаточно в   модульной части записи этого числа в прямом коде взять обратные значения всех двоичных разрядов, т.е. необходимо проинвертировать модуль прямого кода, и к полученному коду прибавить 1 в младший разряд.

Переход от  дополнительного кода отрицательного числа к  прямому осуществляется по тому же правилу,  т.е. необходимо проинвертировать модуль записи числа в дополнительном  коде, и к полученному коду прибавить 1 в младший разряд.

При выполнении операций над числами со знаком в ЭВМ используются  прямой, обратный и дополнительный коды. Как правило, информация в памяти хранится в прямом коде, а при выполнении операций применяется или обратный, или дополнительный код.

### Операции с двоичными числами в дополнительном коде.

При использовании дополнительного или обратного кода операция вычитания заменяется  операцией сложения с изменением знака второго операнда. При сложении чисел, представленных в дополнительном коде, выполняется сложение разрядов, представляющих запись операндов, по правилам двоичной арифметики по всей длине записи чисел, не обращая внимания  на границу, разделяющую знаковое и модульные поля. Переполнение знакового поля, т.е. перенос, возникший из крайнего левого разряда, игнорируется. В результате такого сложения будет получен дополнительный код суммы заданных операндов.

Пример

Найти значения для С1, С2, С3, С4, определяемых выражениями:

С1= А+В, С2=А-В, С3= В-А, С4 = -А-В,

если  А=  5710, В = - 21010. При выполнении операций использовать двоичный дополнительный код. Результат представить в прямом коде.

Решение

Преобразуем заданные числа в двоичную систему счисления:

А=5710 ,= 1110012,  В = - 21010  = -110100102.

Определим количество разрядов для модульной части записи чисел, учитывая не только значения используемых операндов, но и ожидаемые результаты выполнения заданных операций. Исходя из абсолютного значения операндов разрядность представления модульной части, n должна быть равна 8. Учитывая то, что в подлежащих реализации выражениях над числами выполняется только одна операция (или сложения, или вычитания), длину модульной части необходимо взять на один разряд больше, т.е. n = 9.

Избавляясь от операции вычитания, приводим заданные выражения к виду

С1= А+В, С2=А+(-В), С3= В+(-А), С4=(-А) +(-В).

Таким образом, в подлежащих реализации выражениях в качестве операндов присутствуют следующие величины: A , -A, B, -B. Представим  их в прямом и дополнительном коде:

[А]пр    =  0.000111001,       [А]дк    =  0.000111001,

[-А] пр  = 1.000111001,      [-А] дк    = 1.111000111,

[В] пр   = 1.011010010,        [В] дк    = 1.100101110,

[-В] пр  = 0.011010010,      [-В] дк    = 0.011010010.

Используя сформированный дополнительный код, реализуем выражения для С1,С2, С3, С4.

С1:       0.0 0 0 1 1 1 0 0 1      -       [A] дк

+ 1.1 0 0 1 0 1 1 1 0          -          [B] дк

1.1 0 1 1 0 0 1 1 1      -      [C1] дк

1.0 1 0 0 1 1 0 0  1     -      [C1] пк

С2:        0.0 0 0 1 1 1 0 01      -      [A] дк

+  0.0 1 1 0 1 0 0 1 0        -         [-B] дк

0. 1 0 0 0 0 1 0 1 1     -     [C2] дк  =[C2] пк

С3:       1.1 1 1 0 0 0 1 1 1      -      [-A] дк

+ 1.1 0 0 1 0 1 1 1 0          -         [B] дк

1 1.0 1 1 1 1 0 1 0 1     -      [C3] дк

1.1 0 0 0 0 1  01 1     -      [C3] пк..

При выполнении сложения в данном случае возникла единичка переполнения знакового поля. При работе с дополнительным кодом она игнорируется (в примере она перечеркнута).

С4:       1.1 1 1 0 0 0 1 1 1      -      [-A] дк

+ 0. 0 1 1 01 0 0 1 0          -         [-B] дк

1 0. 0 1 0 01 1 0 0  1       -      [C4] дк  =[C4] ПК

В данном случае также возникло переполнение знакового поля, которое игнорируется.

### Операции с двоичными  числами в обратном коде

При сложении чисел, представленных в обратном коде, выполняется сложение разрядов, представляющих запись операндов, по правилам двоичной арифметики по всей длине записи чисел, не обращая внимания  на границу, разделяющую знаковое и модульные поля. Переполнение знакового поля, т.е. перенос, возникший из крайнего левого разряда, должен быть учтен как +1 в младший разряд полученной суммы. В результате такого сложения будет получен обратный код суммы заданных операндов.

Пример

Найти значения для С1, С2, С3, С4, определяемых выражениями

С1= А+В, С2=А-В, С3= В-А, С4=-А-В,

если  А=  5710, В = - 21010. При выполнении операций использовать двоичный обратный код. Результат представить в прямом коде.

Решение

В данном примере используются те же выражения  и те же операнды, что и в предыдущем примере, поэтому при его решение используются уже найденные ранее двоичные представления операндов  и их прямые коды.

Обратные коды операндов имеют вид:

[А]ок    =  0.000111001,   [-А] ок    = 1.111000110,

[В] ок    = 1.100101101,    [-В] ок    = 0.011010010.

Используя сформированный дополнительный код, реализуем выражения для С1, С2, С3, С4.

С1:       0.0 0 0 1 1 1 0 0 1        -     [A] ок

+ 1.1 0 0 1 0 1 1 0 1          -        [B] ок

1.1 0 1 1 0 0 1 1 0      -      [C1] ок

1.0 1 0 0 1 1 0 0  1    -      [C1] пк

С2:       0.0 0 0 1 1 1 0 01        -      [A] ок

+   0.0 1 1 0 1 0 0 1 0         -          [-B] ок

0.1 0 0 0 0 1 0 1 1     -      [C2] ок  =[C2] пк

С3:       1.1 1 1 0 0 0 1 1 0     -      [-A] ок

+  1.1 0 0 1 0 1 1 0 1        -         [B] ок

1 1.0 1 1 1 1 0 0 1 1

+                             1

1. 0 1 1 1 1 0 1 0 0     -      [C3] ок.

1.1 0 0 0 0 1 0 1 1      -     [C3] пк

С4:       1.1 1 1 0 0 0 1 1 0      -      [-A] ок

+  0. 0 1 1 01 0 0 1 0          -         [-B] ок

1 0. 0 1 0 01 1 0 0 0

+                               1

0. 0 1 0 01 1 0 0  1        -   [C4] ок  =[C4] ПК

В данном случае также возникло переполнение знакового разряда,  которая должна быть учтена как  «+1» в младший разряд сформированной суммы.

### Модифицированные коды

При расчете разрядности n модульного поля  весьма трудно бывает учесть диапазон значений результатов, особенно  когда последовательность  операции, представленных  в подлежащих реализации выражениях, достаточно сложны.

При несоответствии выбранной разрядности n диапазону изменения представляемых чисел при выполнении операции сложении чисел с одинаковыми знаками возможно появление ситуации переполнения, когда подлежащий представлению результат выходит за диапазон представления, определенный некорректно выбранной разрядностью n поля модуля.

Например, в случае сложения двух чисел, представленных в обратном коде:

[D1]ок= 1.00110 и  [D2] ок =1.00110

сумма этих чисел

F1= D1+ D2

будет подсчитана следующим образом:

F1:

1. 0 0 1 1 0

+1. 0 0 1 1 0

10 .0 1 1 0 0

+                  1

0. 0 1 1 0 1

Пример, выполненный по всем формальным правилам, дал абсурдный результат, так как получена положительная сумма двух отрицательных операндов. Аналогичная ситуация может возникать и при использовании дополнительного кода.

Ситуацию переполнения можно обнаруживать по факту появления «абсурдного» результата, но для этого необходимо помнить то, что в суммировании принимают участие операнды с одинаковыми знаками и знак полученного при этом результата отличен от знака операндов.

Более просто ситуация переполнения определяется при применении модифицированного кода(обратного или дополнительного). Модифицированные коды отличаются от базовых кодов только тем, что поле знака операндов имеет два разряда, и эти разряды имеют одинаковые значения:

0 0       - для положительных чисел;

1 1      - для отрицательных чисел.

Если в результате сложения чисел в модифицированном коде полученный результат имеет в поле знака одинаковые значения в обоих разрядах (00 или 11), то переполнения нет, если же разряды знакового поля имеют не одинаковые значения (10 или 01), то имеет место переполнение. При этом, если в поле знака имеет место значение 01 -  результат положительный, а если 10, то полученный результат отрицательный (основным носителем знака числа является левый разряд знакового поля).

Пример

Найти      значения выражений

С1= А+В, С2=А-В, С3= В-А, С4=-А-В,

используя модифицированный  обратный код, если

[А] пк    =  0. 1010011,

[B] пк   =   1. 0111001.

Решение

Модифицированный обратный код для всех операндов, используемых в приведенных выражениях, имеет вид

[А] мпк    = 0 0. 1010011,  [А] мок    = 0 0. 1010011,    [-А] мок    = 1 1. 0101100,

[B] мпк   = 1 1. 0111001,   [B] мок   = 1 1. 1000110,     [-B] мок   = 0 0. 0111001.

Выполним действия, указанные в приведенных выражениях:

С1:

0 0. 1010011   - [А] мок

+11. 1000110   - [B] пок

100 .0011001

.     +                    1

.        00. 0011010    - [С1] мок=[С1] мпк

С2:

0 0. 1010011   - [А] мок

+0 0. 0111001  - [-B] пок

0 1. 0001100

Результат положительный и имеет место переполнение.

С3:

1 1. 0101100  -  [-А] мок

+1 1. 1000110  -  [B] пок

110. 1110010

+1

10. 1110011

Результат отрицательный и имеет место переполнение.

С4:

1 1. 0101100      - [-А] мок

+0 0. 0111001      - [-B] пок

11. 1100101       - [С4] мок

11. 0011010      - [С1] мпк

При формировании С1 был получен положительный результат (без переполнения).

При формировании С4 был получен отрицательный  результат (без переполнения).

Факт переполнения при формировании С3 и С2 устанавливается по наличию в разрядах знакового поля различных значений.

### Арифметика с алгебраическими двоично-десятичными числами

Представление двоично-десятичных чисел в обратном и дополнительном кодах поясняется следующими примерами.

Пример

Найти дополнительный и обратный двоично- десятичный коды чисел

А10  = 6917,

А10  = 2847.

Решение

Двоично-десятичный код заданных чисел будет

А2-10  =    0110 1001 0001 0111,

В2-10  =  - 0010 1000 0100 0111.

Непосредственно используя правило формирования прямого, дополнительного и обратного кодов, найдем:

[A] пк =[A] ок =[A] дк =0. 0110 1001 0001 0111, т.к. А  - положительное число,          поэтому  записи его прямого, обратного и дополнительного кодов совпадают;

[Впк]  =   1. 0010 1000 0100 0111,

модуль [В]ок :             1001 1001 1001 1001      = ( 105  - 1)

-            0010 1000 0100 0111     = В2-10

0111 0001 0101 0010      - результат вычитания записан.                                                                                            .                                                                                        с учетом       коррекции.

Простое инвертирования модуля [В] пк  дает значение [В] ик  (инверсный код), равное

1101 0111 1011 1000,

которое отличается от требуемой формы модуля обратного кода тем, что каждая тетрада имеет избыточную шестерку. Обозначим такой код как «[B]ок+6».

Таким образом,  модуль обратного кода двоично-десятичного числа не может быть сформирован из модуля прямого кода за счет инвертирования, как это имеет место в случае двоичного кода. Однако инвертирование при формировании обратного кода двоично-десятичного числа может быть использовано, если предварительно во все двоично-десятичные разряды (тетрады) ввести избыточную шестёрку. В этом случае для числа В имеет место:

0010 1000 0100 0111    -  значение модуля записи [B]пк

+       0110  0110 0110 0110    - двоичный код 6 для каждой тетрады

1000  1110 1010 1101    -  значение модуля записи [B]пк с избыточными 6                                                          .                                                          во всех тетрадах, т.е. получено значение                                                                                                                                               .                                                          «[B]пк+6»

0111 0001 0101 0010     - значение модуля записи [B]ок , полученное                            .                                                         после   инвертирования «[B]пк+6».

При выполнении операций с алгебраическими двоично-десятичными числами на базе средств, реализующих двоичную арифметику, используется прием, согласно которому обработку чисел ведут по правилам двоичной арифметики с использованием ограниченного количества корректирующих операций, позволяющих получить искомый двоично-десятичный результат.

Данный подход иллюстрируется следующим примером.

Пример

Найти двоично-десятичные значения  C1, C2, C3, C4, определяемых соответственно выражениями:

С1= А+В, С2=А-В, С3= В-А, С4=-А-В, используя модифицированный  обратный код, если:

А =  3 7 8 3  и B =  -5 492.

Результат представить в прямом коде. При реализации операции сложения использовать модифицированный обратный код.

Решение

Прямой двоично-десятичный код заданных чисел имеет вид

[А]пк =  0. 0011 0111 1000 0011,

[B] пк =  1. 0101 0100 1001 0010.

Расчет выражений для C1, C2, C3, C4 осуществляется следующим образом.

[С1] пк :                              *                        *

00. 0 0 1 1   0 1 1 1  1 0 0 0  0 0 1 1        [А]мок

+    11. 1 0 1 0   1 0 1 1   0 1 1 0  1 1 0 1        [B] ик  = [B]ок+6

11.  1 1 1 0   0 0 1 0  1 1 1  1  0 0 0 0        - сумма ([А]мок  и  [B] ик0),                                .                                                                                        сформированная   по                               .                                                                                        правилам суммирования                                                                                        .                                                                                        двоичного

+                        0 1 1 0                  0 1 1 0      - коррекция в тедрадах, где был.                                                                                        .                                                                                        перенос

11.  1 1 1 0   1 0 0 0   1 1 1 1  0 1 1 0

11.  0 0 0 1   0 1 1 1   0 0 0 0  1 0 0 1     - [С1]мпк

-               1            7           0           9             - С110  (десятичный эквивалент                      .                                                                                        С1).

При выполнении первого суммирования по правилам двоичной арифметики возникающий перенос (в тетрадах, отмеченных знаком *) унес лишнюю 6 (двоичный перенос унес из тетрады 16, а по правилам десятичного сложения он должен унести 10), что означает, что избыточная «6», введенная за счет использования инверсного кода числа вместо обратного, исчезает в тех тетрадах, где был перенос, и сохраняется в тетрадах, где перенос отсутствовал. Коррекция на +6 выполняется в тех тетрадах, где был перенос. Таким образом после коррекции во всех тетрадах будет иметь место избыточная 6, что позволяет перейти от такой записи к прямому коду результата за счет инвертирования записей всех тетрад модульной части.

[С4] пк  :                   *                             *

- 1 1 0 0   1 0 0 0   0 1 1 1   1 1 0 0    -  [-А] ик= [-А]ок+6

+    00 . 01 0  1   01 0  0  1 0 0 1   0 0 1 0     -   [-B] мок

1 00. 0 0 0 1   1 1 01   0 000     1 1 1 0    -   учет переноса при суммировании

+                                                               1       обратных кодов

0 0. 0 0 0 1    1 1 0 1  0 0 0 0    1 1 1 1

+                        1 0 1 0                  1 0 1 0      - коррекция в тедрадах, где не было                                                                              .                                                                                                                                                 переноса.

00.0  0 01   0 1 1 1   0 0 0 0     1 0 0 1      - [С4]опк=[С4]мпк

1            7             0              9          -  С410  (десятичный эквивалент).

При выполнении первого суммирования по правилам двоичной арифметики возникающий перенос (в тетрадах, отмеченных знаком *) унес лишнюю 6 (двоичный перенос унес из тетрады 16, а по правилам десятичного сложения он должен унести 10), что означает, что избыточная 6, введенная за счет использования инверсного кода числа вместо обратного, исчезает в тех тетрадах, где был перенос, и сохраняется в тетрадах, где перенос отсутствовал.

Коррекция на 10 выполняется в тех тетрадах, где не было переноса (прибавлением 10, которая является дополнительным кодом  -6, с блокировкой переноса из тетрады заменяется операция вычитания 6 из кода тетрады). Таким образом, после коррекции во всех тетрадах будет иметь место точное значение, а так как результат положительный, то эта запись соответствует искомому прямому коду С1.

Формирование  С2 и С3, в выражениях которых в операции сложения принимают участие числа с одинаковыми знаками,  осуществляется за счет сложения абсолютных значений операндов с последующим присвоением полученной суммы знака одного из операндов.

Таким образом, для определения С2 и С3 выполняются следующие действия:

С2 = С3:

0. 0011 0111 1000 0011            -[ А]пк

+      0. 0101 0100 1001 0010.           -[ B] пк

0 1000 1100  0001 0101

+            0110 0110

0. 1001 0010 0111 0101           - [ С2] пк = [ С3] ПК

Таким образом, [С2] пк =0. 1001 0110 0111 0101,  [С3] пк =

=1. 1001 0110 0111 0101.

Во всех примерах выполнения операций с использование прямого, дополнительного и обратного кода в качестве операндов рассматривались целые числа, т.е. точка, отделяющая целую от дробной части числа, предполагается расположенной после младшего разряда поля модуля записи числа. Для правильных дробей эта точка предполагается расположенной между полем знака и полем модуля. Как видно из приведенных примеров, ни при  формировании заданного кода (прямого, дополнительного или обратного) на основании соответствующей записи числа, ни при выполнении операций с использованием этих кодов конкретное положение точки в записи числа не учитывалось. Поэтому формирование рассматриваемых кодов и их использование в случае дробных чисел ничем не отличаются от случая целых чисел.

## Логические операции с двоичными кодами

Над  двоичными кодами могут выполняться различные логические операции, среди которых особое место занимают:

- логическое суммирование  (обозначения  -  ИЛИ, ОR, «»);

логическое умножение  (обозначения  -  И, AND, «»;

_

«х», (т.е.  штрих над

суммирование по модулю 2 (обозначается mod 2, « »);

- логическое отрицание обозначения - НЕТ, NOT,

.    отрицаемым кодом х);

- операции сдвига.

Операция  логического суммирования выполняется над двумя кодами и генерирует код той же разрядности, что и операнды, у которого в некотором   i-м разряде находится единица, если  хотя бы в одном операнде  в i-м разряде имеет место единица.

Пример:

10001101  ^  11110000 = 11111101.

Операция логического умножения  выполняется над двумя кодами и генерирует код той же разрядности, что и операнды, у которого в некотором i-м разряде находится единица, если оба операнда в этом i-м разряде имеются единицу, и ноль во всех других случаях.

Пример:

10001101  11110000 = 10000000

Операция  суммирования по модулю 2 выполняется над двумя кодами и генерирует код той же разрядности, что и операнды, у которого в некотором   i-м разряде находится единица, если  два заданных  операнда  в i-м разряде имеется противоположные значения. Иногда эта операция называется «исключающее ИЛИ».

Пример

10001101  11110000 = 01111101.

Операция логического отрицания выполняется над одним  кодом и генерирует результирующий код той же разрядности, что и операнд, у которого в некотором i-м разряде находится значение, противоположное значению в   i-м разряде отрицаемого кода.

Операции сдвига в свою очередь, подразделяются на:

- логические сдвиги, которые имеют разновидности - сдвиг вправо, сдвиг влево, циклический сдвиг вправо, циклический сдвиг влево;

- арифметический сдвиги вправо и в лево, выполнение которого зависит от знака и кода сдвигаемого числа.

Логические сдвиги

Сдвиг влево   выполняется за счет установки в  разряд значения, соответствующего исходному значению в ближайшем младшем разряде (освобождающийся самый правый т.е. самый младший, разряд заполняется 0, а «выталкиваемый» разряд пропадает). Например, код  11001110    после сдвига влево будет иметь вид  10011100.

Сдвиг вправо   выполняется за счет установки в  разряд значения, соответствующего исходному значению в ближайшем старшем разряде (в освобождающийся самый левый, т.е. самый старший, разряд заполняется 0, «выталкиваемый» разряд пропадает). Например, код  11001110    после сдвига влево будет иметь вид  01100111.

Циклический сдвиг влево  - выполняется за счет установки в  разряд значения, соответствующего исходному значению в ближайшем младшем разряде (в освобождающийся самый правый, т.е. самый младший, разряд  заносится значение старшего, т.е. самого левого разряда исходного кода). Например, код  11001110    после сдвига влево будет иметь вид  10011101.

Циклический сдвиг вправо  - выполняется за счет установки в  разряд значения, соответствующего исходному значению в ближайшем старшем разряде (в освобождающийся самый левый т.е. самый старший, разряд заполняется значение в самом  младшем разряде исходного кода).  Например, код  11001110    после сдвига влево будет иметь вид  01100111.

Арифметический сдвиг

Арифметические сдвиги  обеспечивают выполнения умножения (сдвиги влево) или операции деления (сдвиги вправо) двоичных кодов на два, точно так же, как сдвиги вправо и влево десятичного числа обеспечиваю выполнение деления и умножение на 10.

Арифметические сдвиги влево двоичного прямого кода выполняются в зависимости от того, какое сдвигается число - положительное или отрицательное.

Если сдвигается положительное число, то сдвиг (вправо или влево) выполняется как соответствующий логический сдвиг (влево или вправо), с той лишь разницей, что предусматриваются средства определения факта переполнения при сдвиге влево, что реализуется и при всех других арифметических операциях. При любом сдвиге  вправо предусматриваются средства для округления после завершения нужного количества сдвигов и средства обнаружения обнуления сдвигаемой величины после очередного сдвига.

Арифметические сдвиги  влево положительных двоичных чисел выполняются независимо от используемого кода (прямого обратного, дополнительного). Его реализация  иллюстрируются следующими примерами.

Примеры

1.Найти результат арифметического сдвига влево на три разряда двоичного прямого кода числа [А]пк= 00. 00000101

Решение

Процесс выполнения заданного сдвига дает следующие промежуточные и конечное значения:

первый сдвиг:      00. 00000101 00. 00001010;

второй   сдвиг:      00. 00001010 00. 00010100;

третий  сдвиг:       00. 00010100 00. 00101000.

- Найти результат арифметического сдвига влево на четыре разряда двоичного прямого кода числа [А]пк= 00. 00101000.

Решение

Процесс заданного сдвига дает следующие промежуточные и конечное значения:

первый сдвиг:       00. 00000101 00. 00001010;

второй   сдвиг:      00. 00001010 00. 00010100;

третий  сдвиг:        00. 10100000 01. 01000000.

После третьего сдвига будет выработан сигнал переполнения, так как после очередного сдвига в разрядах знакового поля появятся разные значения. Таким образом, не считая процедуры определения переполнения, арифметический сдвиг влево выполняется точно так же, как и  логический  сдвиг влево.

3.  Найти результат арифметического сдвига вправо  на два разряда двоичного прямого кода числа [А]пк= 00. 00000110.

Решение

Процесс заданного сдвига дает следующие промежуточные и конечное значение:

первый сдвиг:      00. 00000110 00. 00000011;

второй   сдвиг:      00. 00000011 00. 00000001;

После выполнения заданного количества сдвигов выполняется округление на основании последнего «вытолкнутого» разряда; в данном случае последний «вытолкнутый» разряд равен 1, поэтому конечный результат выполнения заданного сдвига будет равен

00.00000010.

4. Найти результат арифметического сдвига вправо  на четыре  разряда двоичного прямого кода числа [А]пк= 00. 00000110.

Решение

Процесс заданного сдвига дает следующие промежуточные и конечное значения:

первый сдвиг:      00. 00000110 00. 00000011;

второй   сдвиг:      00. 00000011 00. 00000001;

третий сдвиг:        00. 00000001 00. 00000000,

после выполнения третьего  сдвига  будет выработан сигнал о получении нулевого результата. Оставшиеся сдвиги могут не выполняться.

Арифметические сдвиги отрицательных двоичных чисел, представленных в прямом коде

Арифметические сдвиги  влево  и вправо реализуются по-разному в зависимости как от знака числа, так и от используемого кода (прямого обратного, дополнительного).

При арифметическом сдвиге отрицательного двоичного числа, представленного в прямом коде, осуществляется соответствующий сдвиг только модульного поля записи числа.

Реализация этого типа сдвига иллюстрируется следующими примерами.

Пример 1

Выполнить арифметический сдвиг влево двоичного числа А = 11. 001010 (соответствует 10 10), представленного в модифицированном прямом коде.

Решение

Заданный сдвиг, имеющий своей целью получение результата, в два раза превышающего по абсолютному значению значение исходного кода, дает в результате 11.010100 (2010),  которое получается за счет логического сдвига влево только модульной части исходного кода. Факт получения переполнения устанавливается по наличию единичного значения старшего разряда в сдвигаемом коде перед очередным сдвигом.

Пример 2

Выполнить арифметический сдвиг вправо двоичного числа А = 11. 01110 (1410), представленного в модифицированном прямом коде.

Решение

Заданный сдвиг, имеющий своей целью получение кода, в два раза меньшего по абсолютному значению по отношению к значения исходного кода, дает в результате число 11.00111(710), которое получается за счет логического сдвига влево только модульной части исходного кода.

При арифметическом сдвиге влево отрицательного двоичного числа, представленного в обратном коде, осуществляется циклический сдвиг исходного кода с контролем за переполнением, например, сдвиг влево отрицательного двоичного числа 11.1100110(2510), представленного в обратном коде, дает в результате  11.1001101(5010).

При арифметическом сдвиге вправо отрицательного двоичного числа, представленного в обратном коде, осуществляется  сдвиг только модульной части записи числа с установкой единицы в освобождающийся разряд.. При этом может осуществляется  контроль за обнулением результата сдвиг (появление единичных значений во всех разрядах) и округление результата после выполнения заданного количества сдвигов.

Пример3

Выполнить сдвиг вправо на четыре разряда  двоичного числа 11.1001101(десятичный эквивалент 5010), представленного в обратном коде.

Первый сдвиг дает            11.11001101(5010)     11.11100110(2510).

Второй  сдвиг дает            11.11100110(2510)   11.11110011(1210).

Третий сдвиг дает              11.11110011(1210)    11.11111001(610).

Четвертый сдвиг дает        11.11111001(610),.   11.11111100(310).

При выполнении сдвига вправо нечетного числа результат получается с точностью до младшего разряда кода, причем ошибка отрицательная.

После выполнения последнего, четвертого сдвига  выполняется округление, при котором, если последний «вытолкнутый» разряд имел значение 0,  к результату последнего сдвига прибавляется -1. Данное округление можно выполнить за счет прибавления единицы к прямому коду, соответствующему  результату последнего сдвига исходного обратного кода.

В рассмотренном примере корректировать на единицу результат четвертого сдвига не надо, так как «вытолкнутый» разряд при последнем (четвертом) сдвиге равен единице. В данном случае конечный результат сдвига заданного отрицательного числа, представленного в обратном коде, равен    11.11111100.

При арифметическом сдвиге влево отрицательного двоичного числа, представленного в дополнительном коде, осуществляется логический  сдвиг влево модуля исходного кода (освобождающийся разряд заполняется нулем) с контролем за переполнением, например, сдвиг влево отрицательного двоичного числа 11.11001110(5010), представленного в дополнительном  коде, дает в результате  11.10011100 (10010).

При арифметическом сдвиге вправо отрицательного двоичного числа, представленного в дополнительном коде, осуществляется  логический сдвиг вправо модуля записи числа с установкой  единицы в освобождающийся разряд. При этом может осуществляется  контроль за обнулением результата сдвига (появление единичных значений во всех разрядах).

Пример

Выполнить сдвиг вправо на четыре разряда  двоичного числа 11.11001110 (десятичный эквивалент 5010), представленного в дополнительном коде.

Решение

Первый сдвиг дает            11.11001110    11.11100111(2510),

Второй  сдвиг дает            11.11100111   11.11110011(1310),

Третий сдвиг дает             11.11110011    11.11111001(710),

Четвертый сдвиг дает       11.11111001   11.11111100(410).

При выполнении сдвига вправо нечетного целого числа результат получается с точностью до младшего разряда кода, причем ошибка  положительная.

Арифметический сдвиг вправо может выполняться над отрицательными числами с переполнением (такие числа в модифицированном прямом, обратном или дополнительном коде имеют в знаковом поле 10). В этом случае после сдвига в знаковом поле будет 11, а в старшем разряде – 0, если число представлено в обратном или дополнительном коде, или 1, если число представлено в прямом коде.

Пример1

Выполнить сдвиг вправо на 2 разряда  число [А]пк= 10. 01000110 (А10=-326).

Решение

1-й сдвиг: 10. 01000110 11.10100011 (-163);

2-й сдвиг: 11.1010001111.01010001 (- 8110 и последний вытолкнутый разряд равен 1).

Окончательный результат с учетом округления  имеем [А 22]пк=11.10010010.

Пример2

Выполнить сдвиг вправо на 2 разряда  число [А]ок= 10. 10111001 (А10=-326).

Решение

1-й сдвиг: 10. 10111001 11.01011100 (-163);

2-й сдвиг: 11.01011100 11. 10101110 ( - 8210).

Пример3

Выполнить сдвиг вправо на 2 разряда  число [А]ок= 10. 10111010 (А10=-326).

Решение

1-й сдвиг: 10. 10111010 11.01011101 (-163);

2-й сдвиг: 11. 01011101 11. 10101110 ( - 81 и последний вытолкнутый разряд равен 1).

Окончательный результат с учетом округления  имеем [А 22]ок=

=11. 10101101.

## Представление чисел с фиксированной точкой

Числовая информация представляется в машине в форме с фиксированной или  с  плавающей точкой. При представлении с фиксированной точкой положение последней в записи числа фиксировано.

Как правил, при использовании фиксированной точки числа представляются в виде целого  числа или правильной дроби, форматы которых приведены на            Рис. 1.6-3

| зн | 1р | 2р | 3р | 4р | .... | (n-1)р | nр | «..» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

а)

| зн | «...» | 1р | 2р | 3р | 4р | .... | (n-1) | nр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

в)

a- формат целого числа;

b- формат дробного числа.

Рис. 1.6-3

К заданному виду (целым числам или правильной дроби) исходные числа  приводятся за счет введения масштабных коэффициентов.

Точка в записи числа не отображается, а так как она находится всегда в одном месте, то указание на её положение в записи числа  отсутствует. При      n-разрядном представлении модульной части форма с фиксированной точкой обеспечивает диапазон изменения абсолютного значения числа А, для которого выполняется неравенство

2n. >A>= 0.

Одним из важнейших параметров представления чисел является ошибка представления. Ошибка представления  может быть абсолютной ( или  относительной (. Для фиксированной точки максимальные значения этих ошибок определяются следующим образом.

В случае целых чисел:

 max = 0.5;  max =  max / А mun = 0.5, где А mun  - минимальное, отличное от нуля, значение числа.

В случае дробных чисел:

 max = 0.5*2-n = 2-(n+1) ; max =  max / А mun =2-(n+1) /2-n   = 0.5,

т.е. в худшем случае относительная ошибка при фиксированной точке может достигать сравнительно большого значения - 50%.

### Арифметические операции  над числами, представленными с фиксированной точкой

К числу основных арифметических операций, непосредственно реализуемых в ЭВМ, относятся операции сложения, умножения, деления. Остальные операции (например, такие, как возведение в степень, извлечение квадратного корня) реализуются программным способом.

Выполнение операций с числами, представленными с фиксированной точкой, рассмотрено в рамках материала по выполнению операций с алгебраическими числами (разд . 1.4 ).

Выполнение длинных операций, таких, как умножение и деление, реализуется в два этапа:

- на первом этапе формируется знак искомого результата,

- на втором этапе, используя абсолютные  значения операндов, ищем  результата (произведение или частное), которому затем присваивается предварительно определенный знак.

Операнды, как правило, представлены в прямом коде, и знак результата, не зависимо от того, частное это или произведение, ищется за счет сложения по модулю 2 знаковых разрядов операндов. В результате этого знак результата положителен, если операнды имеют одинаковые знаки, или отрицательный, если операнды имеют разные знаки.

Выполнение второго этапа, т.е. умножение положительных чисел достаточно подробно изложено в разд. 1.3.3.

### Деление с фиксированной точкой

Реализация второго этапа деления, т. е. формирования частного двоичных положительных чисел в ЭВМ, представленных правильной дробью, может быть выполнена двумя методами:

- деление с восстановлением остатка;

- деление без восстановления остатка.

Метод деление с восстановлением остатка

Деление выполняется по тактно.

На каждом такте определяется один разряд частного. В процессе деления определяются разряд целой части (этот разряд имеет единичное значение, если деление двух правильных дробей дает частное, большее или равное 1),  и n разрядов дробной части частного, где  n-разрядность  поля модуля представления  чисел. Для того, чтобы точность ошибка результата не превышала половины младшего разряда модуля, ищется дополнительный          (n+1)-й  разряд дробной части частного, который используется только для округления результата. Таким образом,  деление выполняется за (n +2) такта.

На каждом такте выполняются следующие действия

- из остатка, полученного на предыдущем такте (на первом такте из делимого), вычитается делитель (выполняется пробное вычитание), тем самым формируется новый остаток;

- анализируется знак нового остатка и, если знак отрицательный, то осуществляется восстановление остатка, т.е. к полученному новому остатку прибавляется делитель (если знак положительный, то восстановление остатка не происходит);

- если после пробного вычитания был получен положительный результат, то в очередном разряде формируемого частного устанавливается единица;

- выполняется умножение на 2 (арифметический сдвиг влево) нового или восстановленного остатка.

На первом такте определяется разряд целой части искомого частного.  Для правильной дроби этот разряд должен иметь нулевое значение, поэтому, если на первом такте будет установлено, что первый разряд, т.е. разряд целой части искомого частного, равен  единице, то вырабатывается специальный сигнал о том, что искомое частное не является правильной дробью. После выполнения последнего (n+2)-го такта анализируется последний найденный разряд частного и, если он равен единице, то  в  n-й разряд частного прибавляется единица.

Пример 1

Определить частное С1 от деления числа А на В, где

[A]пк  = 0.1011,

[B]пк  = 1.1101.

При выполнении операций использовать дополнительный код.

Решение

Знак искомого частного С1{зн} = 1, так как сумма по модулю «2» знаковых разрядов операндов равна 1 (А{зн}  = 0, а В{зн} = 1.

Определим абсолютное значение для С.  В процессе поиска значений разрядов частного будут использованы числа  А,  В, (- В), представление которых в модифицированном дополнительном коде имеет вид:

[A]мдк   = 00.1011

[В]мдк   = 00.1101

[-В]мдк   =11.0011.

Процесс выполнения отдельных тактов представляется следующим образом.

| Определяемый разряда частного | Выполняемые действия | Пояснение действий | Значение очередного разряда частного |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 р. (разряд целой части) -1-й такт | 00.1011 +11.0011 11.1110 +00.1101 00.1011 01.0110 | вычитание из абсолютного значения делимого абсолютное значение делителя; остаток <0 восстановленный остаток сдвинутый остаток | 0 |
| 2 р. (старший разряд модульной части) - 2-й такт | +11.0011 100.1001 00.1001 01.0010 | остаток >0 (перенос игнорируется) сдвинутый остаток | 1 |
| 3 р. - 3-й такт | +11.0011 100.0101 00.1010 | остаток >0 (перенос игнорируется) сдвинутый остаток | 1 |
| 4 р. - 4-й такт | +11.0011 . . 11.1101 +00.1101 | остаток <0 восстановление остатка | 0 |
|  | 00.1010 01.0100 | сдвинутый остаток |  |
| 5 р. - 5-й такт | +11.0011 100.0111 00.1110 | остаток >0 сдвинутый остаток | 1 |
| 6 р - 6-й такт | +11.0011 100.0001 00.0010 | остаток>0 сдвинутый остаток | 1 |

Сформированное из последовательности найденных на отдельных тактах разрядов абсолютное значение частного будет равно

С = 0.11011,

после округления будет иметь место

С = 0.1110.

С учетом ранее полученного знака окончательный результат равен

[C]пк = 1.1110.

Деление без восстановления остатка.

Идея метода деления без восстановления остатка основана на следующем.

Действия на i-м и на (i+1)-м тактах зависят от знака получаемого остатка и представляются следующим образом:

(Оi-1 - D) 2 -D , если (Оi-1 - D) >= 0;

((Оi-1 - D) +D)2 -D =(Оi-1 - D) +2D - D =(Оi-1 - D) +D, если (Оi-1 - D)< 0,

где   Оi-1   - остаток на (i-1)-м такте;

D - абсолютное значение делителя.

Отсюда следует, что в случае, если остаток на предыдущем такте был отрицательным, то можно не осуществлять операцию его восстановления, но на следующем такте нужно не вычитать, а прибавлять делитель.

Исходя из этого  деление без восстановления остатка выполняется  следующим образом.

- Число тактов при рассматриваемом методе определяется точно так же, как и при делении с восстановлением остатка.

- На каждом такте выполняются следующие действия:

- анализируется знак остатка (на первом такте анализируется знак делимого) и, если знак положительный, то из остатка вычитается делитель, в противном случае делитель прибавляется; таким образом формируется новый остаток;

- если новый остаток положительный, то в очередном разряде формируемого частного устанавливается единица;

- выполняется умножение на два нового остатка.

- Разряд, определенный на первом такте, так же как и в предыдущем методе, является разрядом целой части и, если он ненулевой, то вырабатывается сигнал о нарушении формы представления чисел в виде правильной дроби.

- После выполнения последнего ( n +2)-о такта выполняется округление.

Пример 2

Определить частное  от деления числа А на В, где

[A]пк  = 0.1011,

[B]пк  = 1.1101.

При выполнении операций использовать дополнительный код

Решение

Знак искомого частного С1{зн} = 1, так как сумма по модулю 2 знаковых разрядов операндов равна 1 (А{зн}  = 0, а В{зн} = 1).

Определим абсолютное значение для С.

В процессе поиска значений разрядов частного будут использованы числа А,      В,  (-В), представление которых в модифицированном дополнительном коде имеет вид:[А]мдк   = 00.1011,[В]мдк = 00.1101,  [-В]мдк =11.0011.

Процесс выполнения отдельных тактов представляется следующим образом.

| Определяемый разряда частного | Выполняемые действия | Пояснение действий | Значение очередного разряда частного |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 р. (разряд целой части) -1-й такт | 00.1011 +11.0011 11.1110 11.1100 | вычитание из абсолютного значения делимого абсолютное значение делителя остаток >0 (перенос игнорируется) сдвинутый остаток | 0 |
| 2 р. (старший разряд модуля) -2-й такт | +00.1101 100.1001 01.0010 | прибавление  В, т.к. остаток <0 остаток >0 (перенос игнорируется) сдвинутый остаток | 1 |
| 3 р. - 3-й такт | +11.0011 100.0101 00.1010 | вычитание В, т.к. остаток >0 остаток >0 (перенос игнорируется) сдвинутый остаток | 1 |
| 4 р.- 4-й такт | +11.0011 11.1101 11.1010 | вычитание  В, т.к. остаток >0 новый остаток <0 сдвинутый остаток | 0 |
| 5 р. - 5-й такт | +00.1101 100.0111 00.1110 | прибавление  В, т.к. остаток<0 новый остаток >0 сдвинутый остаток | 1 |
| 6 р. - 6-й такт | +11.0011 100.0001 00.0010 | вычитание  В, т.к. остаток >0 новый остаток >0 сдвинутый остаток | 1 |

Сформированное из последовательности найденных на отдельных тактах разрядов абсолютное значение частного будет равно

С = 0.11011,

после округления будет иметь место

С = 0.1110.

С учетом ранее полученного знака окончательный результат равен

[C]пк = 1.1110.

## Представление чисел с плавающей точкой

При представления числа с плавающей точкой число в общем случае представляет собой смешанную дробь и имеет формат, приведенный на Error: Reference source not found.

| 1р. | 2р. | 3р. | .... | к р. | «..» | (к+1) р. | (к+2) р. | .... | (n+1) р. | n р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рис. 1.7-4

Местоположение точки в записи числа может быть различным, а так как сама точка в записи числа не присутствует , то для однозначного задания числа необходима не только его запись, но и информация о том, где в записи числа располагается точка, отделяющая целую и дробную части.

Поэтому в случае с плавающей точкой  число Х представляется в виде двух частей:

мантисса (хм), отображающая запись числа  - представляется в виде правильной дроби с форматом фиксированной точкой;

порядок (хп),  отображающий местоположения в этой записи положение точки - представляется в виде целого числа с форматом фиксированной точки.

Количественная оценка числа Х определяется как

Х  = qxп  *  хм. ,

где  q - основание счисления.

Для двоичной системы счисления имеет место

Х  = 2xп  * хм.

При s- разрядном представлении модуля записи мантиссы и k-разрядном представлении модуля записи порядка форма с плавающей точкой обеспечивает   диапазон изменения абсолютного значения числа А, для которого выполняется неравенство:

хпмах. *х м мах =2P *(1-2-S)>=Х>= 0 ,

где    P = 2k-1.

В ЭВМ числа с плавающей точкой представляются в так называемой нормализованной форме, при которой в прямом коде мантисса нормализованного числа в старшем разряде модуля имеет ненулевое значение, а для двоичной системы счисления  - нормализованная мантисса должна иметь в старшем разряде модуля прямого кода значение 1, т.е. для двоичной системы мантисса должна удовлетворять неравенству:

1>xm  >=0.5.

Для плавающей точки максимальные значения абсолютной и относительной ошибок определяются следующим образом:

максимальная абсолютная ошибка представления чисел:

 max =  max / Аmin = 2-(s+1)  * 2p /(хм мин*2p)= 2-(s+1)  * 2p /( 2-1 *2p)=

= 2-(s+1)   /(2-1)= 2-s.

Отсюда видно, что  относительная ошибка при представлении чисел в форме с плавающей точкой существенно меньше, чем в случае с фиксированной точкой. Это, а также больший диапазон изменения представляемых чисел, является основным преимуществом представления чисел с плавающей точкой.

### Арифметика с плавающей точкой

Операция сложения.

Операция сложения чисел предполагает наличие одинаковых масштабов складываемых величин. Для случая представления чисел  с плавающей точкой это предполагает наличие одинаковых порядков у операндов, подлежащих суммированию. Поэтому  при выполнении операции сложения чисел с плавающей точкой в общем случае должно быть реализовано три этапа:

- выравнивание порядков;

- сложение мантисс операндов, имеющих одинаковые порядки ;

- определение нарушения нормализации и при необходимости её устранение.

Пример

Найти разность С1 чисел А и В, представленных с плавающей точкой, если А  и В представлены в виде порядков, соответственно  [а п]пк и [в п] пк и мантисс, соответственно [а м] пк и [в м] пк,

где [а п]пк =    1.001,    [а м] пк = 1.11001,

[в п] пк  = 0.001,      [в м] пкр= 0.11100.

При выполнении операций использовать дополнительный модифицированный код.

Решение

Начнем  с  выравнивания порядков.

Для этого из порядка первого числа вычитается порядок второго числа:

1.111   [а п]дк

+ 1.111   [-в п] дк

1.110   -  разность порядков в дополнительном коде,

1.010   - разность порядков в прямом коде.

Так как знак разности порядков отрицательный, то в качестве общего порядка, а следовательно, и предварительного значения порядка искомого результата С1п`, берется порядок  второго числа (вп). Для того чтобы взять в качестве порядка первого числа порядок второго числа, т.е. увеличив его порядок на 2, необходимо мантиссу этого меньшего числа умножить на 2-2, т.е. выполнить её арифметический сдвиг на два разряда вправо.

Таким образом, будем иметь после выравнивания следующую форму представления операндов:

[а м`] пк   =  1.00110,

[в м`] пк   = 0.11 1 00.

После выравнивания порядков можно определить предварительное значение мантиссы С1` как

С1` = [а м] пк `  -   [в м] пк`.

11.1 1 01  0         -[а м`] мдк

+   1 1.0 01 0 0       -  [-в м`] мдк

110.1 1 1 1 0       - [С1’] мдк.

10.0 0 0 1 0       - [С1’] мпк,.

Из записи [С1`]дк, полученной после вычитания мантисс операндов с  выравненными порядками, видно, что нормализация представления результата нарушена. Поэтому для данного примера необходимо выполнить этап устранения нарушения нормализации.

В данном случае нарушение нормализации слева от точки, так как получено [С1`]пк  с не нулевой целой частью (неодинаковые разряды в поле знака использованного модифицированного дополнительного кода). Для того чтобы привести полученную предварительную мантиссу к нормализованной форме, достаточно её разделить на 2, то есть выполнить её арифметический сдвиг вправо. В результате будем иметь окончательное значение мантиссы:

С1 =  С1` *2-1=10.00010*2-1= 11.10001.

Деление мантиссы С1` на 2 сопровождается изменением ранее найденного предварительного значения порядка результата С1п`  на +1.

0 0.001      [с1 п] мпк `

+  00.001     +1

00.010      [с1 п] мпк

После устранения нарушения нормализации окончательный результат будет иметь вид:

С1{ [c1 п ] пк =00.010,    [c1 м ] пк = 11.10001}.

Операция умножения

С точки зрения представления чисел с плавающей точкой поиск произведения

С2 =А * В

сводится к поиску С2 п и С2м, соответственно порядку и мантиссе произведения на основании порядка  а п и мантиссы а м множимого и порядка вп и мантиссы вм множителя. Учитывая общую запись чисел с плавающей точкой, произведение двух операндов представляется в виде

С2 =А*В= 2 а п * а м * 2 в п * вм =2 а п+вп * а м * вм =2 с2п *с2 м,

откуда вытекает, что порядок произведения определяется как сумма порядков сомножителей, а мантисса произведения - как произведение мантисс сомножителей. Однако, учитывая то, что при умножении мантисс может произойти нарушение нормализации, в результате указанных действий будет найдено предварительное значения порядка и мантиссы искомого произведения и окончательное значение произведения будет найдено только после устранения нарушения нормализации.

Таким образом, имеем:

С2п ` =  а п +в п;

С2 м `=  а м  * вм.

Отсюда последовательность действий, обеспечивающих получение произведение  двух чисел,  заключается в следующем:

- определяется знак произведения как сумма по модулю два знаковых разрядов мантисс сомножителей;

- определяется предварительное значение порядка произведения посредством суммирования порядков сомножителей;

- определяется предварительное значение мантиссы произведения как произведения мантисс операндов;

- устраняется нарушение нормализации мантиссы произведения (если нарушение имеет место) соответствующей корректировкой предварительного значения порядка и мантиссы искомого произведения.

При формировании мантиссы произведения нормализованных чисел с плавающей точкой возможен только один вид нарушения нормализации - нарушение нормализации справа от точки с появлением нуля только в старшем разряде мантиссы.

Пример

Найти произведение С2 числа А и В, представленных с плавающей точкой, если А  и В представлены в виде порядков, соответственно  [ап]пк и [вп]пк и мантисс, соответственно [ам] пк и [вм] пк,

где  [ап]пк =    1.010,    [а м]пк = 1.1010,

[вп]пк  = 0.001,      [в м]пкр= 0.1001.

При выполнении операций использовать обратный код. При умножении мантисс использовать метод умножения, начиная со старшего разряда множителя со сдвигом промежуточного результата.

Решение

Знак искомого произведения, представляемого знаком его мантиссы, отрицательный, так как знаки мантисс сомножителей неодинаковые.

Предварительное значение порядка произведения определяется следующим образом:

С2п*=а п +в п :

11. 101         [а п]мок

+ 00.001        [в п] мок

11.110        [С2 п`] мок

11.001        [С2 п`] мпк, т.е. [С2 п`] пк = 1.001.

Абсолютное значение предварительного значения мантиссы произведения определяется следующим образом:

[С2 м]*:

0.1010            -а м

* 0.1001       -в м

.0000            - начальное значение промежуточного произведения

+ 1010             - первый младший разряд множителя равен единицы

1010             - промежуточное произведение с учетом первого разряда

01010            - сдвинутое промежуточное произведение

001010          - второй разряд множителя равен нулю, поэтому выполняется

.                            только сдвиг

0001010        - третий разряд равен нулю, поэтому выполняется только сдвиг.

+ 1010            - четвертый разряд равен единицы

1011 010        - промежуточное произведение с учетом старшего  разряда

01011 010      -сдвинутое промежуточное произведение.

Таким образом,

[С2 м`] пк = 0. 01011010,

с учетом округления имеем

[С2 м] = 0.1 011.

Мантисса  произведения ненормализованная, поэтому необходимо сдвинуть мантиссу влево на один разряд, а предварительное значение порядка произведения уменьшить на единицу. После нормализации окончательное значение мантиссы и порядка произведения имеем с учетом ранее полученного знака:

[С2 м]п = 1.1011.

[С2п]п =  1.010.

Операция деления.

С точки зрения формирования частного представления чисел с плавающей точкой поиск частного С3 =А/В сводится к поиску С3п и С3м, соответственно порядку и мантиссы частного на основании порядка  ап и мантиссы ам делимого и порядка вп и мантиссы вм делителя. Учитывая общую запись чисел с плавающей точкой, произведение двух операндов представляется в виде

С2  = А/В =  2 а п * а м /(2 в п * вм) = 2 ап-вп *(а м / вм)  = 2 сп *см,

Отсюда следует, что порядокчастного определяется как разность порядка делимого и делителя, а мантисса -  как частное от деления  мантиссы делимого на мантиссу делителя. Однако, учитывая то, что при делении мантисс может произойти нарушение нормализации, в результате указанных действий будет найдено предварительное значения порядка и мантиссы искомого частного. Окончательные значения порядка и мантиссы частного будут определены после устранения нарушения нормализации в предварительном результате.

При формировании мантиссы частного нормализованных чисел с плавающей точкой возможно только один вид нарушения нормализации - нарушение нормализации слева от точки.

Пример

Найти частное С3 от деления  чисел А на  В, представленных с плавающей точкой, если А  и В представлены в виде порядков, соответственно  [ап]пк и    [вп]пк и мантисс, соответственно [ам]пк и [вм]пк,

где   [ап]пк   = 1.010,    [а м] пк = 1.1010,

[вп]пк  = 0.001,      [вм]пк= 0.1001.

При выполнении операций использовать обратный код. При делении  мантисс использовать метод деления без восстановления остатка. При вычитании порядков и формирования мантиссы частного использовать модифицированный обратный код.

Решение

Знак искомого произведения, представляемого знаком его мантиссы, отрицательный, так как знаки мантисс сомножителей не одинаковые.

Предварительное значение порядка [С3 п*] ок  частного определяется следующим образом:

С3п`=а п - в п :

11.101         [а п]мок

+ 11.110        [в п] мок

111.011

+          1

  - [С3 п`] мок,  т.е. [С3п`] пк = 1.011.

Абсолютное значение предварительного значения мантиссы частного ищется за счет выполнения  шести тактов деления следующим образом:

00.1010      -[а м ]ок ,

+ 11.0110      - [-в м]ок ,

100.0000

+1       - учет переноса (переполнения знакового поля) при сложении .                                  в обратном коде,               .                                    .

00.0001       -  положительный остаток первого такта,

00.0010       - сдвинутый остаток,

+ 11.0110        - [-в м]мок ,

11.1000        - отрицательный остаток второго такта,

11.0001       - остаток после арифметического сдвига влево,

+  0 0.1001        - [в м]мок ,

11.1010        - отрицательный остаток третьего такта,

11.0101        - остаток после арифметического сдвига влево,

+  0 0.1001        - [в м]мок ,

11.1110        -  отрицательный остаток четвертого такта,

11.1101         - остаток после арифметического сдвига влево,

.   +  0 0.1001         - [в м]мок ,

100.0110

.  +               1

00.0111         -  положительный остаток пятого такта

00.1110         - остаток после арифметического сдвига влево,

+ 11.0110         - [-в м]мок ,

100.0100

+           1

00.0101         -  положительный остаток шестого такта,

00.1010            - остаток после арифметического сдвига влево.

Таким образом, учитывая знаки остатков, полученных на  шести тактах, абсолютное предварительное значение мантиссы искомого частного равно:

[С3м`]п= 1. 00011,

с учетом округления:

[С3м`]п = 1. 0010.

Мантисса  частного не нормализованная (нарушение нормализации слева от точки), поэтому необходимо сдвинуть мантиссу вправо на один разряд, а предварительное значение порядка частного увеличить  на единицу. После нормализации окончательное значение мантиссы и порядка частного равны:

[С3 м]п = 0.1001,

[С3п]п =  0.000.

## Представление данных в ЭВМ.

Как правило, в качестве элементарной единицы информации для представления  данных в машине используется байт, который обычно представляет восемь двоичных бит.

Можно выделить два основных вида данных:

- символьные данные;

- числовые данные.

Элементы данных, как правило, представляются в виде последовательности байтов переменной длины, где на представление каждого символа отводится один байт (Error: Reference source not found  а). Исключение составляют десятичные числа, для которых может использоваться упакованная форма, при которой в одном байте располагается   по две цифры, т.е. одна десятичная цифра в двоично-десятичной системе занимает четыре бита, т.е. тетраду (Error: Reference source not found в).

| 5 | 4 | 8 | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| байт | байт | байт | байт |

а)

| 5 | 4 | 8 | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| тетрада | тетрада | тетрада | тетрада |
| б а й т |  | б а й т |  |

в)

а -  посимвольная запись десятичного числа  5486;

в - упакованная запись десятичного числа  5486.

Рис. 1.8-5

Для представления двоичного числа, обычно, используется  ограниченный набор форматов, например, один, два, четыре байта.

Пример представления чисел с плавающей точкой в 2-байтном формате приведен на рис. 1.8-2.

--- Модуль  порядка  -----

---В т о р о й    б а й т       ----

---П е р в ы й   б а й т ----

---Знак порядка

---Знак мантиссы

.      (знак числа)

---Модуль мантиссы   --

Рис. 1.8-6

При использовании 4- байтового формата вводимые дополнительные  два байта, как правило,  используются для расширения мантиссы представляемого числа.

# Логические основы ЭВМ

## Основные понятия алгебры логики

Алгебра логики находит широкое применение при синтезе и анализе  схем ЭВМ. Это  объясняется, с одной стороны, соответствием представления переменных и функций алгебры логики,  с другой стороны, двоичным представлением информации и характером работы отдельных компонентов вычислительной техники, которые могут пропускать или не пропускать ток, иметь на выходе высокий или низкий уровень сигнала (напряжения или тока).

Основные понятия алгебры логики:

- логическая переменная - это такая переменная, которая может принимать одно из двух значений: истинно или ложно (да или нет, единица или ноль).

- логическая константа   это такая постоянная величина, значением которой может быть: истинно или ложно (да или нет, единица или ноль).

- логическая функция  это такая функция, которая  может принимать одно из двух значений (истинно или ложно, да или нет, единица или ноль), в зависимости от текущего  значений её аргументов, в качестве которых используются логические переменные.

Логическая функция может быть одного (n=1)   или нескольких (n >1) аргументов. Значение логической функции определяется комбинацией конкретных значений переменных, от которых она зависит. Комбинация конкретных значений переменных (аргументов функции) называется набором. Проведя аналогию с двоичным кодом, легко убедиться, что количество различных наборов N для  «n» переменных определяется как                                        N= 2n.

Зависимость логической функции от переменных может задаваться по-разному.  Это может быть задание функции в виде таблицы истинности, или словесное описание, или задание её в виде логического выражения.

Словесное описание, как правило, может использоваться в случае сравнительно несложной логической функции.

Таблица истинности является универсальным средством задания логической функции. Она включает все наборы для заданного количества переменных, определяющих значение логической функции, с указанием значений, которые принимает функция для каждого набора. В одной таблице истинности может задаваться несколько логических функций, зависящих от одних и тех же переменных. Таблица истинности для нескольких функций yi трех переменных х1, х2, х 3 может быть задана следующим образом():

В приведенной таблице истинности во второй, третей и четвертой колонках, помеченных соответственно х 1, х2, х 3 , приведены все возможные наборы этих переменных. В следующих колонках приводятся значения  функций y1, y2, yn для каждого набора.

Таблица 2.1-5

| № п.п. | х 1 | х 1 | х 3 | y1 | y2 | y3 | ......... | yn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | - |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | - |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 |

Логическая функция,  называется «полностью определенная», если для неё заданы значения по всем возможным наборам. Функция,  называется «частично  определенная», если для некоторых наборов  значения функции не заданы. В приведенной таблице истинности функции y1, y2, y3 являются полностью определенными, а функция yn - частично определенная (знак «-»  означает неопределенность значения функции).

Максимальное количество  полностью определенных функций  от «n» переменных определяется как    M =  (22)n .

Логическим выражением называется комбинация логических переменных и  констант, связанных элементарными базовыми логическими функциями (или логическими операциями), которые могут разделяться скобками.

Например, логическую функцию у1, определенную в вышеприведенной таблице истинности, можно представить в виде логического выражения

y1=(x1⋅x2+x1⋅x3+x2⋅x3)⋅(x1+x2+x3)+x1⋅x2⋅x3,

где “+”, “”, а также верхнее подчеркивание - знаки базовых логических функций.

Набор элементарных логических операций, с помощью которых можно задать любую, сколь угодно сложную логическую функцию, называется «функционально полная система логических функций». Иногда такую систему  называют базисом.

В качестве элементарных логических функций функционально полных систем логических функций используются функции одной или двух логических переменных.

Все возможные функции одной переменой приведены в табл.Таблица 2.1-6.

Таблица 2.1-6

| № п.п. | y0 | y1 | y2 | y3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

Из таблицы видно, что

- y0=0  - константа;

- y1=х  -  равна значению переменной;

- y2      - равна значению, обратному значению переменной «х»,

- y3=1  - константа.

С точки зрения базовых функций интерес представляет только функция y2, она называется  функцией отрицания, читается как «не x » и обозначается       как  {overline  {x}} ,

т.е. можно записать

y2= {overline {x}} .

Все возможные функции двух переменных приведены в                                                                                                              .

Таблица 2.1-7

| N стр | х1 | x2 | y0 | y1 | y2 | y3 | y4 | y5 | y6 | y7 | y8 | y9 | y10 | y11 | y12 | y13 | y14 | y15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

Информация о функциям двух переменных в приведена в  т                                                                                                   Таблица 2.1-8.

Таблица 2.1-8

| yi | название функции | чтение функции | запись в виде булевого выражения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| y0 | const «0» |  | 0 |  |
| y1 | конъюнкция | и х1, и х2 . | х1* х2 ; | х1х2; х1 х2 |
| y2 | запрет по х2 | неверно, что, если х1, то х2 | x1x2 |  |
| y3 | f(х1) | функция одной переменной | х1 |  |
| y4 | запрет по х1 | неверно, что, если x2 , то x1 | x1x2 |  |
| y5 | f(x2) | функция одной переменной | х2 |  |
| yi | Название функции | Чтение функции | Запись в виде булевого выражения |  |
| y6 | неравно значности | х1 не равно х2 | x1x2+x1x2 |  |
| y7 | Дизъюнк ция | или х1, или х2 | х1 + х2 |  |
| y8 | Пирса | ни х1, ни х2 | x1+x2 |  |
| y9 | Равнозна чности | х1 равно х2 | x1x2+x1x2 |  |
| y10 | f(х2) | функция одной переменной | x2 |  |
| y11 | Имплика ция | если x2 , то x1 . | x1x2+x1 |  |
| y12 | f(х2) | функция одной переменной | x1 |  |
| y13 | Имплика ция | если x1 , то x2 | x1x2+x2 |  |
| y14 | Шеффера | неверно, что и х1, и х2 | x1x2 |  |
| y15 | const (=1) |  | 1 |  |

Наиболее распространенной  в алгебре логики является функционально полная система логических функций, которая в качестве базовых логических функций использует функцию одной переменной « НЕ» (функция отрицания), и две функции двух переменных - «И» (конъюнкция или логическое умножение) и «ИЛИ» (дизъюнкция или логическое сложение). Эта система получила название  система булевых функций или булевый базис. В алгебре логики имеется целый раздел «алгебра Буля»), посвященный этому базису.

В вышеприведенной таблице, описывающей функции от двух переменных, в последней колонке приведены варианты записи этих функций в булевом  базисе.

## Элементы алгебры Буля

### Законы и правила алгебры Буля

В алгебре Буля логические выражения включают логические операции И, ИЛИ, НЕ, которые могут быть использованы в самых различных сочетаниях. При оценки значения такого выражения необходимо решить это выражение для конкретного набора переменных. В алгебре Буля используется следующая приоритетность выполнения операций: сначала рассчитываются значения имеющих место отрицаний и скобок, затем выполняются операция И (логическое умножение); самый низший приоритет имеет операция ИЛИ (логическая сумма).

При работе с булевыми логическим выражениями используются следующие законы и правила.

Переместительный (коммутативный) закон. Закон справедлив как для конъюнкции, так и для дизъюнкции.

х1 + х2 + х3 + х4 .= х4 + х3 + х2+ х1     - от перемены мест логических слагаемых сумма не меняется.

х1 х2 х3 х4 .= х4 х3 х2 х1    - от перемены мест логических сомножителей их произведение  не меняется.

Этот закон справедлив для любого количества логических операндов.

Сочетательный (ассоциативный) закон. Закон справедлив как для конъюнкции, так и для дизъюнкции.

х1 + х2 + х3 + х4.=  (х2 + х3)+ х1 + х4.=(х1 + х4 )+ (х2 + х3)     - при логическом сложения отдельные слагаемые можно заменить их суммой.

х1 х2 х3 х4.=  (х2 х3)) х1х4.=(х1 х4) (х2 х3)       - при логическом умножении отдельные логические сомножители можно заменить их произведением.

Распределительный (дистрибутивный) закон.

(х1 + х2) х3  .= х1  х3 + х2 х3.

(х1 + х2) ( х1  + х3) = х1 + х2 х3.

Правило де Моргана:

x1+x2=x1x2 -отрицание суммы равно произиедению отрицаний

x1x2=x1+x2 - отрицание произведения равно сумме отрицаний

Операция склеивания:

xiA+xiA=A - операция склеивания для конъюнкций, где А - переменная или любое логическое выражение.

(xi+A)(xi+A)=A - операция склеивания для дизъюнкций.

Если в качестве А используется простая конъюнкция, т.е. конъюнкция, представляющая собой логическое произведение переменных и их отрицаний, то имеет место

x1x2x3x4x5x6+x1x2x3x4x5x6=x1x3x4x5x6.

Как видно, в результирующем выражении количество переменных на  единицу меньше, чем в склеенных конъюнкциях. Количество переменных в простой конъюнкции называется рангом конъюнкции, т.е. операция склеивания, примененная к простым конъюнкциям, дает результат с рангом, на единицу меньшим ранга исходных конъюнкций.

Операции с  отрицаниями:

x=x - двойное отрицание равносильно отсутствию отрицания.

x⋅x=0

x+x=1

Операции с константами:

х1 + 1= 1,    х1 + 0= х1,

х1  1= х1,   х1  0= 0.

Операции с одинаковыми операндами:

х1 + х1 + х1+ х1+ ... + х1= х1 ,

х1  х1  х1 .... х1 = х1  при любом числе повторений.

Законы и правила алгебры Буля могут быть доказаны путем логического рассуждения, однако такое доказательство применимо только для простейших случаев. Доказать справедливость того или иного правила можно, если с помощью различных преобразований привести правую часть правила к выражению в левой части (или наоборот). Универсальным приемом доказательства является использование таблицы истинности. Это основано на том утверждении,   что два выражения (правая и левая часть правила или закона) эквивалентны, если они принимают одинаковые значения на всех наборах логических переменных.

Например, правило двойного отрицания, которое справедливо не только относительно одной переменной, но и  любого логического выражения,  можно доказать следующим рассуждением: если неверно утверждение, что выражение ложно, то очевидно утверждение, что это выражение истинно.

Доказать справедливость распределительного закона в интерпретации выражением

(х1 + х2 )( х1  + х3)= х1 + х2 х3

можно за счет приведения левой части к выражению правой части, раскрыв скобки:

(х1 + х2 *( х1  + х3)= х1 х2 + х1 х1+х1 х3.+ х2 х3= х1 х2 + х1+х1 х3.+ х2 х3=

=х1 (х2 + 1+ х3)+ х2 х3.

Помня, что логическая сумма с одним слагаемым, равным константе «1», равна «1», можно записать

=х1+х2х3.
Используем таблицу истинности для доказательства правила де Моргана в варианте

x1+x2=x1x2 - отрицание суммы равно произведению отрицаний.

Составим таблицу истинности для правой и левой частей и составляющих их функций,                                                      Таблица 2.2-9.

Таблица 2.2-9

| х1 | х2 | x1+x2 | x1+x2 | x1 | x2 | x1x2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Из таблицы истинности видно, что правая и левая части доказываемого правила принимают одинаковые значения на всех наборах, следовательно они эквивалентны.

### Формы представления логических функций

Одну и ту же логическую функцию можно представить различными логическими выражениями. Среди множества выражений, которыми представляется логическая функция, особое место занимают две канонические формы:

совершенная конъюнктивная нормальная форма (СКНФ) совершенная дизъюнктивная нормальная форма (СДНФ

Совершенная дизъюнктивная нормальная форма представляет собой дизъюнкцию простых конъюнкций, где под термином простая конъюнкция  имеется в виду конъюнкция переменных или их отрицаний. В СДНФ простые конъюнкции содержат все переменные в своей прямой или инверсной форме и отражают собой наборы, на которых представляемая функция имеет единичное значение. Такие конъюнкции называются конституентами единицы  рассматриваемой функции. Поэтому СДНФ представляет собой дизъюнкцию (логическую сумму), слагаемыми которой являются конституенты единицы. Общая запись СДНФ функции «y» имеет вид

y =   x1 x2 x3.... x(n-1)(n-1)xnn,

где

| xi= | - xi, если   __  xi, если  |
| --- | --- |

СДНФ легко сформировать на основе таблицы истинности. Например, если функции задаются в виде табл.2.2-2 истинности, то СДНФ для них будет иметь следующий вид:

Таблица 2.2-10

| N стр | х1 | х2 | х3 | y1 | y2 | y3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |

y1= x1x2x3+x1x2x3+x1x2x3+x1x2x3+x1x2x3;

y2=  x1x2x3+x1x2x3;

y3=x1x2x3+x1x2x3+x1x2x3+x1x2x3+x1x2x3+x1x2x3

Совершенная конъюнктивная нормальная форма - это   конъюнкция простых дизъюнкций, где под термином простая дизъюнкция  имеется в виду дизъюнкция переменных или их отрицаний. В СКНФ простые дизъюнкции содержат все переменные в своей прямой или инверсной форме и представляют собой отрицание конституент нуля. Общая запись СКНФ функции «y» имеет вид:

y =  (x1 +x2+х3.... +x(n-1)(n-1)+хnn),

где

| xi= | - xi, если   __  xi, если  |
| --- | --- |

СКНФ легко сформировать на основе таблицы истинности. Например, для функций, из предыдущей табл.1.2.1, имеем:

y1= (x1+x2+x3)(x1+x2+x3)(x1+x2+x3);

y2= (x1+x2+x3)(x1+x2+x3)(x1+x2+x3)(x1+x2+x3)(x1+x2+x3)(x1+x2+x3);

y3=(x1+x2+x3)(x1+x2+x3).

СКНФ строится  на основе конституент нуля. Конституента нуля представляет набор логических переменных, на котором логическая функция принимает значение «0». Каждая скобка в приведенных выражениях представляет собой отрицание конституенты нуля соответствующей функции, а запись функции в виде конъюнкциятаких скобок представляет собой условие, при котором отсутствуют все конституенты нуля определяемой функции, при выполнении которого функция имеет единичное значение.

Например, для y1 выражение первой скобки представляет собой отрицание набора значений переменных второй строки, на котором функция y1 имеет нулевое значение, выражение второй скобки  представляет собой отрицание набора значений переменных четвертой  строки, на котором функция y1 также имеет нулевое значение, выражение третьей скобки представляет собой отрицание набора значений переменных пятой строки, на котором функция y1 имеет нулевое значение.

Из выше изложенного следует, что любую функцию можно представить или в СДНФ, или в СКНФ, а так как эти формы представлены в базисе Буля, то отсюда значит, что этот базис (базис И, ИЛИ, НЕ) является функционально полным.

Если функция задана в СДНФ и требуется найти ее СКНФ,  то такой переход можно выполнить, составив по заданной СДНФ таблицу истинности для этой функции, а на основе полученной таблицы составить СКНФ заданной функции.

Однако в некоторых случаях может оказаться более удобным подход, который поясняется следующим примером.

Пример

По заданной СДНФ функции

y3=x1x2x3+x1x2x3+x1x2x3+x1x2x3+x1x2x3+x1x2x3

Найти запись этой функции в СКНФ.

Решение

Запишем логические выражение отрицания заданной функции, т.е. найдем логическое условие, при котором  эта функция имеет нулевое значение. В качестве такого выражения можно взять дизъюнкцию конъюнкций, где каждая конъюнкция представляет собой конституенту нуля заданной функции. Очевидно, что конституенты нуля это те  наборы, которые не являются наборами, соответствующими конституентам единицы, которые использованы в СДНФ. Таким образом, можно записать:

y3=x1x2x3+x1x2x3;

Эту запись можно интерпретировать как словесное  описание функции:

- функция у равна  нулю, если имеет место хотя бы одна из конституент нуля.

В этой записи представлена дизъюнкция тех наборов, которые не использовались в записи функции y3. Возьмем отрицание правой и левой частей полученного уравнения и применим к правой части правило де Моргана.

y3=x1x2x3+x1x2x3=x1x2x3⋅x1x2x3.

Применим правило Де Морганак отрицаниям конъюнкций, полученным в правой части:

y3=y3=(x1+x2+x3)(x1+x2+x3).

Полученная запись для «у» является  искомой СКНФ.

### Синтез логических схем по логическим выражениям

Логические схемы строятся на основе логических элементов, набор которых определяется заданным логическим базисом.

Для базиса Буля в качестве логических элементов используются  элементы, реализующие базовые логические функции И, ИЛИ, НЕ, которые имеют  приведенные на рис. 2.2-1       обозначения.

При синтезе  схемы  по  логическому выражению, составляющие  логические операции представляются в виде соответствующих логических элементов, связи между которыми определяются последовательностью выполнения логических операций в заданном выражении.

Пример

Синтезировать логическую схему в базисе И, ИЛИ, НЕ, реализующую логическое выражение:

| y = = x1+ x2 x1 y = _ = x1 x1 x2 И ИЛИ НЕ НЕ x1 x1 x2 y = = x1 x2 y =_ =x1 & 1 1 & y1= | ______________ ( x1x2 +x1x3 +x2 x3 )(x1 +x2 +x3 ) +x1 x2 x3. |
| --- | --- |

Рис. 2.2-7

Решение

Входными сигналами синтезируемой схемы являются  x1, x2, x3, а выходным  -  y1.

Реализацию заданного выражения в виде логической схемы можно начать или с последней операции, или с первой.

Последней операцией в заданном выражении является операция логического сложения двух операндов

________________ ( x1x2 +x1x3 +x2 x3 )(x1 +x2 +x3 ) и х1 x2 x3,

поэтому для её реализации требуется элемент ИЛИ(1)  с двумя входами, на выходе которого будет сформирован сигнал, соответствующий y1, если на его входы будут поданы эти два слагаемые (например, первое слагаемое на второй  вход, а второе слагаемое на первый вход).

На первый вход ИЛИ(1) подается логическое  произведение  х1 x2 x3,

для реализации которого необходимо использовать логический элемент И с тремя входами, на которые подаются входные переменные х1, x2, x3. Аналогичным образом рассматривается последовательность формирования выражения

__________________ ( x1x2 +x1x3 +x2 x3 )(x1 +x2 +x3 ),

которое соответствует сигналу, подаваемому на второй вход элемента ИЛИ(1). В результате синтезируется схема для заданного выражения, приведенная на рис.2.2-2 .

x1      x2        x3

y

1

&

&

&

&

&

&

1

&

Рис. 2.2-8

### Минимизация логических выражений

Учитывая то, что одну  и ту же логическую функцию можно представить  различными выражениями, перед  реализацией функции в виде логической схемой весьма важным является выбор из всех возможных выражений, соответствующих данной функции, самого простого. Решить эту проблему можно за счет использования процедуры минимизации логического выражения. Из множества методов минимизации наиболее часто используются:

- минимизация методом Квайна;

- минимизация методом с использованием диаграмм Вейча  (или карт Карно).

#### Минимизация методом Квайна

Метод минимизации  Квайна  предполагает  следующее.

В качестве исходной формы представления логического выражения используется СДНФ.

Если подлежащее минимизации выражение имеет другую форму, то приведение к СДНФ осуществляется за счет открытия скобок, избавления от отрицаний логических выражений, более сложных чем отрицание переменной (используется правило де Моргана).

В результате таких действий будет получена дизъюнкция простых конъюнкций (т.е. конъюнкций, логическими сомножителями которой являются переменные или их отрицания). Далее для получения СДНФ, у которой используемые простые конъюнкции включают все переменные или их отрицания,  в конъюнкции, где представлены не все переменные, вводят недостающие переменные xi за счет умножения расширяемой конъюнкции на

(xi+xi)

и раскрытия скобок.

Метод Квайна выполняется два  этапа.

Первый этап имеет своей целью получение тупиковой формы, представляющую собой дизъюнкцию, в качестве слагаемых которой используются конъюнкции, каждая из которых не склеивается ни с одной другой конъюнкцией, входящей в это выражение. Такие конъюнкции называются простыми импликантами.

Данный этап выполняется за счет реализации отдельных шагов. На каждом шаге на основании выражения, полученного на предыдущем шаге, выполняются все возможные операции склеивания для пар имеющихся конъюнкций. Каждый шаг понижает ранг исходных конъюнкций на единицу.
Шаги повторяются до получения тупиковой формы.

Второй этап имеет своей целью устранения из тупиковой формы всех избыточных простых импликант, что дает в результате минимальное логическое выражение.

Пример

Найти методом Квайна  минимальное выражение для функции y:

y=x1x2x3x4+x1x2x3x4+x1x2x3x4+x1x2x3x4+x1x2x3x4+x1x2x3x4++x1x2x3x4+x1x2x3x4+x1x2x3x4+x1x2x3x4.

Решение

1-й этап.

| у = | _ _ 1 x1 x2 x3 x4 + | 2 _ _ x1 x2 x3 x4 + | _ 3 _ x1 x2 x3 x4 + | _ 4 _ x1 x2 x3 x4 + | _ 5 _ _ x1 x2 x3 x4 + |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| + | 6 _ x1 x2 x3 x4 + | _ 7 _ x1 x2 x3 x4 + | 8 _ x1 x2 x3 x4 + | 9 _ x1 x2 x3 x4 + | _ _ 10 _ x1 x2 x3 x4 = |

(проставлены номера конъюнкций; подчеркнуты те конъюнкции, которые склеивались на первом шаге)

| = | _ 1 x2 x3 x4 + 1 -9 | _ _ 2 x1 x2 x3+ 1 -10 | 3 _ _ x2 x3 x4+ 2 -5 | 4 _ x1 x2 x4 + 2 -8 | _ 5 _ x1 x2 x3 + 3 -5 | _6 x2x3x4 + 3-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| + | _ 7 _ x1x2x4 + 4 -5 | 8 _ x2x3x4 + 4 -8 | _ 9 _ x1 x3 x4 + 4 -10 | 10 _ x1 x3 x4 + 7 -8 | _ 11 x1 x2 x3 + 7 -9 | _12 _ x2 x3 x4 = 7 -10 |

(выражение представлено только результатами склеивания; если бы в исходном выражении были бы не подчеркнутые конъюнкции, то они должны были бы через знак «+» дописаны к сумме результатов склеивания; в скобка под конъюнкцией (i-j) указывают, что данная конъюнкция является результатом склеивания i-й  и  j-й  конъюнкций исходного выражения)

| = | _1 x2 x3+ 1-12 | _2 x2 x3+ 2-11 | 3 _ x2 x3+ 3-6 | 4 _ x2 x4+ 3-8 | 5 _ x2 x4+ 4-7 | 6 _ x3 x4+ 8-12 | 7 _ x3 x4 + 9-10 | _ 8 _ x1 x2 x3 = 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(к результатам склеивания логически добавлена  ни с чем не склеенный  пятый член исходного выражения; несколько одинаковых конъюнкций представляются одной конъюнкцией)

| = | _1 x2 x3+ | 2 _ x2 x3+ | 3 _ x2 x4+ | 4 _ _ 5 _ x3 x4 + x1 x2 x3 = yT - тупиковая форма |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Выражение получено из предыдущего посредством удаления повторяющихся членов

Второй этап.

На основании исходного выражения и полученной тупиковой формы составляется и заполняется импликантная табл.2.2-3.

Колонки приведенной таблицы помечены конституентами единицы, имеющимися в исходном  логическом выражении.

Строки таблицы помечены простыми импликантами полученной тупиковой формы.

.                                                                                                                                                                Таблица 2.2-11

|  | _ _ x1x2x3x4 | _ _ x1x2x3x4 | _ _ x1x2x3x4 | _ _ x1x2x3x4 | _ _ _ x1x2x3x4 | _ x1x2x3x4 | _ _ x1x2x3x4 | _ x1x2x3x4 | _ x1x2x3x4 | _ _ _ x1x2x3x4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - _ - x2x3 | - * |  |  |  |  |  | - * |  | - * | - * |
| - _ - x2x3 |  | - * | - * |  | - * | - * |  |  |  |  |
| - _ - x2x4 |  | - * |  | - * | - * |  |  | - * |  |  |
| _ x3x4 |  |  |  | * |  |  | * | * |  | * |
| _ _ x1x2x3 |  |  | * |  | * |  |  |  |  |  |

Звездочками в каждой строке отмечены те конституенты единицы, которые покрываются соответствующей простой импликантой (практически отмечаются те конституенты единицы, которые включают простую импликанту как свою составную часть).

Анализируя покрытия простыми импликантами конституент единицы заданной функции, составляем её минимальное выражение:

| ymin = | _1 x2 x3+ | 2 _ x2 x3+ | 3 _ x2x4. |
| --- | --- | --- | --- |

Минимальное выражение ymin   формируется за счет последовательного включения простых импликант. При этом используется следующая приоритетность включения импликант в формируемое минимальное выражение:

- простая импликанта является единственной, покрывающей одну из колонок;

- если импликант вышеуказанного типа нет, то выбирается импликанта, покрывающая большее количество еще не покрытых колонок.

Последовательность включения простых импликант в приведенное минимальное выражение:

x2x3  - единственная импликанта, покрывающая колонку 1, при этом из дальнейшего рассмотрения исключаются все колонки, покрываемые этой импликантой, т.е. колонки 1,7,9 10;

x2x3 - покрывает максимальное число колонок, оставшихся для рассмотрения (колонки 2,3,5,6) - эти колонки  из дальнейшего рассмотрения исключаются;

x2x4   - покрывает  оставшиеся две колонки 4, 8; после выбрасывания этих двух колонок, для рассмотрения не останется ни одной колонки, не покрытой уже включенными в формируемое выражение простыми импликантами. Поэтому простые импликанты x3x4 и x1x2x3 найденной тупиковой формы являются  избыточными и в минимальном  логическом выражении для заданной функции не присутствуют.

#### Минимизация с диаграммами Вейча

Минимизация этим методом предполагает использование специальных форм  -  диаграмм Вейча (или карт Карно).

Карта Карно для «n» логических переменных представляет собой множество квадратов (клеток), объединённых в близкую к квадрату прямоугольную форму. Каждая такая клетка соответствует одному набору логических переменных, причем наборы двух соседних клеток  должны отличаться на значение одной переменной (их наборы образуют склеивающиеся конъюнкции).

На Рис. 1.3-1 приведены карты Карно  для n = 1, 2, 3. На Рис. 1.3-1 а, б  показана разметка колонок и строк, а также указан для каждой составляющей клетки соответствующие ей набор. Разметка колонок (строк) указывает, какие значения данная переменная имеется в клетках, находящихся в данной колонке (строке). На рис.2.2.3,в приведен пример компактной разметки карты, соответствующей карте на рис.2.2.3, б. Здесь помечаются колонки (строки), в которых  соответствующая переменная имеет прямое значение. На  рис.2.2-3, г приведена карта Карно для n = 3, сформированная посредством зеркального отображения карты Карно для n=2 (рис.2.2-3, в)  относительно правой границы. Этот прием универсальный; его можно использовать для построения карты для заданного «n»  на основании имеющейся карты Карно для «n -1»  переменной. Клетка, отмеченная знаком «*», соответствует набору  x1x2x3.

Карты Карно используются для представления и минимизации логических функций.

a)                        б)                      в)                                    г)                                                    d)

_

x1           x1

n=1                        n=2                                   n=2                                             n= 3

x2

x1

x1

x2

_

x2

_   _

x1 x2

x1 x2

_

x1 x2

_

x1 x2

_   _

x1 x2

x1 x2

_

x1 x2

_

x1 x2

_   _

x1 x2

_

x1 x2

_

x1         x1

x1

_

x1

x1

_

x1

x1

_

x1

x3

x2

x1                          x1

*

Рис. 2.2-9

Записываемая функция должна быть представлена в СДНФ. Запись функции в карту осуществляется за счет установки «1» в те клетки карты, которые соответствуют конституентам единиц записываемой функции.

Например, если задана логическая функция «y»  трех переменных в виде выражения

y=x1x2x3+x1x2x3+x1x2x3+x1x2x3],

то её запись в карту Карно будет иметь вид, приведенный на рисунке рис.2.2-4.

x3

x2

x1                                     x1

1

1

1

1

Рис. 2.2-10

Для выполнения минимизации представленной в карте Карно функции необходимо выполнить два этапа:

- охватить множество клеток  карты Карно контурами;

- записать минимальное выражение для заданной функции в виде дизъюнкции конъюнкций, где каждая конъюнкция соответствует одному из введенных на карте контуров.

- Охват клеток карты контурами выполняется с соблюдением следующих правил:

- контур должен иметь прямоугольную форму;

- в контур может входить такое количество клеток, которое равно целой степени числа «2»;

- в контур могут входить клетки, являющиеся логическими соседями;

- в контур необходимо включить максимальное количество клеток с учетом вышеприведенных требований;

- контурами необходимо охватить все клетки с единичными значениями;

- контуров должно быть минимальное количество;

- количество клеток в контуре должно быть равно      2 R, где   R  - разность ранга (дельта ранга) конституент единицы заданной функции и ранга конъюнкции, соответствующей контуру.

Логическими соседями являются такие две клетки, наборы которых отличаются только одной переменной  -  в одном эта переменная должна иметь прямое, в другом - обратное значение.

Для того чтобы быть логическими соседями, клеткам достаточно быть геометрическими соседями. Считая, что карта является пространственным объектом и заворачивается по горизонтали и вертикали, сливаясь своими крайними горизонтальными и крайними вертикальными границами, можно считать, что соответствующие крайние горизонтальные и вертикальные клетки являются геометрическими соседями.  Логическими соседями могут быть клетки, которые не являются геометрическими соседями.  К числу таких клеток относятся клетки, которые по горизонтали или вертикали симметричны относительно линий зеркального отображения, которые были использованы при переходе от «n» к «n+1» переменным.

Запись минимального выражения  заданной функции имеет вид дизъюнкции простых конъюнкций, соответствующих контурам на карте, и формируется следующим образом:

- конъюнкция, соответствующая контуру, должна включать только те переменные, которые имеют постоянное значение во всех клетках, охваченных рассматриваемым контуром,

- или по другому: в конъюнкцию, соответствующую контуру, не должны входить переменные, которые имеют разные значения для клеток, охваченных рассматриваемым контуром.

Для функции, заданной в карте Карно, приведенной на рис.2.2-4, контуры имеют вид, приведенный на рис.2.2-5.

Для примера, контур 1 представлен на рисунке в виде двух клеток: клетки, соответствующей набору  x1x2x3, и клетки, соответствующей набору     x1x2x3, поэтому данному контуру будет соответствовать  конъюнкция x1 x2.

Минимальное логическое  выражение для функции имеет вид:

y   = x1 x2+ x1 x3 + x2 x3.

x3

x2

x1                                             x1

1

1

1

1

1

2

1

3

1         2         3

.

Рис. 2.2-11

Конъюнкции минимального выражения помечены внизу цифрами, соответствующими номерам контуров, которые они представляют.

На  рис.2.2-6, a, b приведены карты Карно для четырех и пяти переменных.

На рис.2.2-7   приведена карта Карно для шести переменных. В этой карте приведен пример расположения четырех геометрически соседних клеток с единичными значениями, которые нельзя объединить единым контуром (1). Эти, рядом лежащие клетки, необходимо охватить  двумя контурами (2, 3). Действительно, конъюнкция для неправильного контура 1 имеет вид x2x4x6и дельта ранга R при ранге шесть  конституент единицы исходного выражения, составляет  значение «3», отсюда количество клеток, входящих в контур, должно быть равно третьей степени двойки. Это требование не выполняется (контур охватывает только четыре клетки),  следовательно контур  1 введен неправильно. В приведенной ситуации необходимо для охвата рассматриваемых клеток использовать два контура, соответственно  контур 2 и контур 3.

Пример

Минимизировать функцию «y», заданную в карте Карно, приведенной на рис.2.2-8.

Решение

Карта Карно с введенными контурами, приведена на рисунке рис.2.2-9.

a)  n=4                                                b)    n=5

x5

х3

х3

х1                                              х1                                         х1                                  .             х1             .                                                               х1

x4

х2

х2

х2

х2

х2

x4

х2

х3

.

2

3

1

x6

x5

x4

х1

х1

x2

x2

x4

x2

1

1

1

1

х1

x3

n=6

x3

Рис. 2.2-12

Рис. 2.2-13

x6

x5

x4

х1

х1

x2

x2

x4

x2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

х1

x3

n=6

x3

c)

Рис. 2.2-14

4

x5

3     x3

x6

x4

4        x1

3, 6    x1

3                                            .  3    x1

x4

7

x3      3

x2

x2

7    x2

1

1

5

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

5

1

1

1

Рис. 2.2-15

Минимальное выражение для «у», составленное по введенным контурам, имеет вид

| у = | _ _ _ x1 x2 x3 x4 + 1 | x3 x4 x5 x6 + 2 | x1x2 x3x4 + 3 | _ x1x2 x3x4 x5+ 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| . + | _ _ _ x1x2x3x4x5+ 5 | _ x1x2x3x5x6+ 6 | x1x3 x4 x6 . 7 |  |

Под каждой конъюнкцией указан номер контура, которому она соответствует.

## Логические базисы И-НЕ, ИЛИ-НЕ

Булевый  базис не является единственной функционально полной системой логических функций. Среди других наибольшее распространение получили базис И-НЕ и базис  ИЛИ -НЕ.

Чтобы доказать логическую полноту любого базиса,  достаточно показать, что в этом базисе можно реализовать базовые функции И, ИЛИ, НЕ.

Для базиса И-НЕ в качестве базового элемента используется элемент приведенный на рисунке рис.2.3-1а).

a)                                                              b)

x1

x2

1

1

&

&

x1

x2

y=

___

=x1x2

y=

_____

=x1+ x 2

Рис. 2.3-16

Реализация с помощью  функции И-НЕ базовых функций  алгебры Буля осуществляется следующим образом.

ИЛИ: x1+x2=x1+x2=x1⋅x2

И: x1⋅x2=x1⋅x2.

Функция НЕ реализуется с помощью схемы И -НЕ с одним входом.

На   рис.2.3-2 риведена схемная реализация функций И, ИЛИ, НЕ  в базисе И - НЕ.

a)                                                      б)                                                  в)

ИЛИ                                                     И                                    НЕ

x1

x2

y =

=x1+х 2

&

&

&

y =

= x1*х2

x1

x2

&

&

y=

_

= x1

&

x1

Рис. 2.3-17

Реализация с помощью логической функции ИЛИ-НЕ базовых функций  алгебры Буля осуществляется следующим образом.

ИЛИ: x1+x2=x1+x2.

И: x1⋅x2=x1⋅x2.=x1+x2

Функция НЕ   реализуется с помощью схемы ИЛИ -НЕ с одним входом.

На рис.2.3.-3 приведена схемная реализация операции И, ИЛИ, НЕ в базисе ИЛИ – НЕ:

y =

= x1+х2

y=

_

= x1

x1

x2

y =

= x1*х2

x1

x2

1

1

1

1

1

1

x1

а)                                              б)                                          в)                   в)

И                                ИЛИ                           НЕ

Рис. 2.3-18.

При синтезе логических схем в заданном базисе логических элементов (например, в базисе   И-НЕ, или ИЛИ - НЕ)  целесообразно предварительно исходное выражение привести к форме, в которой в выражении будут использованы только логические операции, соответствующие используемым логическим элементам в заданном базисе.

Пример

Синтезировать логическую схему в базисе И - НЕ, соответствующую выражению

y=(x1x2+x1x3+x2x3)(x1+x2+x3)+x1x2x3.

Решение

Используя правило де Моргана преобразуем исходное выражение таким образом, чтобы последней операцией было отрицание и в выражение были бы только операции И.

(x1x2+x1x3+x2x3)(x1+x3+x3)+x1x2x3==(x1x2+x1x3+x2x3)(x1+x2+x3)+x1x2x3==(x1x2+x1x3+x2x3)(x1+x2+x3)x1x2x3==(x1x2x1x3x2x3)(x1+x2+x3)x1x2x3==x1x2x1x3x2x3x1x2x3x1x2x3.

Полученное выражение, представленное в виде вложенных операции      И-НЕ, позволяет синтезировать соответствующую логическую схему в заданном базисе, которая приведена на рис.2.3-4.

y

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

x1 x2 x3

Рис. 2.3-19

Пример

Синтезировать логическую схему в базисе ИЛИ - НЕ, соответствующую выражению

y=(x1x2+x1x3+x2x3)(x1+x2+x3)+x1x2x3

Решение

Используя правило де Моргана преобразуем исходное выражение таким образом, чтобы последней операцией было отрицание и в выражение были бы только операции ИЛИ.

y=(x1x2+x1x3+x2x3)(x1+x2+x3)+x1x2x3=
=(x1x2+x1x3+x2x3)(x1+x2+x3)+x1x2x3==(x1x2+x1x3+x2x3)+(x1+x2+x3)+x1+x2+x3==(x1x2+x1x3+x2x3)+(x1+x2+x3)+x1+x2+x3==x1+x2+x1+x3+x2+x3+x1+x2+x3+x1+x2+x3.

Полученное выражение, представленное в виде вложенных операций ИЛИ-НЕ, позволяет легко синтезировать соответствующую логическую схему в заданном базисе, которая приведена на рисунке рис.2.3-5.

x1  x2  x3

y

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Рис. 2.3-20

# Схемотехнические основы ЭВМ

## Элементы ЭВМ

Элементы ЭВМ, реализованные на радиотехнических деталях, представляют собой мельчайшие компоненты, на основе которых строятся более крупные составляющие вычислительной машины. Общее обозначение элемента ЭВМ приведено на рис.3.1-1. Входы у элемента находятся слева; выходы  - справа.  На обозначении могут присутствовать три поля:

1

2

3

-   поле 1  - используется для обозначения входов;

- поле 2 - несет информацию о типе элемента и выполняемых функций; внизу этого поля может находиться номер элемента.

- поле 3  - содержит информацию о выходах.

Рис. 3.1-21

Можно выделить три основные разновидности элементов:

- логические элементы;

- запоминающие элементы;

- специальные элементы.

Специальные элементы не выполняют, как правило, логических функций и обеспечивают усиление сигнала, формирование выходных сигналов с заданными параметрами и т.д.

### Логические элементы.

Логические элементы, так же как и элементы алгебры логики, реализуют логические функций, но эти функции, оставаясь сравнительно простыми, все же сложней, чем базовые функции в алгебре логики. В одном логическом элементе может быть реализовано несколько простых функций. Кроме того, логические элементы характеризуются дополнительными параметрами, такими, как количество входов, нагрузочная способность (количество входов других элементов, к которым можно подключать выход данного элемента).

На рис.3.1-2. приведены примеры рассматриваемых логических элементов.

На  выходах элементов указаны  логические выражения для выходных сигналов в соответствии с приведенными входными сигналами. На Рис. 3.1-22, b  приведен логический элемент с инверсным входом (в логическом выражении сигнал по такому входу используется в обратном значении).

Примеры реализации простейших логических элементов с помощью диодно-резисторной  схем приведены на рисунке рис.3.1-3.

На рис.3.1-3,а приведена реализация логических элементов И. Реализация злемента  ИЛИ приведена на рис.3.1-3,б. Схемы логических элементов построены с  условием, что логическая «1» соответствует высокому уровню («+»), а логический ноль - низкому уровню напряжения, близкому «земле». Это соответствие используется и в других реализациях. На рис.3.1-3,а соотношение

&

&

&

&

1

b)

1

1

1

1

&

а)

b)

Рис. 3.1-22

Uвх1.    U вх2               б)

Uвх1.    U вх2               a)

D1          D2            R2

D1          D2            R2

R1

Uвх1.  – x1     R1

U вх2. – x2

+ U                                                      + U

Uвых

(у=х1х2)

Uвых

(у=х1+х2)

Рис. 3.1-23

сопротивления резисторов R1 и R2 при заданном напряжении «+U» выбирается таким образом, что без учета шунтирующего действия диодных цепочек напряжение на выходе имеет значение высокого уровня (уровня, соответствующего логической «1»). Источники входных сигналов Uвх1 и Uвх2 имеют малое внутреннее сопротивления. Поэтому, если один или оба источника подают низкий уровень (логический «0»), то из-за шунтирующего воздействия  диодных цепочек на резистора R2 на выходе будет иметь место низкий уровень напряжения, соответствующий логическому нулю. Высокий уровень на выходе (логическая «1») будет иметь место  только тогда, когда на оба входа подаются единицы, так как соответствующие им высокие уровни напряжения закрывают оба диода. Таким образом,  единица на выходе будет иметь место только тогда, когда и x1, и x2 имеют единичные значения. Это означает, что рассматриваемая схема реализует логику И.

Для схемы  на рис.3.1-3,b соотношение сопротивления резисторов R1 и R2 при заданном напряжении «+U» выбирается таким образом, что без учета  воздействия диодных цепочек напряжение на выходе имеет значение низкого  уровня (уровня, соответствующего логическому «0»). Если хотя бы один или оба источника входных сигналов подают высокий уровень (логическая «1»), то этот высокий уровень проходит через открытый диод и появляется на выходе. Низкий уровень, т.е. логический «0», будет иметь место только тогда, когда оба входных сигнала имеют низкий уровень. Это означает, что рассматриваемая схема реализует логику ИЛИ. На рис.3.1-4.  приведены примеры реализации  логических функций  НЕ (рис.3.1-4, а) и ИЛИ-НЕ (рис.3.1-4,b) на транзисторах. Транзисторы обозначены символом «Т».

На      а) транзистор открыт,  следовательно, на его коллекторе напряжение, близкое к нулевому уровню, тогда, когда на его базе высокий уровень логической единицы, и, наоборот, транзистор закрыт, а следовательно на его коллекторе высокий уровень тогда, когда входной сигнал соответствует низкому уровню нуля. Выходом схемы является коллектор транзистора, поэтому выходной сигнал реализует функцию НЕ.

На        b) на выходе схемы «y» будет низкий уровень (логический нуль) тогда, когда  открыт хотя бы один транзистор  T1 , T2 , T3 , т.е. тогда, когда хотя бы одна из входных переменных x1, x2, x3,  имеет значение логической единицы. Это означает, что выходной сигнал «y» зависит от входных сигналов по логике ИЛИ- НЕ.

На  приведены примеры реализации  логических функции  И-НЕ и функции И на транзисторах.

На  а) на выходе схемы  «y» будет низкий уровень (логический нуль) только тогда, когда  открыт оба транзистора  T1 , T2 , т.е. тогда, когда обе  входные переменные x1, x2  имеют значение логической единицы. Это означает, что выходной сигнал «y» зависит от входных сигналов по логике И- НЕ.

+                                      +                                           +

а)                                        b)

T

х2

х3

x1

Т1               Т2                                           Т3

R

R

x1

Рис. 3.1-24

На  b) приведена схема, использующая много эмиттерный транзистор T3 . Транзистор такого типа  пропускает ток только тогда, когда имеет место высокий уровень на его базе  и низкий уровень хотя бы  на одном из его эмиттеров. В приведенной схеме на базу T3 подается  постоянный высокий уровень (логическая константа, равная  «1»). В этом случае на выходе схемы «y» будет низкий уровень (логический нуль) тогда, когда  есть условия протекания тока хотя бы по одному из его эмиттеров, т.е. хотя бы одна из входных переменных x1, x2 , x3  имеет значение логического нуля. Если на все эмиттеры подается логическая единица, то   T3  закрыт, а на выходе схеме имеет место высокий уровень, т.е. логическая единица. Это означает, что выходной сигнал «y» зависит от входных сигналов по логике И.

x1

+

+                                                   +

э1   э2         э3

+(1)

y = x1 x2 x3

___

y =x1 x2

T2

T1                                                                                            +

R                                        R                                                 +

x2

T3                                                                                                +

x2

x1       x2        x3

a)                                                                           b)

R

э3

.

Рис. 3.1-25

### Запоминающие элементы

В качестве запоминающего элемента в вычислительной техники используется триггер.

Триггер в общем случае обладает следующими свойствами:

- триггер имеет два устойчивых состояния, которые называются состоянием «0» и состоянием «1»;

- триггер имеет парафазный выход, который представляется двумя выходами, всегда имеющими противоположные значения, при этом один выход имеет название «выход единицы», а другой  - «выход нуля»;

- триггер имеет управляющий вход (или входы), подавая сигналы на который, можно менять  состояние триггера.

Используются следующие типы триггера:

- RS- триггер;

- D -триггер;

- T -триггер;

- JK- триггер.

#### R S   -    т р и г г е р.

Отличительной особенностью R S - триггер является наличие у него входа установки  значения единицы  (вход «S» )  и входа установки  значения ноль  (вход «R»). Своё название этот триггер получил по названию своих входов.

R S - триггер может быть реализован  или в логическом базисе ИЛИ -НЕ, или в  логическом базисе И -НЕ.

При реализации в базисе ИЛИ-НЕ триггер представляется в виде логической схемы, приведенной на рисунке (Рис. 3.1-26а).  Наличие в логической схеме обратных связей приводит к тому, что значения выходных переменные приведенной схемы зависят не только от входных переменных, но и от начального состояния схемы, т.е. от   состояния триггера на момент   поступления входных сигналов.

Доказательство того, что приведенная схема является триггером, имеющим вход для установки единицы и вход для установки нуля,  приведено в виде таблицы (.                                                                    Таблица 3.1-12)

В таблице, используются  обозначения  Q(t) и Q(t+1), которые отражают, соответственно, начальное и конечному значению на выходе «1» триггера перед началом и после воздействия входных сигналов.

| Обозначения | _ Q(t) и | _ Q(t+1) отражают, соответственно, начальное и |
| --- | --- | --- |

конечное значения на выходе «0» триггера перед началом и после воздействия входных сигналов.

a)                                                                                b)

qS

Q

_

Q

Q

_

Q

qR

qS

qR

qS

1

1

&

&

Рис. 3.1-26

Каждая колонка имеет цифровое обозначение, соответствующее номеру набора входных переменных и начальному значения выходной переменной.

На наборе «1» рассматривается   ситуация, когда на схему поданы нулевые значения на оба входа,  а Q(t) равно «1». В этой ситуации

| _ Q(t+1) | будет равен «0», что не изменит начального состояния на выходе |
| --- | --- |

Q, т. е. Q(t+1)будет «1».

.                                                                    Таблица 3.1-12

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| qs | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| qR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Q(t) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| _ Q(t) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Q(t+1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1? | 1? |
| _ Q(t+1) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1? | 1? |

На наборе «2» рассматривается   ситуация, когда на схему поданы нулевые значения обеих входных переменных,  а Q(t) равно «0»). В этой ситуации на

Q(t+1) будет  «1», что не изменит начального состояния на выходе Q, т. е.  на

Q(t+1)будет «0».

Работа схеме на наборы «1» и «2» свидетельствуют о том, что при нулевых значениях входных переменных рассматриваемая схема сохраняет исходное состояние.

Формируемые выходные переменные на наборах «3» и «6», свидетельствуют о том, что рассматриваемая схема при воздействии входных переменных qs, = 0 и qR =1, не зависимо от исходного состояния (от значения Q(t)), в конечном состоянии будет иметь на своих выходах

Q(t+1)=0, Q(t+1)=1,

т.е. данная комбинация сигналов переводит схему в «0».

Формируемые выходные переменные на наборах «4» и «5», свидетельствуют о том, что рассматриваемая схема при воздействии значений входных переменных qs, = 1 и qR =0, не зависимо от исходного состояния (от значения Q(t)), в конечном состоянии будет иметь:

Q(t+1)=1, Q(t+1)=0,

т.е. данная комбинация сигналов переводит схему в состояние «1».

Наборы «7» и «8» являются недопустимыми, так при qS = 1 и qR =1, состояние рассматриваемой схемы не определено, потому что на двух составляющих

Q,Q

парафазного выхода схемы появляются одинаковые нулевые значения.
Таким образом, на основании приведенной таблицы можно заключить, что при различных комбинациях входных переменных qS,qR, рассматривая схема может:

- хранить предыдущее состояние (qs = 0, qR =0);

- устанавливаться в ноль (qs = 0, qR =1);

- устанавливаться в единицу (qs = 1, qR =0).

На основании изложенного можно заключить, что приведенная схема, является триггером со входами установки единицы S и нуля R. Условное обозначение этой реализации триггера имеет вид, приведенный на Рис. 3.1-27 a).

- Работу данного триггера отражает таблица истинности (.                                                                     Таблица 3.1-13).

.                                                                     Таблица 3.1-13

| - N строки | - qs | - qR | - Q(t) | - Q(t+1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 1 | - 0 | - 0 | - 1 | - 1 |
| - 2 | - 0 | - 1 | - 0 | - 0 |
| - 3 | - 0 | - 1 | - 1 | - 0 |
| - 4 | - 1 | - 0 | - 0 | - 1 |
| - 5 | - 1 | - 0 | - 1 | - 1 |
| - 6 | - 1 | - 1 | - 0 | - не определено |
| - 7 | - 1 | - 1 | - 1 | - не определено |

Таблицу истинности можно представить в более компактном виде, если определять конечное состояние через начальное, как это показано в .                                     Таблица 3.1-14.

.                                     Таблица 3.1-14

| На Рис. 3.1-27 b) представлена реализация триггера в базисе И-НЕ; а на Рис. 3.1-27b) - его условное обозначение. - N строки | - qs | - qR | - Q(t+1) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 0 | - 0 | - 0 | - Q(t) |
| - 1 | - 0 | - 1 | - 1 |
| - 2 | - 1 | - 0 | - 0 |
| - 3 | - 1 | - 1 | - не определено |

Доказательство того, что приведенная схема является триггером, имеющим вход для установки единицы и вход для установки нуля  приведено в виде таблицы .                                                             Таблица 3.1-15. В таблице используются  обозначения, аналогичные обозначениям в .                                                                    Таблица 3.1-12 .

a)                                                               b)

qr

Qs

_

Q

qs

qr

S

R

T

S

R

T

Qs

_

Q

qs

qr

- Q(t)

Рис. 3.1-27

На наборе «1» рассматривается   ситуация, когда на схему поданы единичны  значения на оба входа,  а Q(t) равно «1». В этой ситуации

Q(t+1) будет равен «0», что не изменит начального состояния на выходе Q,

т. е. Q(t+1) будет «1».

На наборе «2» рассматривается   ситуация, когда на схему поданы единичные  значения обеих входных переменных,  а Q(t) равно «0»). В этой ситуации на  Q(t+1) будет  «1», что не изменит начального состояния на выходе Q, т. е.  на Q(t+1) будет «0».

Работа схеме на наборы «1» и «2» свидетельствуют о том, что при нулевых значениях входных переменных рассматриваемая схема сохраняет исходное состояние.

Формируемые выходные переменные на наборах «3» и «6», свидетельствуют о том, что рассматриваемая схема при воздействии входных переменных qs, = 1 и qR =0, не зависимо от исходного состояния (от значения Q(t)), в конечном состоянии будет иметь на своих выходах

Q(t+1)=0  , Q(t+1)=1,

т.е. данная комбинация сигналов переводит схему в состояние «0».

Формируемые выходные переменные на наборах «4» и «5», свидетельствуют о том, что рассматриваемая схема при воздействии значений входных переменных qs, = 0 и qR =1, не зависимо от исходного состояния (от значения Q(t)), в конечном состоянии будет иметь:

Q(t+1)=1,  , Q(t+1)=0,

т.е. данная комбинация сигналов переводит схему в состояние «1».

Наборы «7» и «8» являются недопустимыми, так при qS = 0 и qR =0, состояние рассматриваемой схемы не определено, потому что на двух составляющих

Q(t+1),Q(t+1)

парафазного выхода схемы появляются одинаковые единичные значения.

Таким образом, на основании приведенной таблицы можно заключить, что при различных комбинациях входных переменных qS,qR, рассматривая схема может:

Таким образом, на основании приведенной таблицы можно заключить, что при различных комбинациях входных переменных qS,qR, рассматривая схема может:

- хранить предыдущее состояние (qs = 1, qR =1);

- устанавливаться в ноль (qs = 1, qR =0);

- устанавливаться в единицу (qs = 0, qR =1).

На основании изложенного можно заключить, что рассматриваемая схема является триггером.  Отличием данной схемы от реализации триггера на элементах ИЛИ - НЕ является то, что по входам данный триггер воспринимает обратные значения входных переменных, что отражено на условном обозначении этой реализации триггера (см. Рис. 3.1-27 b).

.                                                             Таблица 3.1-15

|  | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - qs | - 1 | - 1 | - 1 | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 | - 0 |
| - qК | - 1 | - 1 | - 0 | - 1 | - 1 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - Q(t) | - 1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1 | - 1 | - 0 | - 1 |
| - _ - Q(t) | - 0 | - 1 | - 1 | - 1 | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 |
| - Q(t+1) | - 1 | - 0 | - 0 | - 1 | - 1 | - 0 | - 1? | - 1? |
| - _ - Q(t+1) | - 0 | - 1 | - 1 | - 0 | - 0 | - 1 | - 1? | - 1? |

Работу данного триггера отражает таблица истинности, приведенная в таблице    (                                                                            ).

.                                                                     Таблица 3.1-16

| N строки | qs | qs | Q(t+1) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | Q(t) |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | не определено |

Синхронный триггер

Синхронный RS- триггер, помимо основных входов установки нуля и единицы, имеет дополнительный вход синхронизации «С».  При отсутствии сигнала па входе «С» триггер не реагирует на появления  на его входах «S» и   «R» сигналов, стремящихся изменить состояние триггера. С помощью сигнала синхронизации задается момент реакции схемы на входные сигналы. На Error: Reference source not found а) приведена схема построения синхронного RS- триггера  на базе обычного не синхронного (синхронного) RS- триггера (a)) для случая реализации триггера на элементах И-НЕ. На. Error: Reference source not found b) приведено условное обозначение этого типа триггера. На Рис. 3.1-29 приведена временная диаграмма работы синхронного RS - триггера. Из диаграммы видно, что триггер реагирует  на единичные сигналы по своим входам  «S» и «R» только тогда, когда есть высокий уровень (логическая «1»)

Q

_

Q

а)                                                              b)                                                                                            a)

Q

_

Q

qs

CИ

qR

qs

CИ

qR

S

R

T

&

&

&

S

C

R

T

Рис. 3.1-28

синхросигнала СИ (синхроимпульс), поступающего на вход «С» синхронного триггера.

Си

qS

qR

Q

1                2               3                   4                 5                 6                7

Рис. 3.1-29

Двухтактный RS- триггер.

Двухтактный RS- триггер характеризуется тем, что у него разделены момент восприятия входных сигналов и момент изменения выходного сигнала  в соответствии с комбинацией действующих входных сигналов. Построение такого триггера на базе обычного (однотактного) синхронного RS- триггер приведено на Рис. 3.1-30; на  Рис. 3.1-31. приведено условное обозначение двутактного RS- триггера.

Q2

Q1

_____

qs2

CИ

qr2

qs1

CИ

qr1

S

R

T

1

S

R

T

&

S

с

R

T

2

&

2

Рис. 3.1-30

Q

_

Q

S

C

R

TT

qs

CИ

qr

Рис. 3.1-31.

При наличии сигнала СИ имеется разрешение по входу синхронизации первого триггера реагировать на входные сигналы qs и qR . В то же самое время, пока есть «1» на СИ, запрещена реакция второго триггера на сигналы, действующие на его входах R и S. Входными сигналами для второго триггера являются сигналы на выходах первого триггера. Поэтому, не смотря на то, что при наличии сигнала СИ первый триггер может, реагируя на действующую в это время комбинацию сигналов по своим входам, изменить свое состояние, т.е. изменить свои выходные сигналы, для второго триггер, пока есть сигнал на СИ, имеет место запрет реакции на его входные сигналы. Как только на СИ появляется низкий уровень (логический ноль), разрешается восприятие вторым триггером своих входных сигналов и запрещается реакция на входы для первого триггера. В результате второй триггер установится в состояние, соответствующее состоянию первого триггера. На Рис. 3.1-32. приведена временная диаграмма, поясняющая работу  двухтактного RS - триггера. Из диаграммы видно, что второй триггер изменяет свое состояние (если комбинация входных сигналов диктует такое изменение) только тогда, когда снимается сигнал СИ. Выходные сигналы первого триггера стремятся установить во втором триггере тоже состояние, что и в первом триггере. Если

CИ

qs

qr

Q1

Q2

1                2               3               4                 5                 6               7

Рис. 3.1-32.

состояние второго триггера отличается от состояния первого, то смена состояния второго триггера происходит только в момент исчезновения «1» на СИ. Таким образом  можно заключить, что изменение состояния первого триггера может произойти только по переднему фронту сигнала СИ, а изменение второго триггера - только по заднему фронту этого сигнала. Так как выход второго триггера представляет собой выход  двухтактного RS - триггера, то это означает, что изменение выходных сигналов двухтактного триггера может происходить только по заднему фронту сигнала синхронизации, поступающего на вход «С» этого триггера.

#### T-, JK-, D-триггер

Т- триггер

Т- триггер представляет собой триггер, имеющий один вход «Т», поступление единичного сигнала на который переводит Т-триггер в состояние, противоположное его исходному состоянию (фигурально говоря, по каждому входному сигналу триггер «кувыркается», меняя своё состояние на противоположное). На           приведена  реализация  Т-триггера на базе двухтактного RS - триггера (а) и временная диаграмма его работы (b). Имеющиеся на схеме обратные связи создают ситуацию, при  которой сигналы на входах R и S  стремятся перевести триггер в состояние, противоположное текущему.  Поэтому при приходе очередного сигнала qT триггер воспринимает имеющиеся  сигналы на его входах. Выходные сигналы триггера изменяются после снятия единичного сигнала на его входе qT, так как триггер двухтактный.

a)                                   b)

Q

qt

Q

qt

S

C

R

TT

Рис. 3.1-33

Т - триггер можно рассматривать как счетчик, считающий по модулю два количество импульсов, поступающих на его вход. Действительно, если в исходном состоянии триггер находимся в «0», то при поступлении на его вход нечетного количества импульсов триггер будет находиться в «1», а при четном - в «0», что соответствует суммированию по модулю «2» количества поступающих импульсов.

JK -триггер

Реализация JK-триггера и соответствующая таблица истинности приведена на рисунке (      ). Вход «J» - это вход установки «1», вход «K» - вход установки «0».

Из приведенной схемы видно, что сигнал qJ или qK, стремящиеся установить триггер, соответственно, в «1»  или «0»,  поступают на соответствующий вход «S» или «R» базового RS - триггера только тогда, когда его исходное состояние противоположно тому, в которое стремится перевести JK-триггер  комбинация входных сигналов. В противном случае сигнал qJ или qK  на соответствующий вход S  или R базового триггера не поступают. В связи с этим комбинация входных сигналов «1, 1» не является запретной, так как в этом случае на соответствующий вход базового  RS - триггера поступит только тот сигнал, который стремится установить триггер в состояние, противоположное его исходному состоянию. Этот момент отражен в таблице истинности - при комбинации входных сигналов «1,1»  триггер меняет исходное состояние, то есть работает как T-триггер.

a)                                  b)

Q

_

Q

qj

CИ

qк

S

C

R

TT

&

&

0

qj

0

qr

0

Q(t+1)

0

1

2

0

1

1

0

0

1

3

2

1

1

1

1

0

Q(t)

Рис. 3.1-34

Таким образом, JK - триггер представляет собой универсальный триггер, объединяющий в себе свойства и RS - триггера и  Т - триггера.

D - триггер

D – триггер, по другому, называют элементом задержки. Схема его реализации на базе RS - триггера и временная диаграмма его работы приведен на р. Использование подачи сигнала установки «1» через логику НЕ  на вход установки «0» приводит к тому, что на входы R и S базового RS - триггера подаются сигналы, имеющие противоположные значения.

Q

СИ

qD

Q

qD

СИ

S

C

R

T

&

a)                                                     b)

1

Рис. 3.1-35

Это означает, что, когда есть «1» на входе qD, на входах базового триггера будут сигналы: «1» - на входе S  и «0» -  на входе «R». Поэтому по переднему фронту сигнала СИ в триггере устанавливается «1», если есть «1» на входе qD, в противном случае в триггере будет установлен «0».  Состояние, которое имеется у триггера в момент заднего фронда сигнала СИ, будет сохранятьcя («задерживаться») до поступления очередного сигнала синхронизации СИ.

## Узлы  ЭВМ

Узлы ЭВМ можно подразделить на два типа:

- комбинационные узлы;

- накапливающие узлы.

Узел ЭВМ представляют собой совокупность нескольких логических схем и, в общем случае, элементов памяти, формирующих  выходные сигналы, соответствующие нескольким логическим функциям от входных сигналов.

Характерной особенностью узлов комбинационного типа является то, что их выходные сигналы определяются только действующими в данный момент входными сигналами (не зависят от «истории» входных сигналов).

Характерной особенностью узлов накапливающие типа является то, что их выходные сигналы определяются не только действующими в данный момент входными сигналами, но и тем, какие входные сигналы поступали на узел ранее, т.е. зависят от «истории» входных сигналов. Свойство хранить историю обеспечивается у накапливающих узлов наличием память, представленной некоторой совокупностью запоминающих элементов.

### Комбинационные узлы

В вычислительной технике к числу типовых узлов комбинационного типа относятся следующие узлы.

Дешифратор.

На Рис. 3.2-36 приведены реализация (а) и условного обозначения (b) дешифратора.

На вход дешифратора поступает n- разрядный код, и, в зависимости от его  значения, появляется сигнал на одном из «m» выходов дешифратора. Вход «C»  является входом синхронизации. Значения n и m связаны соотношением:

2n >= m.

Дешифратор, приведенный на Рис. 3.2-36, формирует сигнал на одном из своих десяти выходов   в соответствии  со значением  4-х   разрядного входного кода, который представляет собой двоично-десятичную цифру. Каждый выходы обозначен набором входных переменных и соответствующей ему десятичной цифре, при поступлении которого на вход схемы на данном выходе вырабатывается сигнал. На схеме приведено  формирование выходных сигналов для значений входных кодов от 1 до 9.

a)

CИ

.     _ _

9x1x2x3x4)

_    _  _

4x1x2x3x4)

_ _

3x1x2x3x4)

. _ _     _  2x1x2x3x4)

,_  _ _ _  1x1x2x3x4

x1    x2   x3  x4    CИ

DC

0

1

2

3

.

.

.m

0

1

2

3

.

.m

C

&

&

&

&

&

b)

Рис. 3.2-36

Шифратор

На Рис. 3.2-36  приведены реализация (а) и условное обозначение (b) шифратора (кодера). На вход шифратора поступает один из  n  сигналов. На выходах схемы формируется m разрядный код, соответствующий одному из входных  сигналов. Вход «C»  является входом синхронизации. Значения n и m связаны соотношением:

2m >= n.

Шифратор, приведенный на Рис. 3.2-37 a), формирует на  четырех выходах код для одного из десяти своих  входов, на котором в данное время имеет место единичный сигнал. Формируемый код  соответствует в двоично-десятичной кодировке номеру входа с единичным сигналом. Одновременно может присутствовать сигнал только на одном из входов.  Выходы обозначены номерами двоичных разрядов тетрады, отображающих  4-х разрядный двоично-десятичный код десятичных цифр.

Сумматор по модулю «2»

Сумматор по модулю «2» вырабатывает на своем входе сигнал логической единицы, если количество его входов с сигналом логической единицы является нечетным.

На Рис. 3.2-38 приведена схема сумматора по модулю два на два входа (а),  её условное обозначение (b) и  схема сумматора по модулю два с восьмью  входами (c). Эта схема построена  по принципу каскадирования из сумматоров по модулю два, имеющих по два входа.

CИ

C

0

1

2

3

.

.

.n

0

1

2

3

.

.m

C

&

&

&

&

1

1

1

1

1 2   3   4   5  6  7   8   9

1р

2р

3р

4р

b)

a)

2р

Рис. 3.2-37

Сигнал на выходе y7 это схемы определяется логическим выражением:

y=(y5y6+y5y6)=(y1y2+y1y2)(y3y4+y3y4)+(y1y2+y1y2)(y3y4+y3y4).

Мультиплексор

Мультиплексорреализует функцию подключения одного из нескольких своих входов к единственному выходу. На Рис. 3.2-39  приведены схема мультиплексора (а) и его условное обозначение( b).  Входы y1 ,y2. определяют номер одного из четырех входов, который нужно логически соединить с выходом. Приведенная схема осуществляет коммутацию четырех одноразрядных входов на один одноразрядный выход.  На      Рис. 3.2-40 приведена схема мультиплексора, обеспечивающая коммутацию четырех  n-разрядных входов на один n-разрядный выход.

c)

y

.    _            _y=x1x2 +     .   +x1x2

x1

x2

y7

y6

y1

y2

y3

y4

x1

x2

x3

x4

x5

x6

x7

x8

x1  x2

&

&

1

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

y5

a)

b)

y

y3

Рис. 3.2-38

a)                                                     b)

y2

выход1

вход4

Y

MS

y1

y2

вход3

выход

в х о д

вход2

вход1

1

2

c

2

C

1

2

3

4

DC

&

&

&

&

1

CИ

Рис. 3.2-39

&

&

&

&

&

&

&

&

1

nр

1

3р

&

&

&

&

вход 1, nр

&

1

2р

выход  n-го разряда

вход1,1р

&

1

1р

y1

y2

выход  3-го разряда

вход2,1р

&

1

2

c

2

C

1

2

3

4

DC

вход3,1р

выход  2-го разряда

&

выход  1-го разряда

вход4,1р

СИ

Рис. 3.2-40

Демультиплексор

Демультиплексор выполняет функцию логического подключения одного входного канала к одному из нескольких выходных каналов, т.е. его функция является обратной по сравнению с функцией, реализуемой мультиплексором. На Рис. 3.2-41 а) приведена схема демультиплексора, реализованная на основе дешифратора. В качестве её информационного входа используется вход синхронизации дешифратора, а код номера выбираемого выхода (набор yi) подается на информационный вход дешифратора.

Входы y1 ,y2  определяют номер одного из четырех выходов, к которому нужно логически подсоединить  выход. Приведенная схема осуществляет коммутацию одного одноразрядного входа  на один из четырех одноразрядный выход.

На Рис. 3.2-41b) приведена схема демультиплексора, обеспечивающая коммутацию n-разрядного входа  на один из m  n-разрядных выходов. Схема включает n дешифраторов по числу разрядности входного и выходных каналов. Каждый дешифратор имеет по m выходов (по количеству выходов демультиплексора). Разрядами коммутируемого входа являются входы синхронизации соответствующих дешифраторов. Одноименные информационные входы дешифраторов объединены; на них подаются соответствующие разряды кода, определяющего номер выходного канала.

y1

.

.

yn

y1

y1

yn

вход

выход1 выход2

выход m

вход, 1 р

выход m, 1 р

выход m, 2 р

выход m, n р

выход2, n р

выход1, n р

1

2 3

.

n

c

DC

1

2

.

.

.

m

1

2 3

.

n

c

DC

nр

1

2

.

.

.

m

1

2 3

.

n

c

DC

2р

1

2

.

.

.

m

1

2 3

.

n

c

DC

1р

1

2

.

.

.

m

a )                                                   b)

Рис. 3.2-41

Сумматор

Одноразрядный двоичный сумматор обеспечивает сложение одноименных разрядов операндов с учётом переноса, поступающего из ближайшего младшего разряда. Сумматор вырабатывает значение соответствующего разряда суммы (S) и перенос (P), который должен быть учтен в соседнем старшем разряде. Синтез схемы реализующей функции одноразрядного сумматора можно выполнить на основании таблицы истинности приведенной на Рис. 3.2-42.

Исходя из реализуемой функции, сумматор представляет собой логический узел с двумя выходами (выход суммы S и выход переноса Р), имеющую три входа:

а - разряд первого операнда;

b - разряд второго операнда;

р - перенос из младшего разряда.

На основании таблицы истинности можно записать логические выражения для формируемых суммы и переноса, которые будут иметь вид:

N

п.п.

a

b

p

P

S

0

0

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

2

1

0

1

1

1

3

0

1

0

0

0

4

1

1

0

1

1

5

0

1

1

0

1

6

0

1

1

1

1

7

1

Рис. 3.2-42

P=abp+abp+abp+abp;

S=abp+abp+abp+abp;

Полученные функции наиболее удобно  минимизировать с помощью карты Карно, так как количество переменных невелико. Карты Карно с представленными в них функциями S и P приведены на Рис. 3.2-43a) и b).

На основании  представления  функции S в карте можно заключить, что логическое выражение для этой функции не минимизируется.

Минимизированная функция переноса с учетов введенных контуров имеет вид:

a )                                         b )

p                                                           p

«S»                                                  «P»

a                                                       a

b                                                      b

0

1

0

1

1

0

1

0

0

0

1

0

0

1

1

1

P =a b + ap + dp.

Рис. 3.2-43

В виду того, что функция  P и S формируются в одном и том же узле, при формировании  S целесообразно использовать средства, примененные для реализации функции Р. С этой целью рассмотрим функцию Р как переменную для функции S. Тогда модифицированная функция S,  зависящая теперь от четырех переменных   a,b,p,P,  будет записываться в карту Карно для четырех переменных.

На Рис. 3.2-44 приведена  такая карта с записью в ней функции  S (а) и 4 контура, используемые для её минимизации (b). В приведенной карте часть клеток, соответствующих наборам переменных, на которых функция не определена, заполнена отметкой «-». Таких клеток восемь. К их числу относятся клетки, соответствующие  следующим наборам переменных:

| _ _ а в р Р, (8) | _ _ а в р Р, (9) | . _ _ а в р Р, (10) | _ _ а в р Р, (11) | . _ _ а в р Р, (12) | .. _ _ а в р Р, (13) | _ _ _ а в р Р, (14) | . _ а в р Р. (15) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

В наборах  11 – 13, 15  одновременно присутствуют единичные значения более, чем на двух из трех переменных a,b,p   и есть «0»  переменной Р, что, исходя из логики формирования  Р по переменным a, b, p, невозможно.

На наборах 8 - 10, 14  присутствует единичные значения не более, чем  у одной из трех переменных a,b,p  и есть «1»  переменной Р, что не возможно исходя из логики формирования  Р по переменным a,b,p.

При охвате клеток контурами, клетки с отметкой «-» можно включать в контур наряду с клетками, имеющими единичные значения. На основании четырех контуров на карте, приведенной на  Рис. 3.2-44 b), можно составить минимизированное логическое выражение для функции S, которое имеет вид:

| S= | a b p + 4 | _ aP + 2 | _ bP + 1 | _ pP = 3 | . _ (a + b + p) P + | a b p |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таким образом, определение  функции S, как функции четырех переменных, позволило получить для её представление более простое выражение, чем исходная СДНФ для этой функции.

a)                                                       b)

P                                                               P                                                                                   P

p                                                                             p                                                                       b

b                                                         b                          b                                                                       b

1

-

-

-

0

1

-

1

-

-

1

0

-

-

0

-

1

-

-

-

0

1

-

1

-

0

1

0

-

-

0

-

1

-

-

-          .     2

0

1

-                                .   3

1

1

-

0

1    4

0

-

-

0

-

b

a                                                              a                                                                       b

Рис. 3.2-44

На Рис. 3.2-45 приведена схема одноразрядного двоичного сумматора, реализующая выведенные логические выражения для суммы S и переноса P.

a)                                                      b)

P

S

a    b  p

&

&

&

1

&

&

&

1

1

1

2

3

SM

S

P

Рис. 3.2-45

Много разрядный двоичный сумматор строится на основе одноразрядных сумматоров с введением соответствующих связей между разрядами. На Рис. 3.2-46 приведена простейшая схема такого сумматора.  На схеме приведена часть сумматора, относящаяся к некоторому i-ому разряду и его соседей: (i+1)-ый соседний младший разряд и (i-1)-ый соседний старший  разряд.

Приведенная схема много разрядного сумматора называется сумматором с последовательным переносом. Схема очень простая, но обладает малым быстродействием из-за последовательного учета переноса, возникшего в младшем разряде, в непрерывной цепочки старших разрядов, имеющих значение поразрядной суммы, равное единицы (такие разряды называются «разряды, пропускающие перенос»). Худший случай имеет место тогда, когда перенос, возникший в младшем разряде, распространяется до самого старшего разряда формируемой суммы.

от (i+2)-го

к (i -2)-ому

bi+1                            bi                                                   bi-1

аi+1                             аi                                                 ai-1                                   аi-1

(i+1)-ый  разряд           i-ый разряд             (i-1)-ый  разряд

s i+1                                     si                     s i-1

1

2

3

SM

S

P

1

2

3

SM

S

P

1

2

3

SM

S

P

в   ы   х о д              с   у   м   м   ы     т   о   р   а

р   а   з   р   я   д   ы        о   п   е   р   а   н   д   о   в        А          и            В

Рис. 3.2-46

На  представлена схема сумматора со сквозным переносом. В этом сумматоре, перенос, пришедший из младшего разряда  на сумматор i-ого разряда, поступает на третий вход этого сумматора и одновременно, если поразрядная сумма, сформированная в i-ом сумматоре, равна «1», проходит на следующий (i-1)-ый сумматор.

к   (i -2)-ому

Р   а   з   р   я   д   ы       о   п   е   р   а   н   д   о   в            А и  В

a(i+1).                               ai.                              a(i-1).

b(i+1).                                       bi.                           b(i-1).

(i+1)-ый  разряд               i-ый разряд                          (i-1)-ый разряд

от

(i+2)-го

(i +1) -ый                            i -ый                               (i-1)  -ый

1

2

3

SM

S

P

1

2

3

SM

S

P

1

2

3

SM

S

P

1

&

1

&

1

&

Р      а     з     р    я   д    ы                 с    у    м    м    ы

Рис. 3.2-47

Схема работает в два такта.

На первом такте формируется поразрядная сумма и генерируются поразрядные переносы.

На втором такте разрешается распространение переносов по разрядам. При этом выработка сигналов переноса на отдельных сумматорах блокируется.

Программируемая логическая матрица

Программируемая логическая матрица (ПЛМ) представляет собой комбинационный узел, обеспечивающий формирование нескольких функциональных зависимостей на основании заданных переменных. Вид функциональных зависимостей программируется.

Программируемая логическая матрица реализует функциональные зависимости в виде дизъюнкции простых конъюнкций. Структурная схема  ПЛМ имеет вид, приведенный  на Рис. 3.2-48.

ПЛМ

выходные функции

входные пременные

КМ

DМ

Рис. 3.2-48

В состав  ПЛМ входят дизъюнктивная (ДМ) и конъюнктивная матрицы (КМ). КМ формирует множество не повторяющихся конъюнкций, используемых во всех формируемых логических функциях. ДМ   для каждой выходной функции формирует логическую сумму дизъюнкций соответствующих конъюнкций.

Пример ПЛМ приведен на Рис. 3.2-49. На пересечении горизонтальных и вертикальных шин конъюнктивной матрицы, обозначенных кружком, располагаются цепочки, состоящие из диода (D) и легкоплавкой перемычки (ЛП). В дизъюнктивной матрицы в кружках, обозначающих точку пересечения горизонтальных и вертикальных шин, располагаются цепочки, включающие транзистор (Т) и легкоплавкую перемычку. На Рис. 3.2-49  горизонтальные шины конъюнктивной матрицы помечены логическими выражениями формируемых ими конъюнкций. На каждой вертикальной шине дизъюнктивной матрицы реализована логика ИЛИ.

Приведенная матрица реализует следующую логику для выходных функций:

y1=x1x2x3x4+x1x2x4+x1x2;

y2=x1x2x3x4;y3=x2x4+x1x2x4+x3x4;

y4=x1x2x3x4+x2x4+x1x2;

y5=x1x2x3x4+x23x4+x1x2.

Программирование ПЛМ выполняется следующим образом. При производстве создается одним из методов  интегральной технологии заготовка ПЛМ, в которой  на  пересечениях горизонтальных и вертикальных шин имеет место цепочка - диодная в конъюнктивной и транзисторная в дизъюнктивной матицах. Пользователь в зависимости от логики, которую он собирается реализовать, удаляет «ненужные»  перемычки. Удаление цепочки осуществляется посредством  пропускания по соответствующей горизонтальной и вертикальной шинам  мощного тока, который  разогревает и испаряет соответствующую легкоплавкую перемычку.

.               _         _         _         _                                                                             R1      x1  x1    x2  x2  x3   x3   x4  x4

.

x1x2x3x4x2x4x1x2x3x4x1x2x3x4x1x2x4x3x4x1x2

y1   y2      y3     y4      y5

+U

Рис. 3.2-49

### Накапливающие узлы

Для  накапливающего узла характерна зависимость выходных сигналов не только от входных сигналов, но и от состояния, какое  имел данный узел на момент воздействия входного сигнала. Это означает, что такие узлы могут хранить «историю» входных сигналов, т.е. узлы данного типа обладают памятью. К типовым накапливающим узлам, используемым в вычислительной технике, относятся следующие узлы.

Регистры

Основная функция регистра - хранение много разрядного кода. Регистры реализуются на основе элемента типа «триггер».

На Рис. 3.2-49 приведен регистр, построенный на основе D- триггера. Отдельные разряды устанавливаемого в регистр кода поступают на вход  D соответствующих триггеров, составляющих регистр. Входной код воспринимается регистром только при подаче сигнала прием кода («ПК»), который поступает на вход синхронизации каждого триггера регистра. Независимо от того, какой код ранее находился в регистре, при наличии «ПК» в нем будет  установлен код, который в данный момент присутствует на  входе регистра.

При снятии сигнала «ПК» регистр хранит этот код до тех пор, пока не поступит очередной сигнал «ПК». Особенностью данного регистра является то, что он не требует предварительного сброса «старого»  кода перед установкой в него  «нового» кода.

Регистры могут выполнять функцию сдвига  хранимого кода вправо или лево. Регистры, обладающие такой возможностью, называются сдвигающим. На  приведена схема сдвигающего регистра

п    а   р   а   ф   а   з   н   ы   й              в   ы    х   о   д

.                  (i+1)p                            iр                            (i-1)р

.     р  а  з  р  я  д  ы       у  с  т  а  н  а  в  л  и  в  а  е  м  о  г  о        .                                       к  о  д  а

Q

Q

D

C

T

Q

Q

D

C

T

Q

Q

D

c

T

ПК

Рис. 3.2-50

Приведенный на рисунке регистр может выполнять следующие функции:

- прием кода (выполняется по сигналу ПК);

- сдвиг хранимого кода влево (выполняется по сигналу L);

- сдвиг хранимого кода вправо (выполняется по сигналу R).

Р  а  з  р  я   д   ы       у  с  т  а  н  а  в  л  и  в  а  е  м  о  г  о        к   о  д  а     ч  и  с  л  а        А

от (i+2)p

к(i+2)p

от(i+2)р

аi+1                                   аi                                        аi-1

УК .                                                                                                                                                  L

R

п  а  р  а  ф  а  з  н  ы  й          в  ы  х  о  д        р  е  г  и  с  т  р  а

(i+1)p                             iр                            (i-1)р

Q

Q

D

C

T

Q

Q

D

C

T

Q

Q

D

C

T

&

&

&

1

&

&

&

1

&

&

&

1

от (i-2)р

к (i-2)р

.

Рис. 3.2-51

На входе каждого разрядного триггера используется логическая схема, которая  обеспечивает подключение ко входу D некоторого i-го триггера  или соответствующий  i-ый разряд входного кода (для установки в регистре кода по сигналу ПК), или выход единицы триггера ближайшего старшего (i-1)-го разряда (для сдвига кода вправо, если есть сигнал R), или выход единицы триггера ближайшего младшего (i-1)-го разряда (для сдвига кода влево, если есть сигнал L).

Много разрядный выход регистра представлен выходом  единицы и выходом нуля каждого триггера. Таким образом формируется парафазный выход приведенной схемы.

Счетчик

Счетчик в общем случае представляет собой типовой узел,  который по каждому входному сигналу изменяет (увеличивает или уменьшает) хранимый в ней код на единицу.

Используются следующие разновидности счетчика:

- счетчики прямого счета;

- счетчики обратного счета;

- реверсивные счётчики.

Счетчик прямого счета в качестве входного сигнала использует сигнал «+1».По каждому входному сигналу он увеличивают значение хранимого в нем кода на единицу.  На Рис. 3.2-52 приведена схема счетчика прямого счета, построенная на базе двухтактного  Т-триггера. Счетчик имеет три разряда и может считать от 0 до 7. Приведенный  счетчика можно рассматривать как сумматор по модулю 8 количества сигналов, поступающих на его вход.    На  приведена временная диаграмма, иллюстрирующая работу данного счетчика.

Q3

«+1»

« уст. 0»

Q2

Q1

T

R

TT

1

T

R

TT

2

T

R

TT

3

в   ы   х   о   д                 с   ч   е   т   ч   и   к   а

1 разряд                     2 разряд                    3 разряд

Рис. 3.2-52

На временной диаграмме в качестве  начального состояния счетчика используется состояние «0», когда во всех триггерах имеет место «0».  На счетчик поступает девять входных сигналов «+1».  Так как вход счетчика подключен непосредственно ко входу Т первого двухтактного  Т-триггера, выходной сигнал этого триггера Q1  при поступлении каждого входного сигнала  будет меняться на противоположный, причем смена сигнала Q1 осуществляется по заднему фронту сигнала  «+1» (свойство двухтактного триггера). Выходной сигнал второго триггера

«+1»

1            2               3             4                5            6               7             8               9

+1

Q1

Q2

Q3

Рис. 3.2-53

Q2 будет изменяться по заднему фронту изменения выходного сигнала первого триггера, являющего входным сигналом для второго триггера. Входным сигналом для третьего  триггера является выходной сигнал второго триггера. Поэтому сигнал Q3 будет изменяться по заднему фронту изменения Q2.

На схеме приведен вход установки нуля «Уст. 0», который подключен ко входам установки нуля (вход R)  каждого триггера. Сигнал по этому входу приводит рассматриваемый счетчик в состояние «0» (все составляющие его триггеры имеют в этом случае состояние «0»). Вход  R в классическом варианте Т-триггера отсутствует, однако он весьма часто вводится в реальный Т-триггер, позволяя решить проблему задания начального значения в этом триггере.

Счетчик обратного    счета в качестве входного сигнала использует сигнал «-1» и  по каждому входному сигналу уменьшает значение хранимого а нем кода на единицу. На Рис. 3.2-54 приведена схема счетчика обратного  счета, построенная на базе двухтактного  Т-триггера. Счетчик имеет три разряда и может считать от 7 до 0.

в  ы  х  о  д            с  ч  е  т  ч  и  к  а

1 разряд        2 разряд              3 разряд

Q3

Q2

Q1

T

R

TT

1

T

R

TT

2

T

R

TT

3

«-1»

_

Q3

_

Q1

_

Q2

«уст. 0»

Рис. 3.2-54

На Рис. 3.2-55 приведена временная диаграмма, поясняющая работу данного счетчика. На временной диаграмме в качестве  начального состояния приведено состояние «7», когда во всех триггерах имеет место «1».  На счетчик поступает девять входных сигналов «-1».  Так как вход счетчика подключен непосредственно ко входу Т первого двухтактного триггера, выходной сигнал этого триггера Q1  при поступлении каждого входного сигнала  будет меняться на противоположный, причем смена сигнала Q1 осуществляется по заднему фронту сигнала  «-1» (свойство двух тактного триггера).

Выходной сигнал второго триггера Q2 будет изменяться по заднему фронту изменения выходного сигнала выхода «0» первого триггера,  являющегося инверсией выхода Q1, т.е. он будет изменяться по переднему фронту сигнала Q1.

Входным сигналом для третьего Q3 триггера является выходной сигнал выхода нуля второго триггера. Выход нуля второго триггера является инверсией выхода единицы  этого же триггера. Поэтому сигнал Q3 будет изменяться по переднему  фронту изменения Q2.

На схеме приведен вход установки нуля «Уст. 0», который подключен ко входам установки нуля R  каждого триггера.

Реверсивный двоичный счетчик

Реверсивный  двоичный счетчик  в зависимости от управляющих сигналов может работать или в режиме прямого, или обратного счета. На  приведен  пример реализации такого счетчика.

1             2            3              4               5              6             7             8             9             10

«-1»

Q1

Q2

Q3

Рис. 3.2-55

На схеме представлены следующие управляющие сигналы:

Р«-» - сигнал установки режима обратного счета;

- Р«+» - сигнал установки режима прямого счета;

- Уст. «0»- сигнал установки нулевого кода в счетчике;

- «1»- сигнал модификации значения кода в счетчике на единицу.

Логические схемы, поставлен на входах триггеров второго и третьего разрядов, в зависимости от управляющих сигналов подключают ко входу Т соответствующего триггера или выход единицы, или выход нуля триггера предыдущего младшего разряда.

п  а  р  а  ф  а  з  н  ы  й        в  ы  х  о  д      с  ч  е  т  ч  и  к  а

Р  «+»

T

R

TT

1

&

&

1

T

R

TT

1

&

&

1

T

R

TT

1

S

R

T

Уст.«0»

Р  «-»

«1»

Рис. 3.2-56

Двоично - десятичный счётчик

Двоично- десятичный счетчик  в системе 8,4,2,1 отличается от ранее рассмотренных двоичных счетчиков тем, что каждая цифра представления десятичного числа, фиксируемая в четырех разрядах двоичного кода, может меняться в диапазоне от 0 до 9 (а не до 16, как это имело бы место, если четыре разряда отражали бы код двоичного числа).

Основу двоично-десятичного счетчика представляет 4-х разрядный счетчик десятичной цифры, который в свою очередь, строится на основе четырех триггеров.

Двоично-десятичный счетчик на одну десятичную цифру может быть построен с использованием триггера любого из рассмотренных типов. Если счетчик строить на основе Т- триггера, то задать его работу можно с помощью таблицы (Таблица 3.2-17).

Таблица 3.2-17

| N п.п. | +1 | Q1(t) | Q2(t) | Q3(t) | Q4(t) | Q1(t+1) | Q2(t+1) | Q3(t+1) | Q4(t+1) | qT1 | qT2 | qT3 | qT4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

В таблице заданы переходу из всех возможных начальных состояния, определяемых четырьмя разрядами Q1(t) Q2(t) Q3(t) Q4(t) , в конечные состояния (Q1(t+1) Q2(t+1) Q3(t+1) Q4(t+1)) при подаче на вход счетчика сигнала «+1». В колонках, помеченных qT1,  qT2, qT3, qT4,  единицами отмечены ситуации, когда нужно подавать сигналы на вход соответствующего триггера для формирования кода нового состояния счетчика. Информация в этих колонках позволяет формировать логические выражения для сигналов, подаваемых на входы триггеров двоично-десятичного счетчика.

На основании приведенной таблицы можно записать функции qT1,  qT2, qT3, qT4 следующим образом:

| qT1 = | _ Q1Q2Q3Q4 + | _ _ Q1Q2Q3Q4; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| qT2= | Q1 Q2 Q3 Q4 + | Q1 Q2 Q3 Q4; |  |  |
| qT3= | _ _ _ Q1Q2Q3Q4 + | _ _ Q1Q2Q3Q4 + | _ _ Q1Q2Q3Q4 + | _ Q1 Q2 Q3 Q4; |

qT4 = 1, то есть эта функция не зависимо от начального состояния. Это означает, что при  подаче каждого сигнала «+1»  на счётчик необходимо формировать сигнал на вход четвертого триггера (триггера младшего разряда счетчика).

Для нахождения минимальных выражений для рассматриваемых функций используем карты Карно.

На  Рис. 3.2-57 приведены записи в карту Карно функций qT1,  qT2, qT3. На Рис. 3.2-58  приведены те же самые карты с введенными на них контурами.

На основания карт на Рис. 3.2-57 можно записать минимизированные выражения для функций qT1,  qT2, qT3, qT4:

| q T1= | Q1Q4 + | Q2Q3Q4; | q T2= | Q3Q4; | qT3= | _ Q1Q4; | q T4= | 1. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

карта для qT1                                                     карта для qT2                                         карта для qT3

Q3                                                                          Q3                                                                                                            Q3

Q4

Q2

Q2

Q2

Q2

Q1                      Q1                                            Q1                                 Q1                                                                      Q1                              Q1

-

-

-

-

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

-

-

-

-

-

-

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

1

1

1

0

0

1

0

0

0

0

-

-

Q4

Q4

Q2

Q2

карта для qT1                                                                    карта для qT2                                      карта для qT3

Q1                                          Q1                                                       Q1                                       Q1                                                         Q1                                        Q1

Q4

Q2

Q2

Q2

Q2

Q2

Q2

Q3                                                     Q3                                                                             Q3

Q4

-2

-  2

-

-

1   1

0

0

0

0

0

0

0

0

11

-

-

-

-

-

-

1

1

1

0

0

1

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

-

-

Q4

Рис. 3.2-57

Q4                                                      Q4     Q2

2

Рис. 3.2-58

Полученные логические выражения позволяют синтезировать логические схемы формирования сигналов изменения текущего состояния всех четырех триггеров, входящих в состав двоично-десятичного счетчика, а, следовательно, и весь счетчик. Схема синтезированного двоично-десятичного счетчика на базе T-триггера приведена на .

в    ы      х      о    д                                               с    ч    ё    т     ч     и      к    а

4p                            3p                              2p                                   1p

Уст.«0»

«+1»

T

R

TT

4

T

R

TT

3

T

R

TT

2

T

R

TT

1

&

&

&

&

1

Q2

Q2

Рис. 3.2-59

## Элементы теории цифровых автоматов

### Основные определения

Цифровой автомат представляет собой объект, определяемый следующей  шестеркой характеристик:

{A,W, Z,  aн},

где:

- A ={a1a2anмножество состояний цифрового автомата;

- W = {1,2,...m} - множество выходных сигналов цифрового автомата;

- Z = {z1, z2, .....zn} - множество входных сигналов цифрового автомата;

- функция выработки  выходного сигнала t+1 в зависимости от текущего состояния аt цифрового автомата и действующего на его входе сигнала zt

- t+1 аt zt

- функция перехода цифрового автомата в новое состояние аt+1в зависимости от его текущего состояния аt и действующего на его входе сигнала zt

аt+1аtzt

- an Aначальное состояние цифрового автомата.

Если рассматривать множество входных сигналов Z как множество букв входного алфавита, а множество выходных сигналов W как множество букв выходного алфавита, то цифровой автомат можно рассматривать как преобразователь слов - входному слову, состоящему из S букв входного алфавита,  он ставит в соответствие выходное слово, состоящее из S букв выходного алфавита. В этом случае эквивалентность двух цифровых автомата можно определить следующим образом:

два цифровых автомата являются эквивалентными, если они, имея одинаковые множества входных  и выходных сигналов,  являются одинаковыми преобразователями слов, т. е. при любом начальном состоянии они для любого входного слова формируют одинаковые выходные слова.

Цифровой автомат называется конечным, если используемые для его задания множества конечны.

Цифровой автомат является полностью определенным, если каждой паре  a(t), z (t)  cтавится в соответствие пара        a(t+1),(t+1). В противном случае цифровой автомат называется частично определенным или просто частичным.

Под данное определение цифрового автомата подпадают практически все накапливающие узлу  ЭВМ. Поэтому хорошо разработанная теория цифровых автоматов находит широкое применение для синтеза и анализа сложных схем в вычислительной техники.

Существует два основных вида цифровых автомата:

- автомат Мура;

- автомат Мили.

Автомат Мили определяется как автомат общего типа, т.е. его выходной сигнал и новое состояние являются функцией текущего состояния и действующего на входе сигнала.

Что же касается автомата Мура, то его выходной сигнал  прямо не зависит от входного сигнала и определяется состоянием автомата, т.е. работа цифрового автомата типа Мура задается в виде уравнений:

аt+1 аt zt

t+1аt

Зависимость выходного сигнала от входного в автомате Мура проявляется косвенно, т.е. через зависимость состояния   от входного сигнала.

На практики широко используются две формы задания цифрового автомата:

- задание цифрового автомата через таблицы;

- задание цифрового автомата с помощью графа.

Задание цифрового автомата через таблицы

т Мили  задается с помощью двух таблиц:

- таблицы переходов, определяющей правило формирования нового состояния на основании текущего состояния и действующего входного сигнала;

- таблицы выходов, определяющей правило формирования выходного сигнала   на основании текущего состояния и действующего входного сигнала.

На  приведен пример табличного задания автомата Мили.

Таблица переходов                    Таблица выходов

a4

a1

a2

a3

a4

z1

a3

a1

a2

a4

z2

a4

a3

a1

a1

z3

a4

a4

a2

5

a1

a2

a3

a4

z1

1

1

3

4

z2

3

4

5

2

z3

2

2

1

Рис. 3.3-60

Приведенный     цифрового автомата имеет множество входных сигналов Z={z1, z2, z3} , множество состояний А ={a1, a2, a3, a4} и множество выходных сигналов W={1, 2, 3, 4, 5}.

Таблицы перехода и выходного сигнала имеют одинаковую размерность и одинаковую разметку колонок и строк.  Это делает возможность их объединения в одну таблицу. На Рис. 3.3-61 а)  приведена  объединенная таблица, соответствующая двум таблицам  на .

Таблицы переходов  и  выходов задает следующую дисциплину переходов и формирования выходного сигнала:

если автомат находится в текущий момент в состоянии аj  и получает по  входу сигнал zi, то он переходит в новое состояние, которое записано в клетке таблицы переходов, расположенной на пересечении j-ой колонки и i-ой строки, и вырабатывает выходной сигнал, который определен значением в клетке, расположенной в таблице выходов на пересечении j-ой колонки и i-ой строки.

Например, если автомат находится в состоянии a4, а на вход поступает сигнал z2, то он переходит в состояние a1 и вырабатывает выходной сигнал 2.

Работа заданного автомата как преобразователя слов иллюстрируется следующим образом.

Предположим, что на вход автомата, приведенного на  а), находящегося в начальном состоянии  aн= a3, поступает входное слово в виде последовательности букв z1, z1, z3, z2, z2, z1,  тогда цифровой автомат будет переходить в последовательность состояний и вырабатывать последовательность выходных сигналов, имеющих  вид:

a(t) ----     a3,  a2,    a1,      a4,    a1,    a4,

z(t) ----     z1,   z1,    z3,     z2,    z2,    z1,

a(t+1) --      a2,   a1,    a4,    a1,    a4,    a4,

(t+1)--     3, 1,   5,   2,    3,4.

В приведенных последовательностях приняты следующие обозначения:

- a(t) - текущее состояние цифрового автомата;

- z(t) входной сигнал, действующий на текущем такте работы цифрового автомата;

- a(t+1), (t+1) - соответственно, новое состояние цифрового автомата и вырабатываемая им буква выходного алфавита.

Отработка входного слова из шести букв входного автомата осуществляется за шесть тактов. Новое состояние на такте является одновременно текущим состоянием на следующем  такте.

Из приведенных  последовательностей видно, что в ответ на поступившее входное слово z1, z1, z3, z2, z2, z1,      цифровой автомат, находившийся в исходном состоянии a3 выдает выходное слово  3, 1, 5, 2, 3,4,  содержащее столько же букв, что и входное слово, и в конце преобразования оказывается в состоянии  a4. Очевидно, что при другом исходном состоянии, отличным от a3, цифровой автомат выработает выходное слово, отличное от 3, 1, 5, 2, 3,4. В этом можно убедиться, взяв другое начального состояние, и для того же входного слова найти выходное слово, которое сформирует цифровой автомат.

Автомат Мура  задается с помощью одной таблицы, в которой определяются  правило формирования нового состояния на основании текущего состояния и действующего входного сигнала и связь выходного сигнала с состоянием цифрового автомата.

На Рис. 3.3-61 b) приведен пример табличного задания автомата Мура.

Таблицы переходов, также как и в случае автомата Мила, задает следующую дисциплину переходов:  если автомат находится в текущий момент в состоянии аj  и получает по  входу сигнал zi, то он переходит в новое состояние, которое записано в клетке таблицы переходов, расположенной на пересечении j-ой колонки и i-ой строки и вырабатывает выходной сигнал, который определяется новым состоянием цифрового автомата (в рассматриваемой таблице в самой верхней строке перечислены выходные сигналы в их взаимосвязи с состояниями, перечисленными во второй строке). Например , если автомат находится в состоянии a4, а на вход поступает сигнал z2, то он переходит в состояние a3 , которому соответствует выходной сигнал 1.

а)                                                          b)

Автомат Мили

Автомат Мура

2

3

1

1

a3

1

a1

1

а2

3

а4

4

a4

3

a3

4

a1

5

a1

2

a4

5

a4

2

a4

2

a2

1

z1

z2

Z3

a1

a2

a3

a4

a4

a1

a2

a3

a4

z1

a2

a1

a1

a4

z2

a3

a4

a1

a3

z3

a3

a4

a2

Рис. 3.3-61

Работа заданного автомата как преобразователя слов иллюстрируется следующим образом.

Предположим, что на вход автомата, находящегося в начальном состоянии  aн= a2, поступает входное слово в виде последовательности букв z1, z3, z3, z2, z3, z1,  тогда цифровой автомат будет переходить в последовательность состояний и вырабатывать последовательность выходных сигналов, имеющих  вид:

a(t) ----     a3,   a1,    a4,      a2,    a4,    a2,

z(t) ----      z1,  z3,    z3,     z2,     z3,   z1,

a(t+1) --      a1,   a4,    a2,    a4,    a2,    a1,

(t+1)--     2, 1,   3,   1,    3,2.

В приведенных последовательностях приняты следующие обозначения:

- a(t) - текущее состояние цифрового автомата;

- z(t)-  входной сигнал, действующий на текущем такте работы цифрового автомата;

- a(t+1), (t+1) - соответственно новое состояние цифрового автомата и им    вырабатываемый выходной сигнал.

Отработка входного слова из шести букв входного автомата осуществляется за шесть тактов. Новое состояние на текущем такте является одновременно текущим состоянием на  следующем такте.

Из приведенных  последовательностей видно, что в ответ на поступившее входное слово z1,  z3,    z3,     z2,     z3,   z1,    цифровой автомат, находившийся в исходном состоянии a3,  выдает выходное слово     2, 1,   3,   1,    3,2,   содержащее столько же букв, что и входное слово, и в конце преобразования оказывается в состоянии  a1. Очевидно, что при другом исходном состоянии, отличном от a3, цифровой автомат, в общем случае, выработает выходное слово, отличное от 2, 1,   3,   1,    3,2.

### Задание цифрового автомата с помощью графа

Цифровой автомат может быть задан графом, количество вершин которого равно количеству состояний цифрового автомата. Вершины графа соединены дугами, указывающие возможный переход из одного состояния в другое, помеченных входными сигналами, при которых имеет место представляемый дугой переход. В автоматах Мили дуги также помечаются выходными сигналами, которые вырабатываются цифровым автоматом  при переходе. В автоматах Мура  выходными сигналами помечаются вершины графа. На Рис. 3.2-38 представлен графы, соответствующие автомата Мили, заданному таблицей на Рис. 3.3-61(а),  а на Рис. 3.2-38 приведен граф автомата Мура, заданного таблицей на  Рис. 3.3-61 b).

z11

z14

а3

z11

z24

z13

z32

z3 5+

+z2 3

z3 2

z22

z2 5

z1 1

а2

а4

a1

Автомат Мили

Рис. 3.3-62

z3

1

3

1

z1 + z2

z2

а3

z24

z2

z3

z3

z1

z3

z2

z1 

а2

а4

a1

Автомат Мура

Рис. 3.3-63

Стрелки на дугах показывают, в какое состояние осуществляется переход. В случае если из одной вершины в другую имеют место переходы по нескольким входным сигналам, то такой переход обозначается одной дугой, на которой через знак логической суммы перечисляются все входные сигналы, при которых имеет место представляемые дугой переходы.

На приведенном графе автомата Мили переход из вершины «а1»  в вершину «а3»  имеет место при входном сигнале z3с выработкой выходного сигнала 5  и при входном сигнале z2 с выработкой выходного сигнала 3. Поэтому стрелка перехода из вершины «а1» в вершину «а3» помечена логическим условием:

z35+z23.

### Переход от одной формы задания автомата к другой

Любой автомат можно представить или в виде автомата Мура, или в виде автомата Мили.

Переход от автомата Мура  автомату Мили.

Процедуру рассматриваемого перехода иллюстрирует следующий пример.

Пример

Имеется цифровой автомат Мура, заданный в виде таблицы, приведенной на  Рис. 3.3-64 а).

Найти задание автомата Мили, эквивалентного заданному автомату Мура.

Решение

Из множества состояний автомата Мура составим подмножества, каждое из которых включает состояния, имеющие одинаковые переходы. Каждому полученному подмножеству поставим в соответствие состояние  Ci искомого автомата Мили.

{ А1, А2}   - C1,

{ А3, А4}   - C2,

{ А5}   -       C3.

Таким образом, искомый автомат Мили будет иметь три состояния, что позволяет разметить колонки и строки  таблицы задания искомого автомата Мили. Таблица имеет вид, приведенный на  b). Заполнение клеток таблицы выполняется следующим образом.

Для того чтобы найти переход из С1 при поступлении Z,1, рассмотрим переходы, которые имеют место для любого из состояний автомата Мура, объединенных в подмножество, обозначенное С1 . Из элементов {А1, А2}    возьмем, например, А2. В таблице автомата Мура для этого состояния  при входном сигнале z1 имеет место переход в состояние А3, которое входит в подмножество, обозначенное как С2. Кроме того, состоянию А3, как видно в той же таблице, соответствует выходной сигнал 2. Из этого следует, что в клетку, соответствующую переходу из С1 по входному сигналу Z1 нужно поставить C2 и указать в качестве вырабатываемого выходного сигнала  2.

Рассмотрим заполнение клетки перехода из состояния С3  при входном сигнале Z2. Из подмножества {А5,}, соответствующего С3, берем состояние автомата Мура А5. В таблице автомата Мура для этого состояния  при входном сигнале z2 имеет место переход в состояние А4,  которое входит в подмножество, обозначенное как С2. Кроме того, состоянию А4, как видно в той же таблице, соответствует выходной сигнал 4. Из этого следует, что в клетку, соответствующую переходу из С3 по входному сигналу Z2 нужно поставить C2 и указать в качестве вырабатываемого выходного сигнала4. Аналогичным образом заполняются все клетки приведенной таблицы.

Переход от автомата Мили к  автомату Мура.

Процедуру рассматриваемого перехода иллюстрирует следующий пример.

Пример

Имеется цифровой автомат Мили, заданный в виде таблицы, приведенной на   b).

Найти задание автомата Мили, эквивалентного заданному автомату Мура

Решение

Составим множество неповторяющихся пар Сi   j. Каждому элементу этого множества поставим в соответствие одно из состояний искомого автомата Мура.

С2    2      - B1;

С1    2      - B2;

С3    3      - B3;

С2    4      - B4;

С1    1      - B5.

Для пяти состояний и трех входов  таблица задания  искомого автомата Мура будет иметь вид, приведенный на  с).  Колонки таблицы помечены пятью найденными состояниями  автомата и выходными сигналами (см. пары   Сi  j ).

Заполнение клеток переходов таблицы осуществлено следующим образом.

Переход  из B1 по входному сигналу Z1 будет соответствовать переходу из С2 по сигналу Z1. Из таблицы на  b) видно, что при текущем состоянии С2 по сигналу Z1 будет переход в состояние С1  и вырабатывается выходной сигнал  2, что соответствует состоянию B2 . Поэтому  в клетку, указывающую переход из B1 по входному сигналу Z1 записывается B2 .

Аналогично заполняются все остальные клетки таблицы.

b)

А1

А2

А3

А4

А5

Z1

А3

А3

А2

А2

А5

Z2

А5

А5

А5

А5

А4

Z3

А1

А1

А4

А4

А2

1

 2

 2

 4

 3

С1

С2

С3

Z1

С2

 2

С1

 2

С3

 3

Z2

С3

 3

С3

 3

С2

 4

Z3

С1

 1

С2

 4

С1

 2

B1

B2

B3

B4

B5

Z1

B2

B1

B3

B2

B1

Z2

B3

B3

B4

B3

B3

Z3

B4

B5

B2

B4

B5

2

 2

 3

 4

 1

a)

c)

Рис. 3.3-64

Полученный автомат Мили должен быть эквивалентен автомату Мили, заданному в таблице на 5 b) и автомату  Мура, заданному в таблице на 5 a). Проверим это на одном входном слове при одном начальном состоянии. Возьмем в качестве начального состояния для автомата Мура, заданного в на в таблице на 5 a)

Ан = А3,

а в качестве входного слова

- Z2 Z1 Z1 Z3 Z2.

Основываясь на таблице, приведенной на 5 a), составим для выбранного входного слова последовательность состояний и формируемых выходных сигналов. Эта последовательность будет иметь вид:

A(t)     -  A3,   A5   A5     A5    A2

X(t)     -  Z2     Z1     Z1     Z3     Z2.

A(t+1) -  A5    A5    A5    A2      A5

(t+1) - 3 3    3 2 3

Таким образом, рассмотренный автомат на заданное входное слово выработал выходное слово « 3 3   3 2 3 » и оказался в состоянии A5. Найдем реакцию на то же входное слово автомата Милипредставленного в таблице на 5 b).

Основываясь на данной таблице, составим для заданного входного слова последовательность состояний и формируемых выходных сигналов. При этом в качестве исходного состояния возьмем  C2, так как оно отражает подмножество состояний { A3, A3}, в которое входит начальное состояние ранее рассмотренного цифрового автомата Мура.

Эта последовательность будет иметь вид:

C(t)     -  C2,  C3  C3   C3 C1

X(t)     -  Z2     Z1   Z1    Z3  Z2.

C(t+1) -  C3    C3 C3    C1  C3

(t+1) - 3  3  3 2 3.

Таким образом, рассмотренный автомат на заданное входное слово выработал выходное слово « 3 3   3 2 3 » и оказался в состоянии C1.

Найдем реакцию на тоже входное слово автомата Мили представленного в таблице на рис.

Основываясь на таблице, приведенной на 5 c),    составим для заданного входного слова последовательность состояний и формируемых выходных сигналов. При этом в качестве исходного состояния используем  В1, которое отражает пару C2 2, где C2 используется в качестве исходного состояния ранее рассмотренного цифрового автомата Мили (с таким же успехом можно взять в качестве начального состояние B4).

Эта последовательность будет иметь вид:

B(t)     -  B1,   B3    B3      B3     B2

X(t)     -  Z2     Z1     Z1       Z3     Z2.

C(t+1) -  B3    B3    B3      B2      B3

(t+1) - 3 3    3 2 3

Таким образом, рассмотренный автомат на заданное входное слово выработал выходное слово « 3 3   3 2 3 » и оказался в состоянии C2.   Следовательно, все три рассмотренных автомата при соответствующих начальных состояниях одинаково преобразовали входное слово

Z2     Z1     Z1   Z3     Z2.

в выходное слово

 3 3    3 2 3

Кроме того, заметим, что после преобразования заданного входного слова  три автомата перешли в соответствующие состояния A5,C3,B3.

### Синтез цифрового автомата

С точки зрения синтеза цифровой автомат удобно представить в виде структурной схемы, приведенной на .

ц и ф р о в о й         а в т о м а т

Управление

памятью

выходной сигнал

входной сигнал

сигнал о состоянии

Логика цифрового

автомата

1

Память цифрового                              .       автомата

2

Рис. 3.3-65

Две составные части схемы на рисунке представлены памятью  и логической частью. Память хранит информацию о предыстории цифрового автомата, вырабатывая сигнал, характеризующий текущее состояние автомата. Логическая часть на основании входного сигнала и сигнала характеризующего состояния, поступающего из памяти, вырабатывает выходной сигнал. Кроме того, используя  входной сигнал и сигнал состояния, поступающий из памяти, логическая часть вырабатывает сигнал управления памятью, обеспечивающий переход из текущего состояния в новое.

Память реализуется на триггерах, количество которых должно позволять запоминать любое состояние из множества состояний цифрового автомата, а сигналы её управления должны соответствовать оговоренным при задании цифрового автомата переходами и типу используемого триггера для  построения памяти.

Построение логической части предполагает представление входных и выходных сигналов цифрового автомата на языке алгебры логики, т.е. в виде логических переменных и функций.

Учитывая всё выше изложенное, можно выполнить синтез цифрового автомата следующим образом.

- Кодирование входных сигналов в виде набора логических переменных.

- Кодирование выходных сигналов в виде набора логических функций.

- Кодирование состояний цифрового автомата.

- Формирование кодированной таблицы переходов.

- Выбор типа запоминающего элемента.

- Составление логических выражений для логических функций, использованных для кодировки выходных сигналов.

- Составление логических выражений для сигналов управления памятью.

- Синтез логических схем для сформированных логических выражений.

- Формирование выходных сигналов цифрового автомата на основании кодирующих их функций.

Рассмотрим реализацию перечисленных действий на конкретном примере.

Пример

Синтезировать цифровой автомат, заданный в виде таблиц, приведенных на Рис. 3.3-66.

Память автомата построить на Т-триггере.

Тип автомата - автомат Мили.

При синтезе логических выражений использовать логический базис И, ИЛИ, НЕ.

Решение

Кодирование входных сигналов выполним через набор логических переменных «х». Множество входных сигналов включает три элемента. Поэтому для представления каждого из них достаточно использовать комбинации из двух переменных х1, х2. Кодировка входных переменных представлена таблицей на Рис. 3.3-67 а).

a)                                                             b)

А1

А2

А3

А4

z1

z2

z3

A3

A3

A4

_

A3

_

A2

А1

A2

A1

A1

А3

А1

А2

А3

А4

z1

z2

z3







_



_













Кодирование выходных сигналов выполним через набор логических функций «у». Множество выходных сигналов включает четыре элемента. Поэтому для представления каждой из них достаточно использовать комбинации из двух переменных у1, у2. Кодировка входных переменных представлена таблицей на Рис. 3.3-67 b).

Рис. 3.3-66

Кодирование состояний  выполним через набор логических переменных «Q». Множество состояний  включает четыре элемента. Поэтому для представления каждой из них достаточно использовать комбинации из двух переменных Q1, Q2. Кодировка входных переменных представлена таблицей на Рис. 3.3-67 b).

a)                                               b)                                    c)

0

Q1

Q2

A1

A2

A3

0

1

1

0

1

1

A4

0

x1

X2

z1

z2

z3

0

1

1

0

1

1

0

y1

y2

1

2

3

0

1

1

0

1

1

4

0

Рис. 3.3-67

Таблицы переходов (Рис. 3.3-66а) и выходных сигналов (Рис. 3.3-66 b) после замены переменных исходного задания цифрового автомата  на их кодированные значения будут иметь вид, представленный на  Рис. 3.3-68.

a)                                                                      b)

Q1 Q2

Q1Q2

Q1 Q2

Q1Q2

Q1 Q2

Q1 Q2

Q1 Q2

_

Q1Q2

_

x1 x2

1 1

1 1

00

_

x1 x2

11

10

01

x1  x2

1 1

10

01

x1  x2

01

11

10

x1 x2

10

01

01

11

x1 x2

00

01

00

11

Рис. 3.3-68

В таблице переходов на Рис. 3.3-68а)   клетки заполнены двух разрядным кодом, первый разряд которого отображает значение переменной Q1, а вторая - переменную Q2(«1» - переменная имеет прямое значение, «0» - переменная имеет обратное значение).

В таблице выходов на Рис. 3.3-689b)   клетки заполнены двухразрядным кодом, первый разряд которого отображает значение переменной у1 , а вторая - переменную у2(«1» - переменная имеет прямое значение, «0» - переменная имеет обратное значение).

Логические выражения для разрядов кода выходных сигналов составляются на основе таблицы на Рис. 3.3-68 b).   Эти выражения имеют следующий вид:

y1=Q1Q2x1x2+Q1Q2x1x2+Q1Q2x1x2+Q1Q2x1x2;

y2=Q1Q2x1x2+Q1Q2x1x2+Q1Q2x1x2+Q1Q2x1x2+

+Q1Q2x1x2+Q1Q2x1x2.

Приведенные выражения составляются по следующему правилу.

При формировании y1 в кодированной таблице выходных  сигналов на Рис. 3.3-68 b)  выбираются все случаи, когда y1 имеет единичное значение, и для каждого из них формируется конъюнкция, отражающая начальное  состояние и входные  сигналы, при которых функция y1 имеет единичное значение. На пример, первая конъюнкция в выражении для y1 имеет вид:

Q1Q2x1x2

и соответствует случаю, когда начальное состояние имеет  значения

Q1Q2

а на вход поступает сигнал

x1x2

В этой клетке переменная y1 (первый разряд двухразрядного кода выходного сигнала) имеет единичное значение.

Пятая конъюнкция выражения для y1

Q1Q2x1x2

соответствует клетке, расположенной на пересечении колонки, обозначенной как

Q1Q2

и строчки, обозначенной как

x1x2,

где функция y1 согласно таблицы на Рис. 3.3-68 b)  имеет единичное значение.

Выражение для y2 формируется аналогично, но рассматриваются значения второго разряда двухразрядного коду, соответствующего выходному сигналу цифрового автомата.

Логические выражения для функций управления памятью составляются на основе таблицы на Рис. 3.3-68а)  с учетом особенностей используемого элемента памяти.  В рассматриваемом случае в качестве элемента памяти используется Т-триггер, основной особенностью которого является то, что по каждому входному сигналу триггер меняет свое состояние на противоположное. Поэтому сигнал на вход  Т-триггера надо подавать только в тех случаях, когда новое его состояние отличается от текущего.  Логические выражения для сигналов управления памятью в рассматриваемом случае имеют  вид:

qT1=Q1Q2x1x2+Q1Q2x1x2+Q1Q2x1x2+Q1Q2x1x2+Q1Q2x1x2++Q1Q2x1x2+Q1Q2x1x2.

qT2=Q1Q2x1x2+Q1Q2x1x2+Q1Q2x1x2+Q1Q2x1x2+

+Q1Q2x1x2+Q1Q2x1x2+Q1Q2x1x2.

Приведенные выражения формируются следующим образом.

В выражении для функции сигнала Т-входа первого разряда qT1 в общей  дизъюнктивной форме используются конъюнкции, отражающие все случаи, когда значение первого разряда кода нового состояния противоположно его начальному состоянию. На пример, первая конъюнкция в выражении для qT1  имеет вид

Q1Q2x1x2

и соответствует случаю, когда начальное состояние имеет  значения

Q1Q2(01),

и на вход поступает сигнал

x1x2

а код нового состояния

Q1 Q2 (1 1)

имеет в первом разряде значение, отличное от значения первого разряда кода начального состояния.

Пятая конъюнкция выражения для qT1

Q1Q2x1x2

соответствует клетке, расположенной на пересечении колонки, обозначенной как

Q1 Q2

и строчки, обозначенной как

x1x2,

где первый разряд кода нового состояния автомат согласно таблицы на Рис. 3.3-68 а) имеет  значение Q1, противоположное значению, которое имеет место в первом разряде кода начального состояния цифрового автомата.

Выражение для qT2 формируется аналогично, но рассматриваются изменения значения второго разряда двухразрядного кода состояния после учета воздействия входного сигнала.

Для более компактного представления полученных логических выражений и обозначений на формируемой схеме  цифрового автомата введем десятичную кодировку конъюнкций, используемых в полученных логических выражениях. Каждая конъюнкция представляет набор одних и тех же переменных Q1, Q2, x1,  x2 , поэтому  эти конъюнкций можно рассматривать как четырехразрядный двоичный код и кодировать конъюнкции десятичными эквивалентами этого двоичного кода. Таким образом, ранее полученные выражения можно представить в следующей компактной форме:

y1=5+9+14+2+3;  y2=5+6+11+13+14+3; qT1=5+6+7+11+13+15+3; qT2 = 7+9+11+13+14+2+3.

Таким образом, множество неповторяющихся конъюнкций в кодированной форме, которые используются во всех сформированных логических выражениях,  имеет вид:

{5, 9,14,2,3, 6, 11, 13, 7,15}.

Логическая схема, реализующая  сформированные логические выражения для выходных сигналов и сигналов управления памятью цифрового автомата, осуществляющая кодировку входных и декодировку выходных сигналов, имеет вид, приведенный на Рис. 3.3-69.

Память цифрового автомата реализована на двух Т-триггерах, формирующих парафазные выходные cигналы

Qi,Qi,

используемые для кодировки состояний A1, A2, A3, A4 цифрового

автомата. Кодер формирует парафазные сигналы

x1,x1;x2,x2

qT1

Q1

Q2

qT2

qT1

y2

y1















        

CИ

a)                                                                                   b)

qT2

x1

X2

&

5

&9

&14

&2

&3

&6

&11

&13

&15

1

1

1

1

T

C

TT

1

T

C

TT

2

1

2

3

4

c

C

1

2

& x1

&

DC

1

2

3

4

1

2

C

&7

z1 z2 z3

СИ



кодировки входных сигналов z1 , z2 , z3   цифрового автомата. Вертикальные линии обозначены логическими переменными, которые на них подаются. Cхем «И» помечены десятичными числами, соответствующими кодам конъюнкций, которые они формируют. Выходы логических схем «ИЛИ» помечены

Рис. 3.3-69

обозначениями логических функций, формируемых этими логическими схемами «ИЛИ». Выходные сигналы цифрового автомата формируются с помощью декодера.

## Устройства ЭВМ

### Арифметико-логическое устройство ЭВМ

Арифметико-логическое устройство (АЛУ) служит для выполнения логических и арифметических операций.

Структурную схему АЛУ можно представить в виде схемы, приведенной на .

АЛУ можно разделить на два блока:

- управляющий блок  (Упр. АЛУ);

- операционный блок.

Операционный блок состоит из следующих типовых узлов:

- регистры (R), служащие для хранения операндов и результатов;

- сумматор (SM) для выполнения операции суммирования многоразрядных кодов;

- операционные узлы (ОУ), служащие для выполнения логических операций;

- мультиплексор (MS);

- счетчик (Сч), обеспечивающий подсчет тактов выполнения длинных операций, таких как умножение, деление;

- регистр флажков (RF), служащий для фиксации особой информации, характеризующей полученный результат.

Для передачи информации между отдельными узлами используются шины Ш1 - Ш3. Шина Ш3 обеспечивает также связь с запоминающими устройствами (ЗУ)  ЭВМ.

Управляющий блок осуществляет выработку множества управляющих сигналов Y, обеспечивающих выполнение элементарных операций («микрооперация") типовыми  узлами операционного блока.

При своей работе управляющая часть АЛУ использует код заданной операции (например, «сложение», «умножение», «вычитание» и т.п.), а также информацию о состоянии операционного блок, представленную в виде множества  Х признаков, формируемых типовыми узлами.

К числу признаков, вырабатываемых регистром и посылаемых в управляющую часть,  относится:

- «ноль  регистра» (R{0..n}=0) - характеризует состояние, при котором во всех разрядах регистра имеет место нулевое значение;

- «ноль знака» (R{зн} =0) - в знаковом разряде регистра находится значение 0;

- «единица старшего разряда» (R{1} =1) - в старшем  разряде регистра находится значение единица;

- «единица младшего разряда» (R{n} =1) - в младшем  разряде регистра находится значение единица.

УМР

Ш 1

Ш3

Ш 2

ОУк

MP

ОУ1

SM

yR

x R

ySM

x SM

X

yRF

x RF

к ЗУ

код   операции

Y

Упр.   АЛУ

R1

R2

Rn

Rn

RF

Сч

y сч

x сч

Y

Рис. 3.4-70

К числу микроопераций, которые может выполнять регистр при поступлении соответствующего управляющего сигнала yi относятся:

- прием кода;

- выдача прямого кода;

- выдача инверсного кода;

- установка единицы в некотором разряде регистра;

- обнуление знакового разряда;

- сдвиг кода влево;

- сдвиг кода вправо;

- обнуление регистра - во все разряды регистра устанавливается нулевое значение;

К числу признаков, вырабатываемых счетчиком и посылаемых в управляющую часть,  относиться:

- «ноль  счетчика» («0»Сч) - характеризует состояние, при котором во всех разрядах регистра имеет место нулевое значение;

- «переполнение счетчика» - при поступлении очередного счетного сигнала счетчик переходит от максимального значения к значению «0»Сч.

Счетчикможет выполнять следующие операции, инициируемые по управляющим сигналам, поступающим из управляющего блока:

- установка нуля в счетчике;

- установка в счетчике некоторого начального значения;

- установка режима счета (обратный или прямой счет);

- изменение находящегося а счетчике текущего значения на единицу.

К числу признаков, вырабатываемых сумматором и посылаемых в управляющую часть,  относится:

- признак нулевого результата;

- признак единичных значений во всех разрядах результата;

- признак единицы в первом знаковом разряде результата;

- признак единицы во втором знаковом разряде результата;

- признак переноса из старшего разряда сумматора;

- признак наличия в тетраде значения, большего «9»;

- признак межтетрадного переноса.

Каждому из перечисленных состояний может соответствовать отдельный разряд (флажок) в регистре флажков.

Сумматор может выполнять следующие микрооперации, инициируемые по управляющим сигналам, поступающим из управляющего блока:

- прием кода двух операндов на свои входы;

- формирование поразрядной суммы операндов, поступающих на его входы;

- генерирование поразрядного переноса;

- распространение переносов через разряды поразрядной суммы, пропускающие перенос;

- прибавление единицы в младший разряд;

- прибавление корректирующих кодов в тетрады при сложении двоично- десятичных кодов.

Выполнение любой арифметической операции в АЛУ реализуется за счет выполнения определенной последовательности микроопераций в узлах операционной части АЛУ. Такие последовательности образуют алгоритм выполнения операций на уровне микроопераций. Наиболее удобной формой представления алгоритма выполнения операций является графсхема алгоритма.

### Граф-схема алгоритма выполнения операции

Рассмотрим пример графсхемы алгоритма (ГСА) для случая выполнения операции деления.

Исходные данные:

- делимое и делитель представлены в виде правильной дроби в двоичном коде в форме с фиксированнойточкой;

- метод деления - без восстановления остатка;

- используется дополнительный код

- делимое помещается в регистре R1, делитель в  R2, результат формируется в регистре R3; формируемый в начале операции знак частного хранится в регистре R4;

- делимое располагается в ЗУ по адресу «а1», делитель - «а2», результат помещается по адресу «а1».

Граф-схема алгоритма приведена на Error: Reference source not found.

0

1

1

1

0

R1{зн} =1

20

R3{зн}=1

15

Сч0=1

15

R1{зн} =1

16

0

R1{зн} =2

10

1

1

1

1

1

0

0

0

R1{зн} =1

9

Начало 1

1

RA: = a1                  2

Чтение ЗУ               3

RA: = a1                  5

R1: = RD                 4

Чтение ЗУ              6                6

R2: = RD                 7

Сч: = (n+1)                  8

R1{зн}: = 0           13

R2{зн}: = 0           14

R3 = R3*LА          22

R1: = R1+R2         18         2

R1: = R1+(R2)ин   19

R3{n}: = 1            21

Cч: =Сч-1           24

R3{зн}: = R4{зн}  27

R4{зн}: = 1           12

R1 = R1*L           23

RF{пер}: = 1       26

RA: = a1                  28

RD: = R1               29

запись ЗУ              30

Конец                      31

0

0

1

Рис. 3.4-71

Вершины приведенной ГСА пронумерованы. Вершина «1» обеспечивает приведение узлов операционной части АЛУ в исходное состояние, например, установка используемых регистров в нулевое состояние. Вершины 2-7 обеспечивают

чтение из запоминающего устройства  по адресам, устанавливаемым в регистре RA (регистре адреса ЗУ), делимого и делителя и размещение их в соответствующих регистрах операционной части АЛУ. RD представляет собой регистр данных ЗУ, обеспечивающий кратковременное хранение информации после её чтения или перед ей записью в ЗУ. Вершина «8» предназначена для записи в счетчик количества тактов выполнения операции деления. Здесь «n» - разрядность поля модуля представления чисел.

Вершины 9- 14 осуществляют определение знака частного, запись его в знаковый разряд R4 и обнуления знаков делимого и делителя для поиска абсолютного значения частного.

Вершины  «16 - 24» представляют действия, выполняемые на одном такте:

- определяют необходимость выполнения очередного такта (если в начале такта в счетчике такта  ноль, то это означает что необходимое количество тактов уже выполнено и осуществляется переход к завершению операции деления);

- в зависимости от знака остатка (на первом такте это  знака делимого) осуществляется прибавление к остатку или вычитание из остатка абсолютного значения делителя;

- если знак результата положительный, то в младший разряд R3 устанавливается единица;

- выполняется арифметический сдвиговлево полученного результата в R1  (вершина 22, где сокращение LA означает сдвиг влево арифметический);

- выполняется сдвиг влево формируемого частного в R3;

- уменьшается на единицу значение в счетчике.

При завершении операции деления, которое осуществляется при обнаружении нулевого значения в счетчике при реализации вершины «16», выполняются следующие действия:

- если в знаковом разряде R3{зн} находится «1», то это означает , что найденное частное имеет ненулевую целую часть и в регистре флагов RF в разряд «пер», отведенного для фиксации факта переполнения, устанавливается «1» (дальнейшие действия  при обнаружении переполнения результата зависят от того, являются ли делимое и делитель собственно операндами, представленными с фиксированной точкой, или они являются  мантиссами операндов, представленных с плавающей точкой эти действия на ГСА не отражены);

- при отсутствии переполнения знаковому разряду R3 приписывается значение, соответствующее значению в знаковом разряде R4;

- частное из регистра записывается в память по адресу «а1».

Приведенная ГСА выполнения деления не предусматривает округление результата.

На рассматриваемой ГСА проверяемые условия и выполняемые микрооперации представлены в виде их сокращенного описания. Такая форма ГСА называется содержательной. Эта форма удобна для понимании сущности выполняемых действий в алгоритме, представленного и виде ГСА.  Помимо содержательной используется также  кодированная форма представления ГСА, в которой микрооперация и проверяемое условие представлены в виде условных обозначений, соответственно, уi  и хj.  Кодированная форма удобна при синтезе устройства управления, реализующая рассматриваемый алгоритм.

На . приведена кодированная ГСА выполнения операции умножения дробных чисел в форме с фиксированной точкой.

а

0

1

х2

10

х2

9

0

x1

8

1

y0       1

y2       3

y3      4

y1      5

Y2     6

y5     11

y6     10

y4     7

x4

14

x3                                   13

1

у13   21

y1   20

y12  19

y8    15

у9    16

у11  18

ук   23

0

1

а

Рис. 3.4-72

На схеме принята следующая кодировка условий xi и микроопераций yj:

- y0  - обнуление используемых регистров R1, R2, R3, R4, и счетчика;

- y1 - прием кода адреса в RA ( регистр адреса ЗУ);

- y2 - чтение в ЗУ;

- y3- прием кода из RD в R2;

- y2 - чтение в ЗУ;

- y4 - прием кода из RD в R3;

- x1- признак знака R2; x2- признак знака R3;

- x2- признак знака R3; y5 и y6 - соответственно, установка нуля и единицы в знаковом разряде регистра R4{зн};

- y7 - установка кода «n» (количество разрядов модуля множителя) в  счетчике; x3 - признак нуля счетчика;

- y12 и y1 -соответственно, запись в R2{зн} значения из R4{зн} и  прием кода адреса в RA

- x4 - признак единичного значения младшего разряда  регистра R3;

- .y8 - суммирование содержимого R1 и R2 и запись  полученной суммы в R1;

- у9 - сдвиг в право содержимого регистров R3, R1;

- у11- уменьшение содержимого счетчика на «1»;

- у13- запись в ЗУ содержимого R1;

- ук - микрооперация завершения операции умножения.

ГСА построена для случая использования умножения, начиная с младших разрядов множителя со сдвигом промежуточного результата, причем множимое размещается в R2, множитель размещается в регистре R3, в регистре R1 размешается промежуточный результат, в знаковом разряде регистра R4 размещается знак формируемого произведения. Для подсчета тактов используется счетчик. Перед выполнением операции операнды размещаются в памяти. После выполнения операции результат записывается в память.  Микрооперации, выполняемые в различных узлах и не зависящие друг от друга, могут выполняться одновременно и объединяться в одной операционной вершине. На приведенной кодированной граф-схеме алгоритма таким операциям являются y0, y1; y3, y1; y5 , y6, y7; y12 , y1; у9, у11.

### Построение блока управления

Устройство управления  вообще и блок управления АЛУ в частности могут строиться или на принципе микропрограммирования (программируемая логика), или на принципе с жесткой логикой (аппаратный принцип). В любом случае удобной формой задания поведения управляемого объекта является кодированная ГСА.

При использовании микропрограммного принципа, выработка необходимой последовательности сигналов управления имеющимся объектом выполняется за счет реализации микропрограммы, разработанной в соответствии с заданной ГСА. При использовании аппаратного принципа, блок управления строится в виде цифрового автомата, который, построенный в соответствии с заданной ГСА, вырабатывает последовательность выходных сигналов, используемых для управления объектом.

      - Аппаратный принцип построения блока управления.

Блок управления аппаратного принципа может строиться или на базе цифрового автомата Мили или   Мура. Наличие большого количества входных сигналов и состояний цифрового автомата, а также значительного числа пар «входной сигнал - состояние» делает затруднительным использования классического подхода синтеза цифрового автомата, рассмотренного в разделе «Элементы теории цифровых автоматов». Поэтому в данном случае синтез цифрового автомата, реализующего  блок управления, осуществляется по несколько отличному принципу и включает следующие этапы:

- построение графа выбранного типа цифрового автомата на основе ГСА функционирования имеющегося объекта;

- составление объединенной кодированной таблицы переходов и выходов цифрового автомата;

- составления логических выражений для сигналов управления памятью и выходных сигналов цифрового автомата;

- синтез логических схем на основании полученных логических выражений в заданном логическом базисе.

Построение управления на базе автомата Мура

Рассмотрим построение управления на базе автомата Мура для объекта, работа которого задается ГСА, приведенной на .

Формирование графа автомата Мура, соответствующего ГСА выполнения операции в управляемом объекте, выполняется следующим образом:

- объединяются операционные вершины ГСА, для которых имеет место однозначная связь по входу и выходу, при условии, что результат выполнения микрооперации в предыдущей вершине не используется при выполнении микрооперации в последующей вершине;

- устраняются  замкнутые пути из одной логической вершины ГСА в другую логическую вершину, минуя операторные вершины, посредством введения в этот путь пустой операторной вершины;

- каждой операторной вершине ГСА ставится в соответствие вершина графа автомата Мура.

Используя указанные правила, ГСА на   преобразуется в граф автомата

Мура, приведенный на Error: Reference source not found. Вершинами графа Аi являются операционные вершины исходной ГСА. Данный граф формируется из исходной при условии, что микрооперации У4 и У11 допускают одновременное выполнение; через Уп обозначена фиктивная (пустая, т.е. «ничего не делать») микрооперация. Микрооперация У0 выполняется при инициализации цифрового автомата.

Вершинами графа Аi являются операционные вершины исходной ГСА. Данный граф формируется из исходной при условии, что микрооперации У4 и У11 допускают одновременное выполнение; через Уп обозначена фиктивная (пустая, т.е. «ничего не делать») микрооперация. Микрооперация У0 выполняется при инициализации цифрового автомата.

Объединенная кодированная таблица переходов и выходов цифрового автомата строится за счет нахождения всех существующих путей из каждой вершины имеющегося графа в ближайшую другую вершину с указанием условий, при которых имеет место данный путь, и вырабатываемых выходных сигналов, которые в автомате Мура однозначно определяются конечным состоянием (конечной вершиной пути):

Аi{xss, xpp ... xff, уn(А J),... уm(А J)} А J,

где:

- Аi, АJ - соответственно, начальная и конечная вершина пути;

- xss, xpp ... xff - условия,  через которые проходит рассматриваемый путь из Аi в АJ;

- уn(А J),... уm(А J) - выходные сигналы автомата, однозначно зависящие от конечного состояния АJ.

0

х213

1

х1515

0

х3 10

0

х716

х615

х51

1

0

У15.  4

У11.  7

У15.  9

У16.  12

У0.  0

У19.  2

У40.  8

У19. 13 13  11

У15.11 12

У31 14  14 13

Ук.  16

.

Рис. 3.4-73

Объединенной кодированной таблицы переходов и выходов цифрового автомата составляется на основе всех возможных путей из всех вершин графа автомата. В                                                                                           Таблица 3.4-18 приведена объединенная кодированная таблицы переходов и выходов для графа автомата Мура.

При формировании этой таблицы использовалась кодировка состояний цифрового автомата двоичными эквивалентами их индексов, а разряды четырех битового кода состояния обозначены как  Q1Q2Q3Q4. В качестве элемента памяти использован D-триггер, имеющий вход qD1.

Каждому из имеющихся путей из вершин графа автомата в таблице  соответствует одна строка, что позволяет кодировать код начала пути (четырех битовый код в графе 3) и условие (подмножество условий, лежащих на этом пути, в графе 6) единым числом - номером соответствующей строки в таблице.

0

0

x3

Уп  А2

У15. А3

У11. А4

У0 А0

У19.  А1

У40.  А5

У19. А7

У15. А8

У31. А9

Ук.    А10

У15. У16.   А6

6

х5

x15

0

0

0

х6.

1

1

1

1

1

1

.

Рис. 3.4-74

.

Таблица 3.4-18

| N | Начало пути |  | Конец пути |  | логическое | выход. | Управление памятью |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п | Ан | код Ан Q1 Q2 Q3Q4 | Ак | код Ак Q1 Q2 Q3Q4 | условие | сигнал | qD1 | qD2 | qD3 | qD4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | A0 | 0000 | A8 | 1000 | _ _ _ _ х1 х3 х5 х7 | У15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  |  | A9 | 1001 | _ _ _ х1 х3 х5 х7 | У31 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 |  |  | A6 | 0110 | _ _ х1 х5 х7 | У15. У16 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 |  |  | A3 | 0011 | _ х1 х5 | У15. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 |  |  | A1 | 0001 | х5 | У19. | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | A1 | 0001 | A5 | 0101 | _ х6 | У40 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 |  |  | A2 | 0010 | х6 | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | A2 | 0010 | A5 | 0101 | _ х6 | У40 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 |  |  | A2 | 0010 | х6 | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | A3 | 0011 | A4 | 0100 | 1 | У11. | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | A4 | 0100 | A7 | 0111 | 1 | У19 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | A5 | 0101 | A7 | 0111 | 1 | У19 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | A6 | 0110 | A10 | 1010 | _ х 15 | Ук | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 |  |  | A8 | 1000 | _ _ _ _ х1х3х5х7х15 | У15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 |  |  | A9 | 1001 | _ _ _ х1х3х5 х7х15 | У31 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 |  |  | A6 | 0110 | _ _ х1 х5 х7х 15 | У15. У16. | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 |  |  | A3 | 0011 | _ х1 х5 х 15 | У15. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 |  |  | A1 | 0001 | х5 х 15 | У19. | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | A7 | 0111 | A10 | 1010 | _ х 15 | Ук | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 |  |  | A8 | 1000 | _ _ _ _ х1х3х5х7х15 | У15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 |  |  | A9 | 1001 | _ _ _ х1х3х5х7х15 | У31 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 |  |  | A6 | 0110 | _ _ х1 х5 х7 х 15 | У15. У16 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 |  |  | A3 | 0011 | _ х1 х5 х 15 | У15. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 |  |  | A1 | 0001 | х5 х 15 | У19. | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | A8 | 1000 | A10 | 1010 | _ х 15 | Ук | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26 |  |  | A8 | 1000 | _ _ _ _ х1х3х5х7х15 | У15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 |  |  | A9 | 1001 | _ _ _ х1х3х5х7х15 | У31 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 |  |  | A6 | 0110 | _ _ х1 х5 х7 х 15 | . У15. У16 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29 |  |  | A3 | 0011 | _ х1 х5 х 15 | У15. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 |  |  | A1 | 0001 | х5 х 15 | У19. | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | A9 | 1001 | A10 | 1010 | 1 | Ук. | 1 | 0 | 1 | 0 |

На основании составленной таблицы логические выражения для выходных сигналов и сигналов управления памятью имею вид:

| У11= |  |  |  | _ _ _ Q1Q2Q3Q4; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| У15= |  |  |  | . _ _ _ Q1Q2Q3Q4, + |  |  |  | _ _ Q1Q2Q3Q4, + |  |  |  |  |  |  | _ _ Q1Q2Q3Q4, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У16= |  |  |  | _ _ Q1Q2Q3Q4, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У19.= |  |  |  | _ Q1Q2Q3Q4,+ |  |  |  | _ _ _ Q1Q2Q3Q4, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У31= |  |  |  | . _ _ Q1Q2Q3Q4, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У40.= |  |  |  | _ _ Q1Q2Q3Q4, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ук= |  |  |  | Q1Q2Q3Q4, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| qD1= |  | _ _ _ _ _ _ _ _ Q1Q2Q3Q4х1х3х5х7 + |  |  |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ _ _ _ Q1Q2Q3Q4х1х3х5 х7+ |  |  |  |  |  |  |  |  | _ _ _ Q1Q2Q3Q4 х15 + |  |  |  |  |  | _ _ _ _ _ _ Q1Q2Q3Q4 х1 х3 х5 х7х15+ |  |  |  |  |  |  |
| + | _ _ _ _ _ Q1Q2Q3Q4 х1 х3 x5 х7х15+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | . _ _ _ _ Q1Q2Q3Q4 х15 + |  |  |  |  |  | . _ _ _ _ _ _ _ Q1Q2Q3Q4х1х3х5х7 х 15+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | . _ _ _ _ _ _ Q1Q2Q3Q4 х1х3х5х7х 15 + |  |  |  |  |  |
| . + |  | _ _ Q1Q2Q3Q4 х15 + |  |  |  |  | _ _ _ _ _ Q1Q2Q3Q4 х1 х3x5 х7х15 + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ Q1Q2Q3Q4х1 х3x5x7х15+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _ _ Q1Q2Q3Q4 |  |  |  |
|  |  |  | (1,2,13,14,15,19,20,21,25,26,27,31) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| qD2= |  |  | _ _ _ _ _ _ Q1Q2Q3Q4х1х5 х7 + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ Q1Q2Q3Q4х6 + |  |  |  |  | _ _ _ _ Q1Q2Q3Q4х6 + |  |  |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ _ Q1Q2Q3Q4+Q1Q2Q3Q4 + |  |  |  |  |  |
| + |  |  | _ _ Q1Q2Q3Q4 + |  |  |  | _ _ _ _ Q1Q2Q3Q4х1х5 х7 х 15 + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _ _ _ Q1Q2Q3Q4х1х5 х7 х 15 + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ _ Q1Q2Q3Q4х1 х5 х7 х 15; |  |  |  |  |
|  |  |  | (3,6,8,10,11,12,16, 22, 28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| qD3= |  |  | _ _ _ _ _ _ Q1Q2Q3Q4х1 х5 х7 + |  |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ _ Q1Q2Q3Q4 х1 х5 + |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ Q1Q2Q3Q4 х6 + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _ _ _ Q1Q2Q3Q4 х6 + |  |  |  |  |
| + | _ _ _ _ _ Q1Q2Q3Q4+Q1Q2Q3Q4 + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _ _ _ Q1Q2Q3Q4 х15 + |  |  |  |  |  | _ _ _ _ Q1Q2Q3Q4х1 х5 х7 х15 + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _ _ _ Q1Q2Q3Q4 х1 х5 х15 + |  |  |  |  |
| . + | _ _ Q1Q2Q3Q4х15 + |  |  |  |  | _ _ _ Q1Q2Q3Q4х1 х5 х7 х15 + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _ _ Q1Q2Q3Q4х1 х5 х15 + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ Q1Q2Q3Q4 х15 + |  |  |  |  |
| + | . _ _ _ _ _ Q1Q2Q3Q4х1 х5 х7 х15+ |  |  |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ Q1Q2Q3Q4х1х5 х15 + |  |  |  |  |  |  |  | _ _ Q1Q2Q3Q4 + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | . _ _ Q1Q2Q3Q4; |  |  |  |  |
|  | (3,4,7,9,11,12, 16,17,19,22,23,25,28,29,13,,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| qD4= |  |  | _ _ _ _ _ _ _ Q1Q2Q3Q4х1х3 х5 х7 + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ _ Q1Q2Q3Q4х1х5 + |  |  |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ Q1Q2Q3Q4 х5 + |  |  |  |  | _ _ _ _ Q1Q2Q3Q4 х6 + |  |  |
| + | _ _ _ _ Q1Q2Q3Q4х6 + |  |  |  | _ _ _ _ _ Q1Q2Q3Q4 + Q1Q2Q3Q4+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ _ Q1Q2Q3Q4х1х3х5 х7 х15+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _ _ _ Q1Q2Q3Q4х1 х5 х15 + |  |  |  |  |
| + | _ _ Q1Q2Q3Q4 х5 х15 + |  |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ Q1Q2Q3Q4х1 х3х5 х7 х 15 + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _ _ Q1Q2Q3Q4х1 х5 х 15 + |  |  |  |  |  |  |  | _ Q1Q2Q3Q4 х5 х 15 + |  |  |  |
| + | _ _ _ _ _ _ Q1Q2Q3Q4х1х3х5х7 х 15+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ Q1Q2Q3Q4х1х5 х 15 + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _ _ _ Q1Q2Q3Q4 х5 х 15 . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2,4,5,6,8,11,12,15,17,18,21,23,24,27,29,30). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

После записи дизъюнктивной логической функций для сигналов управления разрядами памяти в скобках приведен перечень кодов используемых в этом выражении конъюнкций (номеров строк).

Построение логической схемы цифрового автомата  на базе ПЛМ будет рассмотрено на примере построения автомата Мили.

Построение управления на базе автомата Мили

Рассмотрим построение управления на базе автомата Мили для объекта, работа которого задается ГСА, приведенной на .

Формирование графа автомата Мили, соответствующего ГСА выполнения операции в управляемом объекте, осуществляется следующим образом:

- объединяются операционные вершины ГСА, для которых имеет место однозначная связь по входу и выходу, при условии, что результат выполнения микрооперации в предыдущей вершине не используется при выполнении микрооперации в последующей вершине;

- устраняются  замкнутые пути из одной логической вершины ГСА в другую логическую вершину, минуя операторные вершины, посредством введения в этот путь пустой операторной вершины;

- во множество вершин графа автомата Мили включают начальную и конечную вершины ГСА;

- кроме того, в качестве вершин графа автомата рассматриваются выходы операционных вершин ГСА (если выходы операционных вершин сходятся, то они рассматриваются как одна вершина графа цифрового автомата).

Используя указанные правила, ГСА на ,  преобразуется в граф автомата Мили, приведенный на . Данный граф формируется из исходной ГСА при условии,   что микрооперации У4 и У11 допускают одновременное выполнение, а через Уп обозначена фиктивная вершина, содержащая пустую микрооперацию.

Микрооперация У0 выполняется при инициализации цифрового автомата.

На основании графа автомата Мили, объединенная кодированная таблица переходов и выходов цифрового автомата строится за счет нахождения всех существующих путей из каждой вершины графа в другую вершину с указанием условий, при которых имеет место данный путь. Кроме того, для всех путей находятся выходных сигналов, которые определяются микрооперациями, указанными в операционной вершинах, через которую проходит данный путь:

- Аi{xss, xpp ...xff, уn ,.. уn}А J, где

- Аi, АJ - соответственно, начальная и конечная вершина пути;

- xss, xpp ...xff - условия,  через которые проходит рассматриваемый путь из одной вершины графа автомата Мура в другую;

- уn,...уn - выходные сигнал автомата, определяемые операционной вершиной, через которую проходит путь.

В7

1

1

1

1

x3.

В4

В5

В3

х4.

В2

В1

0

0

х15.

х5.

Уп.

У15.

У11.

У0.

У19.

У40.

У19.

У15.

У31.

Ук.

У15. У16.

6

0

х1.

0

0

1

В6

.

Рис. 3.4-75

На пример, для вершины В2 имеют место два путя:

.       _

В2{х6, У40}В4;

В2{х6, Уп}В2.

Объединенной кодированной таблицы переходов и выходов цифрового автомата составляется на основе всех существующих путей из  вершин графа автомата. В Таблица 3.4-19 приведена объединенной кодированной таблицы переходов и выходов для графа автомата Мили, приведенного на  .

Таблица 3.4-19

| N | Начало пути |  | Конец пути |  | логическое | вых. | Упр.памятью |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | B(t) | код B(t) | B(t+1) | код А(t+1) | условие | сигнал | qD1 | qD2 | qD3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | В1 | 001 | В5 | 101 | _ _ _ _ х1 х3 х5 х7 | У15. | 1 | 0 | 1 |
| 2 |  |  | В6 | 110 | _ _ _ х1х3 х5 х7 | У31. | 1 | 1 | 0 |
| 3 |  |  | В5 | 101 | _ _ х1 х5 х7 | . У15. У16 | 1 | 0 | 1 |
| 4 |  |  | В3 | 011 | _ х1 х5 | У15. | 0 | 1 | 1 |
| 5 |  |  | В2 | 010 | х5 | У19. | 0 | 1 | 0 |
| 6 | В2 | 010 | В4 | 100 | _ х6. | У40. | 1 | 0 | 0 |
| 7 |  |  | В2 | 100 | х6. | - | 0 | 1 | 0 |
| 8 | В3 | 011 | В4 | 100 | 1 | У11. | 1 | 0 | 0 |
| 9 | В4 | 100 | В5 | 101 | 1 | У19 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | В5 | 101 | В7 | 111 | _ х15 | Ук. | 1 | 1 | 1 |
| 11 |  |  | В5 | 101 | _ _ _ _ х1х3х5х7 х 15 | У15. | 1 | 0 | 1 |
| 12 |  |  | В6 | 110 | _ _ _ х1х3х5х7 х15 | У31. | 1 | 1 | 0 |
| 13 |  |  | В5 | 101 | _ _ х1 х5 х7 х15 | У15. У16 | 1 | 0 | 1 |
| 14 |  |  | В3 | 011 | . _ х1х5 х15 | У15. | 0 | 1 | 1 |
| 15 |  |  | В2 | 010 | х5 х15 | У19. | 0 | 1 | 0 |
| 16 | В6 | 110 | В7 | 111 | 1 | Ук. | 1 | 1 | 1 |

При формировании этой таблицы использовалась кодировка состояний цифрового автомата двоичными эквивалентами их индексов. В качестве элемента памяти использован D- триггер.

На основании составленной таблицы логические выражения для выходных сигналов и сигналов управления памятью имею вид:

| У11.= |  |  | _ Q1Q2Q3. |  |  |  |  |  | . (8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| У15 = |  |  | _ _ _ _ _ _ Q1Q2Q3х1 х3 х5 х7+ |  |  |  |  |  | _ _ _ _ Q1Q2Q3х1 х5 х7+ |  |  |  | _ _ _ Q1Q2Q3 х1х5, + |  |  | _ _ _ _ _ _ Q1Q2Q3х1 х3х5х7 х15+ |  |  |
| + |  | _ _ _ _ Q1Q2Q3 х1 х5 х7 х15+ |  |  |  |  |  |  | _ _ _ Q1Q2Q3 х1 х5 х15; |  |  |  | (1,3,4,11,13,14) |  |  |  |  |  |
| У16. = |  |  | _ _ _ _ Q1Q2Q3х1х5 х7+ |  |  |  |  | _ _ _ _ Q1Q2Q3 х1 х5 х7 х15. |  |  |  |  | (3,13) |  |  |  |  |  |
| У19.= |  |  | _ _ Q1Q2Q3 х5+ |  |  |  |  |  | . _ _ Q1Q2Q3+ |  |  |  | . _ Q1Q2Q3 х5 х15, |  |  |  |  | (5,9,15) |
| У31= |  |  | _ _ _ _ _ Q1Q2Q3х1х3х5 х7+ |  |  |  |  |  | . _ _ _ _ Q1Q2Q3 х1х3 х5 х7 х15; |  |  |  |  | (2,12) |  |  |  |  |
| У40.= |  |  | _ _ _ Q1Q2Q3 х6. |  |  |  |  |  | (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ук.= |  |  | . _ _ Q1Q2Q3 х15+ |  |  |  |  |  | . _ Q1Q2Q3; |  |  |  | (10,16) |  |  |  |  |  |
| qD1= |  |  | _ _ _ _ _ _ Q1Q2Q3х1х3х5х7+ |  |  |  |  |  | _ _ _ _ _ Q1Q2Q3 х1 х3х5 х7+ |  |  |  | _ _ _ _ Q1Q2Q3 х1 х5 х7+ |  |  |  |  | _ _ _ Q1Q2Q3х6.+ |
| + |  |  |  | _ _ _ Q1Q2Q3 + Q1Q2Q3+ |  |  |  |  |  | . _ _ Q1Q2Q3х15+ |  |  |  |  | . _ _ _ _ _ Q1Q2Q3х1 х3 х5х7х15+ |  |  |  |
| + | . _ _ _ _ Q1Q2Q3 х1х3х5х7 х15+ |  |  |  |  |  |  | . _ _ _ Q1Q2Q3х1 х5х7х15+ |  |  |  | . _ Q1Q2Q3 |  |  | (1,2,3,6,8,9,10,11,12,13,16) |  |  |  |
| qD2= |  |  | _ _ _ _ _ Q1Q2Q3х1х3 х5 х7+ |  |  |  |  |  | _ _ _ Q1Q2Q3 х1 х5+ |  |  |  | _ _ Q1Q2Q3 х5+ |  |  |  |  | _ _ Q1Q2Q3 х4+ |
| + |  |  | . _ _ Q1Q2Q3х15+ |  |  |  | . _ _ _ _ Q1Q2Q3 х1 х3х5 х7х15+ |  |  |  |  |  | . _ _ Q1Q2Q3х1х5 х15+ |  |  |  |  | . _ Q1Q2Q3 х5 х15+ |
| + |  |  | . _ Q1Q2Q3 ; |  |  | (2,4,5,7,10,12,14,15,16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| qD3= |  |  | _ _ _ _ _ _ Q1Q2Q3х1х3х5х7+ |  |  |  |  |  | _ _ _ _ Q1Q2Q3 х1 х5 х7+ |  |  |  | _ _ _ Q1Q2Q3 х1 х5 + |  |  |  |  | . _ _ Q1Q2Q3+ |
| + |  |  | . _ _ Q1Q2Q3х15 + |  | _ _ _ _ _ Q1Q2Q3 х1х3х5х7 х15 + |  |  |  |  |  | . _ _ _ Q1Q2Q3х1х5 х7 х15+ |  |  |  |  |  | . _ _ Q1Q2Q3 х1 х5 х15 + |  |
| + |  |  | . _ Q1Q2Q3 . |  |  | (1,3,4,9,10,11,13,14,16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

После записи дизъюнктивной логической функций для выходных сигналов и сигналов управления разрядами памяти в скобках приведен перечень кодов используемых в этом выражении конъюнкций. В качестве этих кодов использованы номера строк в таблице, в которых отражается соответствующий путь.

На  приведена логическая схема, реализующая цифровой автомат, заданный графом на .

На вход схемы поступают проверяемые условия х1, х3, х5, х6, х7, х15. Обратные значения этих условий формируются с помощью шести схем НЕ.

На схеме каждый выход конъюнктивной части ПЛМ (горизонтальные линии) помечен кодом конъюнкции (номером строки в таблице), формируемой на этом выходе.

Выходом схемы является  множество сигналы микроопераций  у11, у15, у16, у31, у40, ук.

Выбор типа цифрового автомата (Мили или Мура) зависит от реализуемой ГСА. В тех случаях, когда имеет место много сходящихся ветвей процесса, предпочтение следует отдавать автомату Мили, так как у него будет меньше вершин-состояний, чем у эквивалентного автомата Мура (сравните                                                                                           Таблица 3.4-18 и Таблица 3.4-19). В тех же случаях,  когда в ГСА имеет место большое количество длинных линейных

Q3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ПЛМ XE "ПЛМ"

СИ

y11

y15

y16

y19

y31

yк

Х15

Х7

Х6

Х5

Х3

Х1

Q2

Q1

qD3  qD2  qD1

&

&

&

&

&

D

C

TT

D

C

TT

D

C

TT

&

Рис. 3.4-76

участков, предпочтение следует отдавать автомату Мура, так как у него проще логика формирования выходных сигналов.

      - Микропрограммный принцип построения блока управления

При  микропрограммном принципе построения блока управления алгоритм выполнения операции реализуется за счет выполнения особой программы, состоящей из отдельных команд, реализующих требуемую последовательность выполнения микроопераций. Такие команды получили название «микрокоманда», а  совокупность микрокоманд - микропрограмма. Микропрограмма хранится в памяти.

При представлении алгоритма  операции в виде ГСА выполняемая микрокоманды должна обеспечить выработку сигналов соответствующих  микроопераций и обеспечить переход к следующей микрокоманде, в том числе и при ветвлении вычислительного процесса, в зависимости от проверяемых условий, характеризующих состояние управляемого объекта. Таким образом, в формате микрокоманды в принципе необходимо иметь несколько полей:

- поле микроопераций (У), используемое для задания одной или нескольких микроопераций;

- поле  условий (Х), в котором задаются проверяемые условия,  влияющие на ветвление вычислительного процесса;

- поле адреса (А), в котором необходимо задавать информацию, определяющую следующую микрокоманду при возможном ветвлении (по крайней мере, по двум направлениям) для продолжения вычислительного процесса.

- Задание всей перечисленной информации в едином формате микрокоманды затруднительно. Как правило, используют два вида, а, следовательно, и два формата микрокоманд:

- микрокоманды операционные;

- микрокоманды перехода.

- Операционная микрокоманда используется для реализации операторных вершин ГСА. Поэтому её основная задача  - задание выполняемой микрооперации. Формат операционной микрокоманды приведен на  а). Микрокоманда включает два поля:

- поле типа микрокоманды (Т);

- поле  микрооперации (У).

- Поле типа микрокоманды должно идентифицировать один из возможных типов микрокоманд, а так как используется всего два типа микрокоманды, то длина этого поля составляет один разряд.

- Поле микрооперации задает, как правило, в кодированной форме подлежащую выполнению микрооперацию, и его разрядность определяется множеством всех микроопераций, которые могут выполняться в управляемом устройстве. Если допустимая  длина микрокоманды достаточно велика, то в одной операционной микрокоманде  может задаваться более одной микрооперации              b).

- В качестве следующей микрокоманды в этом случае выбирается микрокоманда, расположенная в следующем адресе ЗУ после адреса расположения текущей выполняемой микрокоманды.

- Микрокоманда перехода  в основном используется для организации ветвления  на основании результата проверки некоторого условия (признака). Поэтому в ней необходимо задавать код проверяемого условия и информацию об адресах двух возможных ветвей продолжения процесса выполнения алгоритма. Возможный формат микрокоманды перехода приведен на c). Приведенный формат включает следующие поля:

- поле типа микрокоманды (Т);

- поле условия (Х);

- поле адреса (А);

- поле модификатора дисциплины перехода (М).

- Поле типа микрокоманды аналогично одноименному полю в операционной микрокоманды.

- Поле условия используется для задания (как правило, в кодированной форме) условия, которое необходимо проверить при реализации данной микрокоманды. Его длина определяется общим количеством условий.

- Поле адреса используется для задания местоположения в памяти адресов первых микрокоманды двух возможных ветвей продолжения процесса. При этом в качестве первой микрокоманды одной из возможных ветвей используется микрокоманда, расположенная в следующем за текущей (Ат) выполняемой микрокомандой адресе в память, а адрес первой микрокоманды другой ветви задается в самой микрокоманде. Возможны две дисциплины

Т

Y

Т

Y1

Y2

Y3

Т

X

A

M

a)

b)

c)

Рис. 3.4-77

- перехода к следующей (Ас) микрокоманде по результату проверки заданного условия:

- 1)адрес следующей микрокоманды Ас формируется как:

-  АT + 1, если хi =1;

- Ас  =  

- А, если хi =0,

- где Ат - адрес текущей выполняемой команды.

- 2) адрес следующей микрокоманды Ас формируется как:

-  Ат + 1, если хi =0;

- Ас  =   

- А, если хi =1, где А - адрес задаваемый в микрокоманде перехода.

- При реализации алгоритма в одних случаях удобнее использовать первую, в других - вторую дисциплину перехода. Наличие модификатора дисциплины перехода (поле «М») позволяет в текущей команде перехода использовать одну из двух возможных дисциплин перехода, наиболее удобную для организации данного реализуемого ветвления. Однако это поле необязательно.

- На  приведена структурная схема устройства управления, построенного на микропрограммном принципе. Оно включает:

СИ

коп                        Ан

+1

РПАМК

СИ

1           p        (p+1)                             k

0     1                                                                             k

y1        y2                       ym                                x1       x2                     xn

Управляемый объект

&

&

&

.

.

1

лэ

1

2.

.

.

.

.

n

DC

2

1

2

.

.

.

р

c

1

2.

.

.

.

.

m

DC

1

1

2

.

.

.

k

c

Регистр микрокоманды

&

&

2

&

1

1

3

Запоминающее устройство

Регистр адреса

&

5

&

6

&

4

ФНА

Рис. 3.4-78

- запоминающее устройство, в котором хранятся все микропрограммы управления объектом, на который посылается множество сигналов запуска микроопераций Y ={y1, y2, ...,ym}.

- Х ={x1, x2,..., xn}- множество признаков, вырабатываемых управляемым объектом;

- регистр адреса, в котором задается адрес микрокоманды, которую нужно прочитать и выполнить;

- формирователь начального адреса (ФНА) микропрограммы, которую нужно выполнить при реализации операции в управляемом объекте, код которой (коп) поступает на вход ФНА;

- регистр микрокоманды, в котором фиксируется код микрокоманды, прочитанной из запоминающего устройства (текущая выполняемая микрокоманда);

- адрес перехода;

- дешифратор микрооперации DC1;

- дешифратор кода проверяемого устройства DC2;

- логический элемент (лэ), реализующий логику И-ИЛИ;

- СИ - синхроимпульсы, по которым выполняются микрокоманды.

- В зависимости от  0-го разряда в регистре микрокоманды располагается информация различного формата:

- при единичном значении в 0-ом разряде (микрокоманда операционная) в регистре команды в разрядах c 1-го по  k-ый находится код микрокоманды, подлежащей выполнению;

- при нулевом значении в 0-ом разряде (микрокоманда перехода) в регистре команды в разрядах с 1-го по  p-ый находится код проверяемого условия, в разрядах от (p+1)-го до  k-го располагается адрес следующей микрокоманды.

DC1 осуществляет декодировку разрядов (1 - k) текущей микрокоманды, когда это команда операционная. В этом случае на выходе элемента И(1) по сигналу СИ будет  разрешена работа DC1.

- DC2 осуществляет декодировку кода проверяемого условия, расположенного в разрядах (1-p) текущей микрокоманды, когда это команда перехода. В этом случае на выходе элемента И(2) по сигналу СИ будет выработан сигнал, разрешающий работу DC2.
Логический элемент И(4) вырабатывается  сигнал, поступающий на вход «+1» регистра адреса, который увеличивает значение, содержащее в нем, на «+1». Сигнал  «+1» вырабатывается по сигналу  СИ тогда, когда имеет место единица в нулевом разряде  регистра микрокоманды, или имеет место «1» на выходе ЛЭ.

- Если сигнал «+1» не вырабатывается, то по сигналу СИ элемент И(4) выработает сигнал разрешения передачи адреса из микрокоманды (РПАМК), обеспечивающий передачу в регистр адреса кода поля А из регистра микрокоманды (разряды от (p+1)-го до k-ый).

- Логический элемент (лэ) имеет «n» входных схем   И  по числу проверяемых условий, вырабатываемых в управляемом объекте. На первый вход  каждого его элемента И подается сигнал, значение которого соответствует одному из проверяемых признаков, а на второй вход - соответствующий выход DC2. Таким образом, на выходе ЛЭ будет иметь место сигнал «1» только тогда, когда проверяемый признак имеет единичное значение, т.е. тогда, когда выполняется микрокоманда перехода с кодом «i»  в разрядах (1- р),  и управляемый объект на своем выходе  хi  имеет единичное значение.

- Приведенная схема устройства микропрограммного управления соответствует случаю, когда операционная микрокоманда и команда перехода имеют одинаковую длину, в  каждом адресе запоминающего устройства полностью помещается одна микрокоманда, в операционной микрокоманде задается для выполнения только одна микрооперация, в микрокоманде переходе не используется поле «М» (поле модификатора дисциплины перехода).

- Составление микропрограммы

- Формирование микропрограммы  по заданной ГСА рассмотрим на конкретном примере.

- Пример

- Составить микропрограмму для реализации ГСА, приведенной на Рис. 3.4-79.

0            x4

3

1

2

х15                   1

5

0

0

2

x7                    1

9

0

0

2

0            x15

11

1

2

0                   x1                      1

2

2

Y1       1

y21y15y23  8

y48y5y66    4

Y17    10

y5 y3        6

y10    12

y20 yk     7

Рис. 3.4-79

- Управления объект, характеризуется следующими параметрами:

- множество проверяемых условий;

- X ={x1,x1, .. x15.};

- множество выполняемых микроопераций

- Y ={y1,y2, .. y120, yк} (yк- микрооперация, означающая последнюю микрокоманду микропрограммы);

- ёмкость памяти для записи микропрограмм -

- Vзу= 2кбайт= 2*210байт

- длина ячейки памяти -

- L = 16 бит;

- начальный адрес размещения составляемой микропрограммы в памяти равен-

- Ан=530.

- Решение

- Исходя из характеристик управляемого, объекта  следует:

- длина кода для кодирования микроопераций равна  к=7, так как

количество выполняемых в управляемом объекте микроопераций      равно 120;

- длина кода для кодирования условий равна четырем (т.е. р = 4), так как количество проверяемых условий в управляемом объекте равно 15;

- длина кода адреса  равна десяти, так как количество адресов в памяти, учитывая, что длина адресуемой ячейки равна  16 битам (т.е. двум байтам), равно 1024.

- Таким образом, формат микрокоманд для данного управляемого объекта имеет вид, приведенный на Рис. 3.4-80

- .

МКО

МКП

T          X                                 A                                                   M

Т                 Y1                                          Y2                              yk

0    1   ....................    7   8.........................     14

0    1 ........ 4 5  ..................                ...........14

15

15

Рис. 3.4-80

- Формат операционной микрокоманды (МКО) имеет длину 16 бит и  включает:

- поле типа микрокоманды (М), имеющее длину в один бит, занимает 0-ой разряд микрокоманды; в этом поле для данного типа микрокоманды записано значение «1»;

- поле первой микрооперации (Y1), которое занимает разряды с 1-го по 7;

- поле второй  микрооперации (Y2), которое занимает разряды с 8-го по 14;

- поле микрооперации ук, которое используется только в последней микрокоманде.

- Таким образом, данный формат позволяет задавать при необходимости одной микрокомандой две микрооперации.

- Формат  микрокоманды перехода (МКП) имеет длину 16 бит и  включает:

- поле типа микрокоманды (Т), имеющее длину в один бит и занимающее 0-ой разряд микрокоманды; в этом поле для данного типа микрокоманды записано значение «0»;

- поле проверяемого условия (Х), которое занимает разряды с 1-го по 4;

- поле адреса (А), которое занимает разряды с 8-го по 14;

- поле модификатора дисциплины переход (М), имеющее длину в один бит и занимающее 15-ый разряд микрокоманды перехода; при М=1 используется первая дисциплина перехода, при М=0 - вторая.

При составлении микропрограммы с помощью микрокоманд необходимо реализовать все вершины, имеющиеся  в ГСА, и обеспечить необходимые  ветвления процесса.

Микропрограмма, реализующая ГСА на Рис. 3.4-79, приведена в форме Таблица 3.4-20.

Таблица 3.4-20

| N пп | N вер. | Адрес расположения микрокоманды в ЗУ | Код микрокоманды | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 1 | - 1000010010 | - 1. 0000001 . 0000000. 0 |  |
|  | - 2 | - 1000010011 | - 0 . 0001. 1000011011. 1 | - 3 |
|  | - 8 | - 1000010100 | - 1. 0010101. 0001111. 0 |  |
|  | - 8’ | - 1000010101 | - 1. 0010111. 0000000. 0 |  |
|  | - 9 | - 1000010110 | - 0. 0111. 1000010100. 0 | - 8 |
|  | - 10 | - 1000010111 | - 1. 0010001. 0000000. 0 |  |
|  | - 11 | - 1000011000 | - 0. 1111. 1000010111. 1 | - 10 |
|  | - 12 | - 1000011001 | - 1. 0001010. 0000000. 0 |  |
|  | - 7 | - 1000011010 | - 1. 0010100. 0000000. 1 |  |
|  | - 3 | - 1000011011 | - 0. 0100. 1000011110.1 | - 5 |
|  | - 4 | - 1000011100 | - 1. 0110000. 0000101. 0 |  |
|  | - 4’ | - 1000011101 | - 1. 1000010. 0000000. 0 |  |
|  | - 5 | - 1000011110 | - 0. 1111. 1000011110. 0 | - 5 |
|  | - 6 | - 1000011111 | - 1. 0000101. 0000011. 0 |  |
|  | - | 1000100000 | 0. 0000. 1000011010. 1 | 7 |

В приведенной таблице:

- в первой графе фиксируется номер строки;

- во второй графе приводится номер вершины, реализуемой микрокомандой этой строки;

- в третьей графе указан в двоичном коде адрес расположения данной микрокоманды в запоминающем устройстве;

- в четвертой графе располагается код микрокоманд;

- в пятой графе указаны номера вершин - ссылки, адреса которых должен быть указан в данной команде перехода.

В приведенной микропрограмме кодировка микроопераций и проверяемых условий осуществлена по их индексам в двоичном коде. Подчеркнутые коды адресов в микрокомандах перехода заполняются после записи последней строки формируемой микропрограммы, используя коды, соответствующие вершинам-ссылкам, указанные в графе «Адрес» строк.

Микрокоманда во второй строке реализует первую вершину ГСА  и поэтому записывается по адресу в ЗУ, соответствующему начальному адресу  Ан, равному заданному начальному адресу 530 (в граф «Адрес расположения микропрограммы в ЗУ» в первой строчке записан двоичный эквивалент десятичного числа 530). Данная микрокоманда реализует операторную вершину, поэтому в поле «Т» кода микрокоманды имеет место «1». В реализуемой вершине задается одна микрооперация  у1, поэтому в поле Y1 записан двоичный семибитовый эквивалент её индекса «1», в поле Y2 записан двоичный эквивалент «0», а в поле  ук записан «0», так как данная микропрограмма реализует не последнюю вершину ГСА.

Микрокоманда в третьей строки реализует вторую вершину ГСА. Она в любом случае выполняется вслед за микрокомандой, реализующей вершину номер 1, поэтому записывается по адресу в ЗУ, на единицу большему, чем адрес расположения в ЗУ микрокоманды, реализующей вершину номер 1. Данная микрокоманда реализует условную вершину исходного графа, поэтому в  данной микрокоманде поле «Т» имеет значение «0». В поле «Х» данной микрокоманды записан двоичный эквивалент индекса проверяемого в реализуемой вершине условия х1. При выполнении данного ветвления используется первая дисциплина перехода, поэтому в поле «М» данной микрокоманды установлена «1». При первой дисциплине перехода в поле «А» микрокоманды должен быть установлен адрес расположения в памяти микрокоманды, реализующей вершину(3) ГСА, расположенную по выходу «0» данной условной вершины. Поэтому в графе примечания записан номер этой вершины «3», а в следующем адресе располагается микрокоманда, реализующая вершину (8), расположенную по выходу «1» данной  вершины «2». Поле адреса «А» в данной микрокоманде перехода и во всех других микрокомандах перехода  первоначально не заполняется. Оно заполняется после того, как будут записаны в память все микрокоманды формируемой микропрограммы.

При реализации вершины «8» необходимо задать три микрооперации, что нельзя сделать с помощью одной операционной микрокоманды принятого формата. Поэтому данная вершина реализуется с помощью двух микрокоманд (строки «4» и  «5»). Аналогичный случай имеет место при реализации вершины «4» (строки «12» и «13»).

В строке «10» представлена микрокоманда, реализующая последнюю вершину ГСА, поэтому в ее коде в поле «уk» установлена единица. В следующем адресе ЗУ размещается микрокоманда, соответствующая вершине начала одной из еще не реализованной ветви ГСА (в данном случае это вершина «3»).

После записи микрокоманды, реализующей вершину «6» необходимо расположить по следующему адресу в ЗУ микрокоманду, реализующую вершину «7». Однако вершина «7» уже представлена в микрокоманде (строка «10»). Поэтому в следующем адресе (строка «16») записывается команда безусловного перехода к микрокоманде, реализующей вершину «7». Команда безусловного перехода реализована на базе микрокоманды перехода с первой дисциплиной перехода при задании для проверки кода не существующего условия (в данном случае в качестве такого кода использован код «0000»).

Любое управление может быть реализовано или на микропрограммном, или на аппаратном принципе.

При аппаратном принципе сложность устройства управления напрямую зависит от сложности алгоритма управления объектом. Кроме того, любое изменение алгоритма управления связано с необходимостью изменения аппаратной часть синтезируемого устройства.

При микропрограммном  принципе сложность устройства управления в основном влияет на объем микропрограммы, реализующий данный алгоритм. Изменения алгоритма управления в этом случае, как правило, связано с изменением текста микропрограммы в памяти без изменения  аппаратной части синтезируемого устройства управления. Однако микропрограммный принцип связан с большими затратами времени, так как при реализации каждой вершины ГСА необходимо обращение к памяти для извлечения очередной микрокоманды.

## Процессор

Процессор представляет собой важнейшее устройство ЗВМ, которое используется для непосредственной реализации программы и управления взаимодействием всех других компонентов ЭВМ. Обобщенная структурная схема процессора приведена на .

СИ

Y            X

Таймер

БУИ

БР

ФИА

БЦУ

АЛУ

БС

РК

СчАК

и н т е р ф е й с

Рис. 3.5-81

Приведенная схема включает:

- БС - блок синхронизации;

- РК - регистр текущей команды выполняемой программы;

- СчАК - счетчик адреса команды;

- АЛУ - арифметико-логическое устройство;

- БР - блок регистров;

- Таймер - средство для измерения временных интервалов;

- ФИА - формирователь исполнительного адреса;

- Интерфейс - средства связи с другими компонентами ЭВМ;

- БУИ - блок управления интерфейсом, обеспечивающий управление обменом информации через интерфейс.

Блок синхронизации формирует серии синхросигналов, отличающихся по частоте и фазе. На Рис. 3.5-82 приведен пример временной диаграммы синхросигналов, вырабатываемых блоком синхронизации.

СС - синхросигналы основной частоты. Частота этих сигналов может измеряться десятками, сотнями МГц.

СС1 - синхросигналы той же основной частоты, но сдвинутые по фазе на пол периода.

СС2, СС3 - синхросигналы с частотой, в два раза меньшей, чем частота сигналов СС; между собой они отличаются различной длительностью сигналов.

СС

СС1

СС2

СС3

СС4

СС5

СС6

СС7

Рис. 3.5-82

СС4, СС5, СС6, СС7- синхросигналы с частотой, в четыре раза меньшей основной; между собой они отличаются сдвигам по фазе на одну четвертую своего периода.

Синхросигналы различной частоты, как правило, формируются за счет деления основной частоты с помощью счетчиков, при этом сдвиг по фазе можно обеспечить за счет установки различных начальных значений в этих счетчиках.

Счетчик адреса команды представляет собой счетчик, в котором устанавливается адрес текущей выполняемой команды, увеличенный на «1» , если длина команды равна разрядности ячейки  памяти, или в общем случае на «L», где «L»  - длина текущей выполняемой  команды. Таким образом, в счетчике заблаговременно формируется адрес следующей команды, если при выполнении текущей команды не будет организовано ветвление.

Таймер представляет собой один или несколько счетчиков, которые можно использовать  для хранометрирования.  Например, можно измерять затраты времени на выполнение некоторой процедуры -  в начале измерения в счетчик записывается нулевое значение и в течение всего измеряемого временного интервала на его счетный вход подаются синхросигналы с  известным периодом; по завершению процедуры в счетчике будет находиться число, соответствующие периоду времени, в течение которого на его вход поступали сигналы «+1». С помощью таймера можно определять моменты истечения заданного интервала времени (например, периода регенерации запоминающего устройства). В этом случае в счетчик устанавливается число, соответствующее заданному периоду времени и на его счетный вход начинают подавать синхросигналы в режиме обратного счета. Обнуление счетчика соответствует моменту истечения заданного периода.

Блок центрального управления в зависимости от поступающего на него из регистра команды кода выполняемой операции (коп) и множества сигналов Х, характеризующих состояние других блоков процессора, вырабатывает множество сигналов Y, управляющих работой всех других блоков. Как правило, блок центрального управления строится на микропрограммном принципе.

Регистр команды используется для хранения кода выполняемой команды, и его организация зависит от форматов используемых команд. При реализации алгоритма обработки  информации с помощью программы, текущая выполняемая команда,  в общем случае, должны нести информацию о  двух операндах, месторасположении результата и следующей команды. Задать всю эту информацию в едином формате команды затруднительно, тем более что для обеспечения ветвления необходимо иметь информацию о двух возможных путях продолжения обработки. Поэтому так же, как и в случае микропрограммирования, используется, по крайней мере, два типа команд:

- операционные микрокоманды;

- микрокоманды перехода.

Команды перехода для организации ветвления в явной форме задают адрес одного из двух возможных продолжений. В качестве второго продолжения используется команда, расположенная в следующем после текущей выполняемой команды адресе памяти.

В операционных командах, при неявном задании адреса следующей команды, требуется определить только адреса двух операндов и результата. Однако трехадресные команды практически не используют  из-за слишком большой  длины. На практике используются или одноадресные, или двухадресные команды. В  двухадресных командах в явной форме задаются адреса двух операндов, а для размещения результата используется адрес одного из операндов. В одноадресных командах второй адрес определяется самим типом команды (как правило, в этом случае в качестве второго адреса используется номер одного из регистров блока регистров).

Адреса в команде могут задавать или локацию в памяти, или один из регистров блока регистров. В этой связи двухадресные команды могут быть следующих типов:

- «память - память» - оба адреса команды относятся к памяти;

- «память – регистр» - один адрес команды относится к памяти, другой представляет собой номер регистра в блоке регистров;

- «регистр-  регистр» - оба адреса в команде задают номера регистров.

Номер регистра имеет меньшую длину, чем адрес в памяти, поэтому меньшую длину из приведенных типов имеет команда «регистр-регистр».

- На Error: Reference source not found приведен формат команды, который включает три поля:

- к о п - поле, определяющее код операции, реализуемой с помощью данной команды;

- адрес - поле, в котором имеется информация, определяющая адрес (или адреса) операндов и результата;

- модификатор - поле, которое уточняет операцию, задаваемую полем «коп»; это поле может задавать тип адресации, регистры, используемые по умолчанию, длину команды.

коп

м

адрес

Рис. 3.5-83

В командах используется следующие типы задания операндов:

- непосредственное задание операнда;

- прямая адресация;

- косвенная адресация;

- базовая адресация;

- индексная адресация.

Непосредственное задание операнда предполагает размещение операнда непосредственно в самой команде. В этом случае при выполнении команды не нужно тратить время для извлечения операнда из памяти. Применяется только тогда, когда операндом является константа.

Прямая адресация - это самый очевидные способ адресации; в этом случае в команде находится код адреса размещения операнда в памяти.  При такой адресации затруднительно решать проблему перемещаемости программы в памяти.

Косвенная адресация  характеризуется тем, что в команде записывается адрес размещения в памяти адреса операнда. При таком способе адресации для получения операнда необходимо дважды обратиться к памяти:

- при первом обращении, используя адрес, заданный в команде, из памяти читается адрес операнда;

- при втором обращении, используя адрес, полученный при первом чтении, из памяти читается сам операнд.

Данный способ адресации требует больших затрат времени для получения операнда, но при такой адресации облегчается решение задачи перемещаемости программы в памяти - после расположения программы в памяти в ячейку, на которую указывает адрес в команде, записывается адрес текущего положения операнда в памяти.

Базовая адресация характеризуется тем, что исполнительный адрес, т.е. адрес который непосредственно передается в память для записи или чтения, формируется за счет сложения из двух компонент - базы и смещения. На . приведена схема, иллюстрирующая этот принцип.

i

код                                                       базы

код смещения(S)

…….. .+1

АБ .+j

АБ .+S

АБ

адреса памяти

память

АИ =АБ +S

АБ .+1

Регистр 1

Регистр 2

Регистр 3

Регистр n

B             D

коп

Регистр i

+

РК

Рис. 3.5-84

Поля B и D в адресной части команды определяют соответственно базу и смещения формируемого исполнительного адреса. В приведенном примере в поле «В» записан номер «i» регистра в регистровой памяти.  Исполнительный адрес АИ для обращения к одной из ячеек памяти формируется за счет суммирования содержимого заданного регистра «i» и содержимого поля D.

Адрес памяти АБ  соответствует значению в базовом регистра, а отклонение (смещение) исполнительного адреса от АБ составляет «S», которое равно значению кода смещения  в поле «D». Номер регистра, где хранится база, может задаваться неявно: данной команде по умолчанию может быть приписывается один из регистров, куда предварительно помещается значение базы.

Данный вид адресации удобен при обеспечении перемещаемости программ в памяти.

Индексная адресация предполагает формирования адреса на основании адреса предыдущей команды путем его модификации на «1», при этом может быть использована два режима индексации:

- инкрементный - модификация выполняется на «+1»;

- декрементный - модификация выполняется на «-1».

Данный вид адресации удобен при однотипной обработке элементов матрицы.

## Запоминающие устройства

Запоминающие устройства (ЗУ) служат для хранения программ, данных и результатов обработки информации.

По месту в структуре ЭВМ запоминающие устройства бывают оперативными и внешними.

Оперативные запоминающие устройства или оперативная память (ОП) представляют собой устройства, к которым происходит обращение процессора за командами реализуемой программы,  за данными, подлежащими обработке; в эту же память помещаются промежуточные и конечные результаты непосредственно по завершению  реализации программ. ОП характеризуется высоким быстродействием и сравнительно небольшим объемом памяти, измеряемым десятками мега байт.

Внешние  запоминающие устройства или ВЗУ представляют собой устройства, предназначенные для долговременного хранения программ,  данных и конечные результаты выполненных программ. По мере необходимости информация, как правило, большими блоками передается в оперативную память и наоборот. ВЗУ характеризуются большой информационной емкостью, измеряемой десятками и сотнями гигабайт и малой стоимостью хранения единицы информации. Однако по сравнению с ОП внешние запоминающие устройства имеют меньшее быстродействие. Кроме того, время обращения к информации в ВЗУ зависит от местоположения информации в запоминающей среде и на ее поиск может затрачиваться много времени, которое может измеряться десятками мили секунд и более. В отличие от ВЗУ, оперативная память  - это память с равновероятным доступом,  т.е. время обращения к информации у этой памяти не зависит от местоположения этой информации в запоминающей среде.

Кроме этого  по месту в структуре ЭВМ существует сверх быстродействующая память (кэш память). Данная память имеет меньшую информационную емкость (на порядок и более), чем оперативная память, но обладает быстродействием, в несколько раз превышающей быстродействие оперативной памяти. В структуре ЭВМ эта память располагается между процессором и оперативной памятью.

Существующие виды памяти можно подразделить на энергозависимые и энергонезависимые.

К энергозависимым относятся ЗУ, которые теряют информацию при отключении питания. В энергонезависимых запоминающих устройствах при повторном включении в памяти сохраняется информация, которая была до отключения питания.

По выполняемым функциям память может быть следующих типов:

- память для чтения и записи;

- память только для записи, которая часто называется ПЗУ (постоянное запоминающее устройство).

Несмотря на ограниченность функций, ПЗУ широко используются наряду с памятью для чтения и записи. Это объясняется тем, что ПЗУ, как правило, обладают не меньшим быстродействием и не большей стоимостью, чем память для записи и чтения. Кроме того ПЗУ - это энергонезависимая память, в то время как память для чтения и записи, как правило, является энергозависимой.

Все типы внешней памяти являются  энергонезависимые.

### Оперативная память

Имеется два вида оперативной памяти:

- статическая память;

- динамическая память.

- Статическая память характеризуется тем, что надежность считывания находящейся в ней  информации не зависит от времени хранения.

- Динамическая память отличается тем, что спустя некоторый период времени после записи информации в память, надежное считывание этой информации не гарантировано, т.е. информация в процессе хранения в такой памяти как бы «затухает». Поэтому при использовании такой памяти через интервалы времени, не большие чем время гарантированного хранения, предусматривается процедура регенерации, при реализации которой происходит чтение информации по всему объему памяти и её запись по старому адресу. Необходимость периодической регенерации снижает эффективность работы этой памяти, однако она широко используется благодаря тому, что при прочих равных условиях она обладает существенно меньшей стоимостью, чем память статического типа.

Динамические запоминающие устройства

В динамических ЗУ запоминание информации осуществляется на конденсаторах. Пример простейшего устройства данного типа приведен на .

1р                 2р                      3р                   4р

Ст

И

З

А1

А2

А3

СЭП

Т

Рис. 3.6-85

На  представлена запоминающая среда с тремя адресами, в каждом из которых хранится  4 бита информации. Бит информации запоминается на  элементе памяти (ЭП). ЭП состоит из  конденсатора, подключенного  к истоку (И) транзистора (Т). Выбор ячейки памяти осуществляется за счет подачи на соответствующую адресную шину Аи  сигнала. При этом сигнал, поступающий на затвор (З) транзистора, открываются все четыре транзистора, подключенные к шине Аi. Если конденсатор в запоминающем элементе был заряжен (в элементе ранее была записана «1»), то через стоки (Ст) и исток (И) открытого транзистор течет ток, который, проходя по вертикальной разрядной шине, воспринимается на выходе как сигнал прочитанной «1». Если конденсатор запоминающего элемента не был заряжен (ЭП хранит «0»), то ток на выходной вертикальной линии отсутствует, что означает сигнал прочитанного нуля на выходе соответствующего разряда выбранного адреса.

При записи информации так же, как и при чтении, выбор нужного адреса осуществляется за счет подачи тока на соответствующую горизонтальную шину Аi. При этом в зависимости от того, что нужно записать, в отдельные разрядные вертикальные шины подаются разные сигналы:

- если в разряд необходимо записать «1», то на соответствующую разрядную шину подается положительное напряжение, которое через открытый транзистор Т обеспечивает заряд  конденсатора С;

- если в разряд необходимо записать «0», то на соответствующую разрядную шину подается низкое напряжение, что приводит к разряду конденсатора (если он был до этого заряжен).

В рассматриваемом ЭП со временем конденсатор разряжается, чем и объясняется динамический характер такой памяти.

- Для увеличения постоянной разряда конденсатора, используются более сложные элементы памяти, один из которых представлен на .

Схема ЭП состоит из трех транзисторов Т1, Т2, Т3 и конденсатора С.

Т2

Т3

Т1

С

Jр

Аi

Y

Рис. 3.6-86

При чтении информации адресным сигналом Аi. открывается транзистор Т1, и, если конденсатор С  запоминающего элемента был заряжен, то через Т1, Т3 по выходной вертикальной разрядной шине протекает ток,  что воспринимается как сигнал прочитанной «1»; в противном случае считается, что прочитан «0». При записи информации, подаваемым по вертикальной шине сигналом или заряжается, или разряжается конденсатор С через открытый транзистор Т2.

Статическая память

Статическая память строится на триггерах, каждый из которых позволяет запоминать один бит информации. На Error: Reference source not found приведен пример реализации (а) и условное обозначение (b) элемента статической памяти.

+

Вых.0

Вых.1

зп «1»

зп «0»

X Y

э3

э1

э2

э3

э1 э2

R1

Т1

R2

Т2

X

УЧТ 1

УЗП 1

УЧТ 0

УЗП 0

Вых «0»

Вых «1»

Y

ЗЭ

b))

ЗЭ

a)

Рис. 3.6-87

Запоминающий элемент, приведенный на Error: Reference source not found, построен на транзисторах  Т1, Т2, которые имеют по три эмиттера  э1,э2, э3.

Приведенная схема имеет два устойчивых состояния.

Действительно, если один транзистор, например Т1, открыт, то на его  коллекторе будет иметь место низкое напряжение, которое способствует закрыванию по базе второго транзистора (Т2). И, на оборот, если один транзистор закрыт, например Т2, то высокое напряжение на его коллекторе будет способствовать закрыванию другого транзистора (Т1). Каждому из двух устойчивых состояний  данного триггера ставится в соответствие логические «1» и «0». В приведенной схеме триггер хранит единицу, если транзистор Т1 закрыт, а транзистор Т2  открыт; схема хранит «0», если транзистор Т1 открыт, а транзистор Т2  закрыт.

Шины X и Y являются координатными шинами матрицы, состоящей из многих подобных запоминающих элементов. При чтении информации нужный адрес (нужный запоминающий элемент) выбирается за счет подачи сигнала (+) по одной из шин X и одной из шин Y. Запоминающий элемент, расположенный в матрице на пересечении этих шин, будет выбранным. В этом случае в выбранном запоминающем элементе оба транзистора будут иметь условие для закрывания  по соответствующему эмиттеру положительными  сигналами по э» и э3.

Если схема хранит «1», то в открытом транзисторе Т2 весь коллекторный ток пойдет через э1 и попадет на вход усилителя чтения нуля УЧТ 0, усилители  имеют отрицательный коэффициент передачи, поэтому на выходе УЧТ 0 будет иметь место «0».  В то же самое время Т2 сохраняет свое закрытое состояние, ток через его коллектор, а следовательно и через его эмиттеры, отсутствует; а отсутствие тока по  э3 приводит к появлению сигнала «1» на выходе усилителя УЧТ 1.

Рассуждая аналогичным образом можно убедиться, что, если схема хранит «0», то на выходе УЧТ 0 будет иметь место сигнал «1», а на выходе УЧТ 1 - сигнал «0».

Запись информации осуществляется следующим образом.

После выбора запоминающего элемента подачей сигналов по соответствующим координатным шинам X и Y, вырабатывается сигнал записи (сигнал записи единицы зп «1» или записи нуля зп «0»).

Предположим, что необходимо записать «1» в элемент, который находится в состоянии «1». В этом случае положительный сигнал с выхода усилителя записи  УЗП 1 закрывает транзистор Т1 по э1 (по эмиттеру Э1 и Э2 этот транзистор закрыт сигналами по шинам X и Y) . Однако Т1 в начальном состоянии  был закрыт, поэтому состояние запоминающего элемента не изменяется и он продолжает хранить единицу и после снятия сигналов X,Y.

Предположим «1» записывается в элемент, хранящий ноль. В этом случае подаваемый положительный сигнал приводит к закрыванию Т1, который, закрываясь,  высоким  напряжением на своем коллекторе открывает  Т2 по базе и через коллектор и эмиттер э1 транзистора  Т2  начинает течь ток, что, в свою очередь, приводит к закрыванию Т1 по базе. После снятия сигналов X, Y, картина не меняется: Т1 остается закрытым, а Т2 - открытым, т.е.  запоминающий элемент  оказывается в состоянии «1».

Если в выбранном запоминающем элементе записывается «0», то подается сигнал зп «0». Так как схема триггера симметрична относительно входа записи единицы и входа записи нуля, легко показать, что независимо от того, что хранил запоминающий элемент, после воздействия сигнала зп «0» схема окажется в нулевом состоянии.

На Рис. 3.6-88. приведена реализации запоминающей среды на шестнадцать адресов с хранением одного бита по каждому адресу.

- Каждый столбец приведенной матрицей обслуживается одной координатной шиной Х (Х1, Х2, Х3, Х4). Каждая строка матрицей обслуживается одной координатной шиной Y (Y1, Y2, Y3, Y4).

- Сигналы на вертикальные и горизонтальные координатные шины X, Y подаются с выходов дешифраторов DCY и DCX,  к  информационным входам которых, подключены разрядные выходы регистра адреса  RA. Два первых разряда RA подключены к входу DCY и обеспечивают выбор одной из четырёх вертикальных координатных шин Y, а два оставшихся разряда RA подключены к входу DCX и обеспечивают выбор одной из четырёх горизонтальных координатных шин X.

Выходы «1» всех запоминающих элементов матрицы объединены и подключены к

Вых «0»

СИ

Y1

Y2

Y3

Y4

1

2

3

4

Вых «1»

Зп «1»

Зп «0»

Х1               Х2          Х3           Х4

ЗЭ

ЗЭ

ЗЭ

ЗЭ

ЗЭ

ЗЭ

ЗЭ

ЗЭ

ЗЭ

ЗЭ

ЗЭ

ЗЭ

ЗЭ

ЗЭ

ЗЭ

ЗЭ

1

2

C

DC

Y

1

2

3

4

1

2

c

DC

X

1

2

3

4

RA         .

УЧТ 1

УЗП 1

УЧТ 0

УЗП 0

Рис. 3.6-88

усилителям записи  и чтения единицы. Выходы «0» всех запоминающих элементов матрицы объединены и подключены к усилителям записи  и чтения нуля.

### Постоянные запоминающие устройства

Постоянные запоминающие устройства предназначены  для многократного чтения однажды записанной информации. С точки зрения записи в них информации, ПЗУ подразделяются на следующие виды:

- память только для чтения - запись информации в таких устройствах осуществляется в процессе их производство и при их эксплуатации возможно только чтение записанных данных;

- память с однократной записью - потребитель перед началом использования ПЗУ записывает сам свои данные и в дальнейшем информация только читается;

- ПЗУ с возможностью перезаписи - в таких устройствах при эксплуатации возможно выполнение как операции чтение, так и операции записи информации, однако основной операцией в таких ЗУ является операция чтении, так как операция записи занимает сравнительно большое время и, как правило, для ее реализации требуется специальное оборудование.

На Error: Reference source not found. приведена диодная реализация ПЗУ. На начальном этапе изготовления такого ПЗУ создается матрица, в которой каждая вертикальная шина

связана с каждой горизонтальной шиной цепочкой, состоящей из последовательно включенных диода (D) и легкоплавкой перемычки

в       ы         х       о       д

лпп

1р                2р                  3р                     4р

А1

А2

А3

D

Рис. 3.6-89

легкоплавкой перемычки (лпп).  При записи информации ненужные связи вертикальных и горизонтальных шин удаляются за счет посылки в них тока повышенной мощности, в результате чего «лпп» разогреваются и испаряются. Перезапись информации в таких ПЗУ невозможно.

В ПЗУ, приведенном на этом Error: Reference source not found, запоминающая среда состоит из трех ячеек памяти, в каждом из которых хранится четырех разрядное слово:

- по первому адресу записано слово 1011;

- по второму адресу записано слово 1100;

- по первому адресу записано слово 0011.

Выбор ячейки (адресация) осуществляется за счет подачи отрицательного сигнала на одну из адресных шин А1 , А2, А3. Это приводит к тому, что на четырех разрядном выходе появляется код, соответствующий слову, записанному в выбранном адресе.

На Error: Reference source not found a) приведена транзисторная реализация ПЗУ. В схеме используются трех эмиттерные транзисторы Т1, Т2, Т3. Запись информации так же, как и в предыдущем случае, осуществляется посредством удалении соответствующих легкоплавких перемычек.

В приведенной схеме реализована запоминающая среда, состоящая из трех слов по три бита в каждом. Выбор нужного слова осуществляется за счет подачи положительного сигнала по соответствующей адресной шине Аi, при этом на выходе появляется код, значения в  разрядах которого соответствует комбинации перемычек и их отсутствия в цепях эмиттеров выбранного транзистора. В приведенной реализации возможна только однократная запись.

Т3

010

Т2

011

Т1

110

1р     2р     3р

jр

З1

З2

ст1

и1

ст2

и2

А1

А2

А3

Т1

Т1

Аi

b)

+

Рис. 3.6-90

На Error: Reference source not foundb)  приведен запоминающий элемент ПЗУ с возможностью многократной перезаписи. Запоминающий элемент представлен в виде цепочки из последовательно включенных транзисторов Т1 и Т2. Транзистор Т1 открыт, если на его затворе (з) имеет место соответствующий заряд, открывающий переход «сток (ст)  -  исток (и)». Такое условие можно создать, подав соответствующий сигнал на адресную шину Аi. Транзистор Т2 имеет плавающий, т.е. изолированный, затвор (пз). Чтобы транзистор был открыт, на его затворе необходимо создать соответствующий заряд, что обеспечивается за счет подачи повышенного положительного напряжения на его переход «исток и сток». Заряд на плавающих затворах создают в Т2 только в тех запоминающих элементах, в которых необходимо записать единицу.

Перезапись информации  осуществляется за счет стирания ранее записанной информации и записи новых данных.

Стирание информации, т.е. ликвидация заряда в плавающем затворе осуществляется за счет подачи напряжения, обратной полярности.

Операция перезаписи в таких ПЗУ занимает  большое время, поэтому в таких ПЗУ основной операцией является операция чтения.

Именем этого математика был назван один из самых распространенных современных алгоритмических языков программирования.